Приложение A

Программа AmaStat.

Руководство администратора.

# Содержание

Системные требования ………………………………………………3

- Инсталляция программы ……………………………………...3

- Настройка программы…………………………………………3

  - Глобальные настройки………………………………….....3

  - Вкладка «Конфигурация»………………………………....4

  - Вкладка «Таблица префиксов»……………………………5

  - Вкладка «Интерпретация расширенного кода ошибки». .5

  - Вкладка «Системные переменные»……………………….6

  - Вкладка «Параметры автозагрузки»………………………7

2.7 Дополнительные сведения и рекомендации……………... 8

Системные требования

| Процессор | Pentium 233 MHz и выше. Рекомендуется Pentium III. |
| --- | --- |
| Операционная система | Microsoft Windows 98. Рекомендуется Microsoft Windows 2000 с пакетом обновления 3 или более поздняя версия. |
| Память | 64 MB RAM (минимум). Рекомендуется 128 MB RAM. |
| Дисковое пространство | 5 MB. В зависимости от конфигурации объем используемого пространства на жестком диске может меняться. Локальной базе данных на 100 тыс. записей на один контролируемый объект необходимо около 32 MB свободного места на диске. |
| Монитор | Super VGA (800 x 600) или более высокое разрешение с 256 цветами. |
| Дополнительное ПО | Предустановленные библиотеки Borland Database Engine v.5.0 (BDE) или более поздняя версия. |
| Указывающее устройство | Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse или совместимое указывающее устройство. |

# Инсталляция программы

  - Создать папку C:\AmaStat (рекомендуется).

  - Скопировать содержимое архива AmaStat.zip во вновь созданную папку. По умолчанию архив содержит три папки с таблицами - для трех контролируемых объектов (КО), исполняемый файл программы и файлы конфигурации программы. По необходимости количество КО может быть изменено.

# Настройка программы

  - Глобальные настройки

Доступ к настройкам программы: «Главное меню \ Параметры \ Конфигурация».

Параметры:

- «Контролируемый объект»: отображаемое имя КО.

- «Путь к файлам *.ама»: путь к папке «\transfer» сервера ЦАТС.

- «Путь к архиву *.ама»: резерв.

- «Путь экспорта»: путь по умолчанию для экспорта результатов работы программы в файл в формате *.htm.

- «Дата последней загрузки»: служебный параметр. Заполняется программой.

- «Путь к базе данных»: путь к папке таблиц КО.

Органы управления:

- Кнопка «ОК». Сохранить изменения и закрыть окно настроек.

- Кнопка «Применить». Сохранить изменения.

- Кнопка «Закрыть». Закрыть окно настроек без применения изменений.

- Кнопка «Отменить». Отменить изменения без закрытия окна настроек.

- Панель управления списком  КО  . Позволяет настроить параметры всех КО присутствующих в списке, а также добавить* или удалить КО.

*для добавления нового КО необходимо предварительно создать новую папку таблиц (копию любой имеющейся).

  - Вкладка «Конфигурация»

- Поле «Номер». Номер по порядку. Автоматическая нумерация.

- Поле «Направление». Отображаемое имя направления.

- Поле «Номер транкгруппы».

- Поле «Номер измерительной группы». Резерв.Значение – 0.

- Поле «Тип линии». Справа в окне «Тип линии» описаны все возможные значения этого показателя. Все показатели описаны относительно ЦАТС. Для двухсторонних линий (например: типы 5-6, 9-10) создается две записи с одним номером транкгруппы. Рекомендуется в отображаемом имени, например, для типов 5-6 писать «Имя_направления вх.» - «Имя_направления исх.» , а для типов 9-10: «Имя_направления СЛ СЛМ» - «Имя_направления СЛ ЗСЛ».

- Поля «Блокировано каналов» и «Всего каналов» - резерв.

- Поле «Всего каналов». Используется для вычисления нагрузки на линию.

  - Вкладка «Таблица префиксов»

- Поле «Префикс». Контролируемый префикс.

- Поле «Направление». Отображаемое имя направления.

- Поле «Номер транкгруппы». Номер транкгруппы на которую маршрутизируется данный префикс.

- Поле «Флаг». Возможные значения флагов описаны в правой части окна. Если в одном и том же направлении (один префикс) поступает нагрузка разного типа (СЛ, СЛМ), то для каждого вида нагрузки создается своя запись.

  - Вкладка «Интерпретация расширенного кода ошибки»

На данной вкладке, при необходимости (некоторые версии ПО SI-2000, в частности 8.3), производится пересчет расширенного кода ошибки (смотри документ FUN559000-PCR-120 «Формат записей детального учета стоимости “Detail call record”» ) в основные. Пояснения даны в правой части окна.

  - Вкладка «Системные переменные»

- Параметр «Лимит (минимум) для группировки на вкладке “По транкгруппам” ». При выполнении запросов с группировкой выводится диалоговое окно:

. При нажатии «ОК» в результат войдут только те записи, в которых поле «Кол_во» больше данного значения.

- Параметры «Выделить при проценте ответов по ЗСЛ (вх) – вкладка “Статистика”» и  «Выделить при проценте ответов по СЛМ (исх) – вкладка “Статистика”». Данные параметры определяют, при каких значениях успешных соединений (меньше указанного) строки на вкладке «Статистика» будут выделены цветом.

  - Вкладка «Параметры автозагрузки»

Процедуры, выбранные на данной вкладке, выполняются в двух случаях:

- Выбор пункта главного меню «Статистика за сутки \ Выполнить».

- Запуск программы с параметром “/autorun”. Например через *.bat файл следующего содержания:

C:\AmaStat\AmaStat.exe /autorun

Описание процедур:

- «Загрузка данных». Выполняется загрузка данных за предыдущие сутки (все дни недели кроме понедельника, в понедельник за 3 дня (начиная с пятницы)) с сервера ЦАТС.

- «Получение статистики по транкгруппам». Тоже, что вкладка «Статистика», кнопка «Выполнить».

- «Печать», Экспорт», «В архив»- одноименные кнопки.

- «Получение статистики по исходящим транкам» и «Получение статистики по входящим транкам». Тоже, что вкладка «По транкгруппам», кнопка «Группировать по ошибкам» . При этом, дополнительно используется фильтр по любому из полей, а также ограничение на количество строк.

  - Дополнительные сведения и рекомендации

- Перед использованием программы, проверить наличие на компьютере библиотек Borland Database Engine v.5.0 (BDE) или более поздней версии.

- Необходимо обеспечить доступ к папке T:\transfer на сервере ЦАТС SI-2000 (MN).

- Настройка параметров тарификации на узле управления(MN) (справедливо для версий до 8.2).

| Значение параметров в Registry |  |  | Куда переносится тарифная информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REMOTE_BILLING | CDR_TO_DB | ALL_CDR_TRANSFER | База данных (Informix) | T:\ transfer |
| FALSE | FALSE | FALSE/TRUE | нет | нет |
| FALSE | TRUE | FALSE/TRUE | да(AMA и *MOB) | нет |
| TRUE | TRUE | FALSE | Да(*MOB) | да(AMA) |
| TRUE | TRUE | TRUE | Да(*MOB) | да(AMA и *MOB) |
| TRUE | FALSE | FALSE | нет | да(AMA) |
| TRUE | FALSE | TRUE | нет | да(AMA и *MOB) |

В данной таблице приведено соответствие между значениями параметров в Registry Windows MN и тем, куда происходит конвертация  тарифных данных на MN.

На всех номерах и входящих транкгруппах необходимо поставить наблюдение OMOB.

Для нашей программы статистики необходимо установить значение параметра REMOTE_BILLING – TRUE, CDR_TO_DB – TRUE, ALL_CDR_TRANSFER – FALSE. Это выполняется с помощью редактирования системного реестра. START-RUN-regedit-HKEY_LOCAL_MACHINE-SOFTWARE-IskraTEL-MN в нем выбираем нужный параметр и изменяем его значение.

После установки необходимо делать RESTART.

START-SETTINGS-CONTROL PANEL-SERVICES, ЗАТЕМ ПОМЕТИТЬ Si2000 CDR Conversion и нажать на STOP и, после сообщения об остановке системы, нажать на START.

- На вкладке «Сервис» редактирование списков телефонов, таксофонов и контролируемых префиксов производится непосредственно.

- Прежде чем использовать вкладку «Анализ статистики», необходимо сохранить результаты суточной статистики, за несколько дней, на вкладке «Статистика», кнопкой  «В архив».

- Вкладка «Общая» позволяет получить доступ ко всей таблице. Для этого щелчком правой кнопки мыши в окне вызывается контекстное меню, пункт «Открыть таблицу».

Работает фильтр (строка под заголовком). Для использования фильтра, необходимо ввести в строку фильтра в выбранные поля, значения с использованием знаков >,<,<> в числовых полях и знака * (звездочка) для строковых значений. Для применения фильтра - нажать «Enter».