	[image: image1.wmf]
	ЗАО ИскраТЕЛ
	[image: image2.wmf]

	СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Система
	SI2000

	№:   2
	Автор: А. Миляев
	Дата:  01/10/2005

	Версия

продукта:
	V5
	SW

Release
	CS5072,5073
	Кол-во страниц: 2

	Teмa: Использование временного фильтра и маскирования сигнального канала

	


	Для более стабильной работы 2-х Мегабитных портов с сигнализациями 1ВСК (EUND) и 2ВСК (Digital 2B Signaling) предусмотрено использование временного фильтра и маскирования сигнального канала (прием сигналов управления и взаимодейсвия).  Фильтр и маска устанавливаются в приложении СМG: 

1. Для 1ВСК: SIGNALING-CAS LINE-SIGNALS: SIGNALLING TYPE-EUND Signalling (Digital 2B Signaling), где создается новый вариант или изменяется существующий не нулевой вариант. В созданном варианте   необходимо выбрать сигнал Init State for Both Way Line и установить следующие значения : Max Third=145 (маска на канале сигнализации) и Min Last=3 (временной фильтр на 16ms).

[image: image3.png]Node  [o22;  Signaling Type [EUND Signaling

Y (g Line Signal it State for Goth Way Line

State Next State

Priority Test

In_present  [Prosent Out_present R &
SeanType  [analog Signalling = Constant -

Min First Mid First MaxFist g
Min Second Mid Second Max Second [
Min Third Mid Third MaxThid a5
Min Last Mid Last Maxlast

Accept Close
Enter Max Third (0..32000 s





Значение MAX Third определяется по следующему правилу из двоичного числа abcdXXXy, где abcd биты сигнального канала: если бит равен 1, то принимаемая информация с этой позиции обрабатывается станцией, если 0, то игнорируется. Бит y определяет, используется маска на битах abcd (у=1) или нет (у=0). (Например, Max Third=145(dec)=10010001(bin), информация принимается на позициях бита a и бита d, и маска используется у=1).

Значение Min Last=3 определяет, что изменение бита сигнального канала, которое по длительности меньше 16мс, будет игнорироваться системой.

2. 2ВСК Max Third=209 и Min Last=3

[image: image4.png]Node  [oopn  Signaling Type  [Digial 28 Signaling

YaEd  [f Line Signal it State for Goth Way Line

State Next State

Priority Test

In_present Out_present Present ~!
Scan Type Constant |

Min First Mid First MaxFist [
Min Second Mid Second Max Second [
Min Third Mid Third MaxThid o5
Min Last Mid Last Maxlast

Accept Close

Enter State (0..255





Использование данных настроек уменьшает  нагрузку на процессор СDА и  защищает его от перегрузок.


