	[image: image1.wmf]
	ЗАО ИскраТЕЛ
	[image: image2.wmf]

	СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Система
	SI2000

	№:   4
	Автор: А. Кухтенков
	Дата:  01/10/2005

	Версия

продукта:
	V5
	SW

Release
	CS5072/73/74/82

LS5072/73/82/83
	Кол-во страниц: 1

	Teмa: Работа статистической маршрутизации

	Процентная доля трафика для статистической маршрутизации определяется с настройкой параметра Traffic share (0..99). Система автоматически посчитает процент для каждого маршрута.

Из пользовательского справочника:

"При статистической (динамичной) маршрутизации для каждого маршрута определяется квота трафика, значение которой может быть от 0 до 99, а общая квота может составлять более 100 или менее 100. Проценты вычисляются в зависимости от их доли по отношению к сумме квот всех маршрутов."

Система для занятия направления (пункта назначения) смотрит счетчик каждого маршрута и занимает следующий маршрут, который от остальных маршрутов для одного и того же пункта назначения максимально отклоняется от установленной процентной доли нагрузки.

Сброс (обнуление) счетчиков занятий маршрутов:

- все счетчики обнуляются по административно заданному периоду (1 по 365 дней) в указанное время дня (со значением 0 обнуление счетчиков занятий маршрутов выключено).

- счетчики в одной варианте маршрутизации (Route Seizure Share Variant) обнуляются при изменению конфигурации (добавление или удаление маршрута). Не обнуляются, если времена выключаем один маршрут, так что его Traffic share настроим на значение 0. Когда повторно включаем маршрут в работу (Traffic share > 0) счетчики обнуляются.

Из пользовательского справочника ("Описание услуг", глава "Системные услуги") где описана статичная и динамичная маршрутизация, и интеракция с предварительно выбраним оператором:

"Маршруты для одной цели занимаются в фиксированном или динамическом порядке.

Для фиксированного порядка характерно то, что в начале всегда используется основной (главный) маршрут и только излишек трафика перенаправляется на альтернативные маршруты (или по выполнению функции Rerouting).

При динамическом порядке вызовы для определенного пункта назначения статически распределяются по маршрутам в указанном соотношении. 

Динамический порядок используется для разделения:

- всего трафика по различным маршрутам для одного и того же пункта назначения для одного оператора в однооператорской среде;

- трафика одного оператора по различным маршрутам для одного и того же пункта назначения в многооператорской среде;

- оставшейся части трафика между несколькими операторами для одного и того же пункта назначения в многооператорской среде.

С помощью отдельных счетчиков для различных операторов (или маршрутов) для подсчета успешно занятых соединительных линий для каждого пункта назначения вычисляется процент успешно реализованных вызовов на отдельном маршруте и отклонение от их установленной процентной доли трафика.

Маршруты распределяются так, что маршрут, процент реализованных вызовов которого больше всего отклоняется в отрицательном направлении от установленной процентной доли трафика, является первым по порядку для следующего вызова. Если этот маршрут занят, занимается следующий маршрут, который от остальных маршрутов для одного и того же пункта назначения максимально отклоняется от установленной процентной доли нагрузки."




