| НАЗВАНИЕ: Перепрограммирование flash на CDG платах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VELJA ZA PRODUKT | LA5153AX |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Перепрограммирование flash на CDG платах ETN5046BG032 в связи неправильной работой плат на PCU позиции |  |  |  |  |

Из-за несоответствующей версии flash на новых CDG платах ETN5046BG032 происходили перезагрузки CDG плат на верхних PCU позициях. Ошибка, которая указывает на перезагрузку верхних  CDG плат:  »900180	PIPC communication failure«. Проблема устраняется путем перепрограммирования CDG плат на последнюю официальную версию flash (MVVK0A05.bin). Перепрограммирование CDG плат на новый flash в данном случае (когда перезагружаются CDG платы) необходимо всегда производить на MCU позиции. Каждую CDG плату с PCU позиции необходимо физически переставить на MCU позицию и заново перепрограммировать flash.

Платы с несоответствующей версией flash выпускались до 26 недели 2006 года, поэтому их серийные номера меньше чем Z-0626xxxx.