| НАЗВАНИЕ: Администрирование IP-aбонентов на LS5092AX. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LA5092AX |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: В сервисной информации описано администрирование IP-абонентов по протоколу H.323 и SIP на модуле LS5092AX. |  |  |  |  |

# Администрирование IP – H.323 aбонентов.

В окне CMG -> Subscriber -> Subscriber -> Insert сначала необходимо создать новый набор IP – H.323 абонентов, как изображено на рисунке ниже.

В окне CMG -> Signalling -> H.323 –> Profile -> Insert необходимо создать новый профиль H.323 для наших абонентов. Для каждого типа телефона обычно создается новый профиль. Ниже приведенный профиль соответствует телефону CT310i и IP10s.

В окне CMG -> Global -> HW Configuration -> Module необходимо создать новый профиль IP subscribers.

Продолжение в окне CMG -> Access -> IP -> H.323. Щелчком на кнопке Insert начинается привязывание ранее созданных абонентов к виртуальными абонентскими IP-портами.

На вкладке IP – Common выбрать предварительно созданный модуль (Module) и порт (Port). В случае использования телефона CT310i и IP10s выбрать Functional Protocol (Signalling Control). Остальные параметры настраиваются в соответствии с ниже приведенным рисунком. Необходимо обратить внимание на состояние порта, оно должно быть Equipped (Equipment). На вкладке H.323 вписать IP-адрес телефона (IP Address) и выбрать соответствующий профиль (Profile).

На вкладке Numbering предварительно созданный номер соединяется с выбранным портом. Затем все подтверждается кнопкой Apply.

# Администрирование IP – SIP абонентов.

В окне CMG -> Subscriber -> Subscriber -> Insert сначала необходимо создать новый набор IP – SIP абонентов, как изображено на рисунке ниже.

В окне CMG -> Signalling -> SIP-T –> Profile -> Insert необходимо создать новый профиль SIP для наших абонентов. Первый профиль по умолчанию изменять нельзя. На вкладке Common вписать собственный IP-адрес порта ethernet для VoIP на нижней плате CDG - Own IP Address. На вкладке Codec Set настроить соответствующий набор кодеков. Остальные параметры не меняются.

В окне CMG -> Global -> HW Configuration -> Module необходимо создать новый профиль IP subscribers (если этого не было сделано раньше).

Продолжение в окне CMG -> Access -> IP -> SIP. Щелчком на кнопке Insert начинается соединение ранее созданных абонентов с виртуальными абонентскими IP-портами.

На вкладке IP – Common выбрать предварительно созданный модуль (Module) и порт (Port). В случае использования телефона IP10s выбрать Functional Protocol (Signalling Control). Остальные параметры настраиваются в соответствии с ниже приведенным рисунком. Необходимо обратить внимание на состояние порта, оно должно быть Equipped (Equipment). На вкладке SIP вписать IP-адрес телефона (IP Address) и выбрать соответствующий профиль (Profile).

На вкладке Numbering предварительно созданный номер привязывается к выбранному порту. Затем все подтверждается кнопкой Apply.

В конце необходимо обратить внимание на правильное администрирование интерфейсов VoIP ethernet на всех платах CDG. Правильное администрирование портов VoIP ethernet описано в документе  s578_Primarna_instalacija_LS5091AW.doc, который объявлен в Tehnical Support.