| НАЗВАНИЕ: Уведомление об издании новых продуктов LS5092AX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LS5092AA | LS5092AC | LS5092AK | LS5092AU |
|  | LS5092AB | LS5092AD | LS5092AE |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Уведомление об издании программных пакетов LS5092AA110_CISPUB, LS5092AC060_CISPBX, LS5092AK040_AKPUB, LS5092AU050_UAPUB, LS5092AB050_SLOPUB, LS5092AD060_SLOPBX и LS5092AJ040_UZBPUB (SNRELEASE= MWAY0A15, MNRELEASE= WSCA0A13) |  |  |  |  |

Сервисная информация, относящаяся к новому продукту LS5092AX.

LS5092AX представляет собой продукт на платформе MLC, охватывающий три различных маркетинговых варианта. Все маркетинговые варианты реализованы на одних и тех же аппаратных средствах и программном обеспечении. Они отличаются между собой лишь по данным, которые зависят от рынка.

Продукт LS5092AX – это станция на платформе MLC, используемая для сетей общего пользования, а именно для преобразования сигналов IP в сигнализацию TDM, или в качестве оконечной, транзитной или транзитно-оконечной станции.

Продукт LS5092AX используется:

- в сетях ТфОП в качестве:

  - оконечной станции с возможностью подключения H.323, аналоговых in ISDN линий;

  - концентратора;

  - преобразователя сигналов;

  - узла услуг;

  - MGW (медиа-шлюза VoIP);

- в качестве автономного цифрового (не ISDN) или ISDN PBX;

- в специальной сети на всех сетевых уровнях.

Для реализации IP-соединения необходимо наряду с платой CDG иметь на продукте LS5092AX дочернюю плату DDD, монтируемую на плату CDG. MCU-плата CDG выполняет полную обработку вызовов (однопроцессорная система) и построена на базе коммуникационного процессора из семейства «Motorola PowerQUICC II» с интегрированным PCI-интерфейсом. Она запроектирована как дочерняя плата стандартного формата PMC. Для обработки IP-соединений и сценариев VXML необходимо дополнительно иметь также PCU-плату CDG.

Коммерческое название продукта - SI2000 iCS Интегрированный программный коммутатор.

Продукт обепечивает подключение узлов доступа SI2000 V5 ANB и ANC, а также модуля ASM - SI2000 V4 (узел ANA или AXM).

Для продукта предусмотрены следующие конфигурации аппаратных средств:

- 24-слотовая станция,

- 12-слотовая станция,

- 6U, 12-слотовая (12-slot) горизонтального исполнения,

- 1U станция горизонтального исполнения.

Система обеспечивает работу в режиме резервирования в 24-слотовом и 6 U (12-слотовом) корпусе горизонтального исполнения. Поодерживается переключение между активной стороной и холодным резервом («cold stand-by«) без сохранения соединений. Режим работы без резервирования поддерживается всеми конфигурациями.

Конфигурации отличаются между собой по полупостоянным данным (SPD).

Система объединяет в себе функции LS5091AX, функцию VoXML, Голосовой почты (Voice Mail), поддерживает  абонентов H.323 и функцию прямой IP-связности (трафик RTP) между абонентами H.323. Она позволяет реализовать поперечные соединения VoIP (trunking) с использованием H.323 и протокола SIP-T.

В продукт включены следующие новые функции:

- поддержка передачи факсимильных сообщений по рекомендации T.38 (SIP-T, H.323),

- диагностические меры на базе RTCP (выключение/включение IP-интерфейсов на основе данных протокола RTCP),

- протокол SIP-T, являющийся транспортным механизмом передачи сигнализации ISUP через VoIP-сигнализацию SIP,

- инфраструктура для соединения с внешними серверами приложений и расширение CSTA. В систему встроена инфраструктура, обеспечивающая управление основным соединением и дополнительными услугами. Протокол CSTA дополнен, поэтому он обеспечивает реализацию услуг на основе "Number translating services".

# КОДЫ ПАКЕТА (ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

SW Package: LS5092AA110_CISPUB, LS5092AC060_CISPBX, LS5092AK050_AKPUB, LS5092AU050_UAPUB, LS5092AB060_SLOPUB, LS5092AD070_SLOPBX in LS5092AJ040_UZBPUB

SN Release: MWAY0A15

MN Release: WSCA0A13

SN CDG Duplicated SN V52: MYGA0A11

InstallMN Node: WSCB0A08

Common MN Release: NARV0C85

Data Release Node: MWBA0A12

DB Release: WTAB0A10

Common DB Release: MJLB0B17

Top DB Release: LPAK0A01

CISPub/CISPbx Data: WTAC0A12 LS5092AA110_CISPUB, LS5092AC060_CISPBX

SLOPub Data: WSYS0A12 LS5092AB060_SLOPUB

AKPub Data: WTAA0A12 LS5092AK050_AKPUB

UAPub Data: WSYV0A12 LS5092AU050_UAPUB

SLOPbx Data: WTBS0A12 LS5092AD070_SLOPBX

UZBPub Data: WTAV0A12 LS5092AJ040_UZBPUB

ANM Release: LQMJ0A08

H323_V4.2 (V 4.2.2.3): MVYH0A05

LS5092AX_VXML: MYGR0A08

LS5092AX_VM: MYGQ0A07

VXML Release: PJLV0A08

VMAIL Release: WVYW0A04

KLB: MSGB0A13

AXM Data Release: KADH0A41

Licence Release: LMJA0A21

Installation & Loading SW: MVVK0A05.bin

Documentation Release: KSS5490A010

Documentation Release: KSS5270A010

Documentation Release: KSS5510A010

Documentation Release: KSS4990A010

# ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Для продукта LS5092AX введен новый способ лицензирования.

Внимание: LS5092 с новым способом лицензирования предназначен, прежде всего, для инсталляции на новых объектах. При новом способе лицензирования проверяется индентитет CLC (Z-код), введенный в микросхему («чип») на плате CLC. Z-кода вводиться в «чип» на плате начиная с 10 недели 2006 г. Первые две цифры в Z-коде означают год изготовления, а следующие две – неделю изготовления. Обозначение платы, изготовленной 10 неделю 2006 г. - Z0610xxxx. В случае расширения объекта необходимо проверить, когда была изготовлена плата. Так как пакеты более старой версии не прочитывают Z-кода из «чип»-а, поэтому он может быть проверен по наклейке на плате CLC. Если Z-код не введен на плате, то необходимо позаботиться о вводе этого кода.

В том случае, если Z-код не будет введен, администрирование будет значительно ограниченным.

Внимание: Процедура заказа лицензий не изменилась. Лицензионные файлы для нового способа лицензирования заказываются ранее установленным способом. Набор параметров в лицензионном файле, а следовательно и формы, которую требуется заполнить для заказа лицензионного файла, были изменены.

Изменение лицензирования выполнено так, что новый способ не совместим с существующими продуктами. Изменен механизм кодирования и декодирования лицензионных файлов. По сравнению со старым способом изменение заключается в том, что в старом механизме для лицензирования служил лишь один лицензионный файл, в котором указывались лицензированные функции/данные для всех элементов сети, а новый способ лицензирования нуждается в лицензионных файлах для каждого элемента сети в отдельности.

## Количество лицензионных файлов

Каждый элемент сети имеет собственный лицензионный файл. MN не имеет собственного лицензионного файла, поэтому данные, которые проверялись в старом механизме, на MN не проверяются. Такими данными являются:

- количество управляемых узлов доступа: LA

- общее количество управляемых центральных и линейных узлов: CS и LS

## Содержание лицензионного файла NE

В лицензионном файле содержатся следующие данные:

- данные идентификации узла: exchid;

- данные идентификации плат CLC: одной или двух в зависимости от  варианта узла – с резервированием или без резервирования;

- лицензируемые функции;

- цифровые значения для ограничения отдельных функций.

Лицензионный файл обязательно должен содержать все лицензии (все лицензионные литералы) также и в том случае, если их значения указывают на то, что определенными функциями для сетевого элемента невозможно пользвоаться. Все лицензируемые функции точно ограничиваются на конкретный элемент сети. По умолчанию принято, что при отсутствии лицензии на определенную функцию в лицензионном файле этой функцией пользоваться невозможно.

## Местонахождение новых лицензионных файлов

Новые лицензионные файлы инсталлированы на сервере MN в:

c:\si2000\files\license

Лицензионные файлы отдельных объектов находятся в поддиректориях:

c:\si2000\files\license\%EXCHID%\

Имя лицензионного файла:

license.lic.

Лицензионный файл для NODE 1000 под именем «license.lic» находился бы в директории:

c:\si2000\files\license\1000\license.lic

Новые лицензионные файлы автоматически (backup – резервные копии) не сохраняются.

## Описание перехода с старого на новый способ лицензирования

Обеспечено «сожительство» старого и нового лицензионных механизмов. Старые пакеты работают по новому с новыми лицензионными файлами для каждого сетевого элемента. Также это относится и к продуктам. К новым пакетам требуется добавить новые лицензионные файлы. Нет необходимости удалять лицензий старых пакетов из старых лицензионных файлов, так как новый лицензионный механизм не использует старых лицензионных файлов, а читает лишь новые лицензионные файлы.

## Реализация лицензирования

Лицензии, записанные в лицензионных файлах, проверяются перед каждым экспортом. Если на MN отсутствует лицензия для конкретного NODE, то в этом случае экспортировать базу невозможно. Точно также при отсутствии лицензии в значительной степени ограничено администрирование данных.

Проверка идентификации платы CLC зависит от состояния синхронизации данных. Если состояние синхронизации данных установлено на "On", то идентификация платы CLC проверяется, а в противном случае нет.  В том случае, если нарушена одна из лицензий, то в экспорте SN-данных отказывается, что сопровождается соответствующим сообщением.

Перед инсталляцией данных на iCS лицензии не проверяются. Данные, хранящиеся на диске MN, можно в любое время загрузить на iCS. Таким образом, в случае замены CLC  станция работает бесперебойно. После замены CLC необходимо получить новую лицензию для обеспечения администрирования.

В ходе первого администрирования одной из лицензированных функций проверяются все лицензии. Идентификация платы CLC проверяется лишь в том случае, если синхронизация данных находится в состоянии "On". Лицензионные данные конкретного элемента сети записываются в память (RAM) «manager»-а (например: CMG). Если в ходе этой проверки данные станции соответствовали лицензиям, то лицензии остаются в памяти «manager»-а, а в противном случае они удаляются из памяти.

Если первая проверка всех лицензий была успешной, то в ходе каждого последующего администрирования какой-либо из лицензированных функций проверяется лишь конкретная лицезированная функция.

В том случае, если лицензии были нарушены, то выводится сообщение об отказе в администрировании с соответствующим списком нарушенных лицензий. В этом случае администрирование каких-либо лицензионных данных невозможно. Удаление данных не зависит от лицензии и всегда рарешено.

## Система с резервированием

Для обеспечения правильной работы системы с резервированием необходимо, чтобы правильная идентификация была ведена хотя бы на одной плате CLC.

# КОРПУСА И МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АППАРАТНЫМ СРЕДСТВАМ

Программное обеспечение и аппаратные средства поддерживают работу продукта в четырех различных модификациях:

- 24-слотовая (24-slot) станция – вариант с резервированием (2 шт. CLC, 2 шт. PMC, не более 20 периферийных плат в центральном модуле, не более 32 портов E1). В этой модификации поддерживается переключение между активной стороной и холодным резервом («cold stand-by») без сохранения соединений. Если одна из плат CLC не установлена или же неисправна, то система выдает аварийный сигнал об ошибке. В работе остаются лишь 16 портов Е1, подключенные к работоспособной плате CLC. При отказе активной CLC происходит переключение на холодный резерв.;

- 24-слотовая (24-slot) станция – вариант без резервирования (1 шт. CLC, 1 шт. PMC, не более 22 периферийных плат в центральном моделе, не более 16 портов Е1). В данном случае система сконфигурирована без резервирования и аварийный сигнал не регистрируется.

- 12-слотовая(12-slot) станция – вариант без резервирования (1 шт. CLC, 1 шт. PMC, не более 10 периферийных плат в центральном модуле, не более 16 портов Е1);

- 6U, 12-слотовая (12slot) станция горизонтального исполнения – вариант с резрвированием (2 шт. CLC, 2 шт. PMC, не более 8 периферийных плат в центральном модуле, не более 16 портов Е1). В данной модификации поддерживается переключение между активной стороной и холодным резервом («cold stand-by») без сохранения соединений. Если одна из плат CLC не установлена или же неисправна, то система выдает аварийный сигнал об ошибке. В работе остаются лишь 16 портов Е1, подключенные к работоспособной плате CLC. При отказе активной CLC происходит переключение на холодный резерв;

- 6U, 12-слотовые (12slot) станция горизонтального исполнения – вариант с резервированием (1 шт. CLC, 1шт. PMC, не более 10 периферийных плат в центральном  модуле, не более 16 портов E1). В этом случае система сконфигурирована без резервирования и аварийный сигнал не регистрируется.;

- 1U – вариант без резервирования (1 шт. CLC, 1 шт. PMC, не более 16 портов E1) предназначенный для узла услуг (телефонные услуги по предоплате), голосовых устройств (автоответчик, IVR), транзитных станций малой емкости или конвертора сигнализации.

В продуктах LS5092 не должны использоваться следующие платы CLC:

- UTA5032CB

- UTA5032CE

- UTA5032DB

- UTA5032DD

- UTA5032DE

В продуктах LS5092 не должны использоваться следующие платы CDG:

- ETN5046AA

- ETN5046BA

- ETN5046BF

В продуктах LS5092 не должны использоваться следующие платы DDD:

- ETN5047AA

- ETN5047AB

- ETN5047AC

Моментально в стадии изготовления находятся следующие платы CDG, CLC и DDD:

- UTA5032DB061

- UTA5032DD030

- UTA5032DE030

- ETN5046BA040

- ETN5046BF020

- ETN5047AA0B0

- ETN5047AB0AA

- ETN5047AC0AA

# ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАКЕТА

| Краткое описание | Примечание |
| --- | --- |
| Оператор Call не работает |  |
| «All audio modes» в комбинации с T.38 не работает | Если в профиле H.323 выбирается «Audio modes» и факс T.38, то исходящие соединения не работают. |
| Напрямую подключаемый абонент нарушает работу V5.2 | В том случае, если в системе имеем напрямую подключаемого абонента, то модули 9 и выше (V5.2, ANA, …) не работают. |

# ИСПЫТАНИЕ ПАКЕТА

Продукт был испытан на объекте на операционных системах Windows NT4.0 и Windows 2000. Группа, проводившая верификацию, оценила, что продукт пригоден к эксплуатации (с учетом ограничений).