| НАЗВАНИЕ: УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ LA5021AD420_CISPUB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LA5021AD |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Уведомление об издании программного пакета LA5021AD420_CISPUB (SNRELEASE = MMMM0A38, MNRELEASE = NDHM0A34). |  |  |  |  |

Для замены программного обеспечения продукта LA5021AD на объектах используется издание LA5021AD420_CISPUB. Тем самым прекращается распространение и производство предыдущих изданий этого продукта.

# КОДЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Package Release:	LA5021AD420_CISPUB

SN Release: MMMM0A38

MN Release: NDHM0A34

Access Node MN MLC V52: NDHH0A34

Install Release: LRDQ0A21

Common MN Release: NARV0C86

Data Release Node: NBAL0A25

DB Release: NDHG0A14

Common DB Release: MJLB0B17

Top DB Release: LPAK0A01

ANM Release: LQMJ0A06

CISPub Data: NDHR0A22

Installation & Loading SW: MMWB0A17 (mlc0A17.bin, ldr0A17.img)

Documentation Release: KSS1520A040

# РЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИЗМЕНЕНИЯ

В выпуске продукта LA5021AD420 решена проблема, которая появилась при решении проблемы REQ01037129 (V5.2 сообщение UNBLOCK ALL RELEVANT PORTS со стороны AN должно быть без варианта) в выпуске LA5021AD410. Проблема была заявлена в Helpdesk под номером HD54405

Ещё раз напоминаем, что с продукта LA5021AD410 и дальше при ускоренном разблокировании портов на V5.2 посылаются отдельно рестарты для ISDN и PSTN портов. До этого при ускоренном разблокирования портов команда Reset посылалась для всех портов. Если по какой либо причине необходимо выполнять отдельно разблокирование PSTN и ISDN портов (например, при подключении к AXE станции), следует в таблице V5 Interface Global выбрать параметр Port Alignment Procedure на Accelerated (separated PSTN & ISDN). Если выбрано только Accelerated, то будет выполняться рестарт всех портов одновременно.

# ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ПАКЕТА

Описание процедуры замены пакета на объекте, на котором уже используется предыдущий пакет, дается в сервисной информации 99/04.

# ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

В данном пакете отсутствуют известные критические проблемы, которые могли бы ограничивать его распространение.

# ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ

База данных продукта LA5021AD между LA5021AD410 и LA5021AD420 не изменилась.

# ПРОВЕРКА ПАКЕТА

Испытание пакета было проведено в TAC3 Iskratel и еще на объекте IUT.