| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tel: +386 64 27 20 |  |  |  | fax: +386 64 222 595 |  |  |  |  | BBS: +386 64 331 139 |  |  |  |  |  |
| NUMBER: 04/99 |  |  |  | AUTHOR: Boštjan Šturm |  |  |  |  | DATE: 5.03.1999 |  |  |  |  |  |
| TITLE: Руководство по применению трейсера SDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCTS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCT | CS5061AA |  |  |  | CS5061AB | LA5011AX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENDER: |  | RECIPIENT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Milka Pevčevič |  | TSC2 Moskva / RUS |  |  |  |  |  | MONIS / UKR |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ISKRABEL / BY |  |  |  |  |  | ISKRATELING Kranj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IUT / RUS |  |  |  |  |  | IT SE ES |  |  |  |  |  |  |
| Short description: Руководство по применению трейсера SDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIGNATURE OF AUTHOR: |  |  | SIGNATURE OF HEAD OF TSC3: |  |  |  |  |  |  |  |  | PAGE: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/8 |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written consent of the owner.

- Трейсер SDL, который является внутризаводским трейсером, служит для определения сложных проблем на станции типа SI2000 – V5. Трейсер предназначен для наблюдения процессов, которые выполняються на станции. Перед началом проведения процедуры наблюдения (отслеживания) процессов специалист по техническому обслуживанию должен точно знать какие процессы будут наблюдаться на станции. Эту информацию специалист получает от отдела разработки фирмы ISKRATEL (например, процесс sndsc и esudio).

- При работе с трейсером SDL можно пользоваться несколькими командами через консоль или telnet, где получается знак приглашения станции pSH+>.

После ввода trc на экран выводятся все команды, которыми можно пользоваться, а именно:

trc [[-instance]|[-timer]] [-o file]

trc [-inston|-instoff]

trc [-proc[esses]] [-o file]

trc [-trcon|-trcoff]

trc [-start|-stop]

trc [-immall]

trc [-poff|-perr|-pall]

trc [-con]|[-coff]|[-cclear]

trc [-clist] [-o file]

trc [-status] [-o file]

trc [-porton|-portoff]

trc [-nodes] [-o file]

trc [-flush]

Значение вариантов команды "trc":

-start	активизация трейсера SDL,

-stop	дезактивизация трейсера SDL,

-instance	вывод активных инстанций процессов SDL,

-timer	вывод таймеров процессов SDL,

-status	вывод состояния трейсера,

-flush	запись содержимого буферов выходного файла на диск,

-poff	запрещение выводов,

-pall	разрешение всех выводов,

-perr	разрешение на вывод ошибок,

-trcon	разрешение вызова трейсера из макросов SDL,

-trcoff	запрещение на вызов трейсера из макросов SDL,

-immall	немедленная активизация наблюдения процессов и активизация наблюдения всех сообщений,

-processes	вывод списка ссылок на процессы SDL,

-nodes	вывод списка узлов из файла конфигурации,

-con	активизация вычисления основных событий,

-cclear	стирание счетчиков основных событий,

-clist	вывод показаний счетчиков основных событий,

-coff	дезактивизация вычисления основных событий.

- Тестовая опция

-tmsg	тестовый вывод SDL и прикладных сообщений (длина 25 и 159 знаков).

Команда "trc" поддерживает следующие опции:

•	активизация и дезактивизация трейсера
(trc [-start|-stop]),

•	управление выводами из библиотеки SDL и прикладной программы SDL
(trc [-poff]|[-perr]|[-pall]),

•	показ активных инстанций процессов SDL и таймеров 
(trc [-instance|-timer]),

•	проверка состояния трейсера 
(trc [-status]),

•	управление счетчиками и вывод показаний счетчиков основных событий 
(trc [-con|-coff|-cclear]|[-clist|-o file])

•	управление вызовами трейсера из прикладной программы SDL 
(trc [-trcoff|-trcon]),

•	немдленная активизация наблюдения процессов и активизация наблюдения всех сообщений 
(trc [-immall]) in

•	вывод списка ссылок на процессы SDL 
(trc [-proc|-processes]).

Все данные, которые появляются в системной консоли блока CVX, можно сохранить также в файл (trc [-o file]).

Доступ к более подробным инструкциям по применению трейсера возможен через системную консоль с помощью команды:

man trc

- Пользование командой trc –instance не рекомендуется, так как этой командой вся система очень загружается, а рекомендуется пользоваться командой ps –o, которая является эквивалентом команды trc –instance. С помощью данной команды выводится текущее состояние процессов.

- С помощью команды ps –o инстанции процессов не выводятся на экран, а сохраняются в файл instance.doc, который находится в директории, в которой активизировалась данная команда.

- На MN необходимо запустить меню Start -> Programs -> Command Prompt и открывается окно Dos. Затем следует перейти в директорию, в которой желаем получать файлы с конфигурацией и результатами трейсера (например, c:\tmp). В соответствующую директорию можно переместиться с помощью команды cd <имя директории>:

C:\cd tmp

- В выбранной директории необходимо соединится со станцией с помощью протокола FTP (File Transfer Protocol), обеспечивающего передачу файлов между станцией и MN. Команду ftp необходимо дополнить адресом станции, с помощью которого хотим установить соединение. В качестве адреса можно использовать адрес IP или hostname. В случае модуля MCA используется hostname ведущей стороне станции (например, MCA), после чего установится соединение с активной стороной станции. Для установления соединения ftp станция должна указать пользователя и его пароль. Можно ввести значения, которые используются также на консоли (значение по умолчанию: root и psos), достаточным является также подтверждение значения в скобках с помощью <Enter>. Соединение FTP можно установить также с помощью любой графической программы ftp. Тем самым соединение ftp со станцией для передачи файлов установлено:

- С помощью команды cd /<Версия программного пакета>/cva/trc необходимо войти в директорию, в которой находятся файлы, предназначенные для трейсера. Вводом команды dir проверяется содержимое директории. В данной директории находится файл trc.config, в котором приведено описание выполнения процедуры наблюдения. В файле trc.out записаны результаты последней процедуры наблюдения, а в файле trc.out.bak записаны результаты передпоследнего наблюдения. Файл trc.config необходимо передать MN, где файл можно изменить в зависимости от наших требований по выполнению наблюдения. Файл передается с помощью команды get trc.config:

- Параметры, которые можно менять в файле с конфигурацией, следующие:

•	изменение состояния узла;

•	изменение имена выходного файла;

•	изменение состояния вычисления событий SDL;

•	установка вывода на экран;

•	тип выведенных на экран сообщений;

•	добавление и удаление триггеров наблюдения;

•	добавление и удаление фильтров наблюдения.

- Перед началом изменения файла trc.config необходимо файл, который после окончания наблюдения возвращается на станцию, скопировать. Файл trc.config можно открыть с помощью любого редактора текстов (например, WordPad). В файл trc.config необходимо вводить изменения, с помощью которых процессы SDL вводятся в файл вместе с полученными результатами наблюдения. Строчку NODE: 255 PASIVE необходимо изменить в NODE: 255 ACTIVE, как указано ниже:

# Run-time tracer's calls are enabled (ACTIVE) or disabled (PASIVE - default).

# NODEs MUST be the first definition in configuration file.

# Format: NODE: node_id status

# status: ACTIVE or PASIVE(default)

# node_id: CVA ... 255   (MLB_MODULE & MCA_MODULE)

# node_id: CDA ... 0..63 (MCA_MODULE)

# node_id: CDA ... 1     (MLB_MODULE)

NODE: 255  ACTIVE

NODE:   1  PASIVE

- В строчке TRIGGERS:  0 – 0 необходимо изменить в 1: TRIGGERS:  1, после чего включается трейсер. В последнем графе данного файла необходимо определить фильтр для записи данных в файл результатов. В данном графе определяются наблюдаемые процессы. Каждое изменение в процессах записывается в файл. В строчке FILTERS:   2  вводится число наблюдаемых процессов. В данном случае наблюдаются два процесса, поэтому записано 2. В конце файла вводятся также названия процессов, которые получили от отдела разработки (в нашем случае речь идет о процессах sndsc и esudio). Для каждого процесса включается новая строчка в форме *□*□*□название_процесса (например, *□*□*□esudio), при чем знак □ указывает пробел. Правильный ввод данных следующий:

TRIGGERS:   1

# Порядок данных:

# Modul [ Port [ Channel [ Process [ Instance [ State ] ] ] ] ]

*

FILTERS:    2

# Порядок данных:

# Modul [ Port [ Channel [ Process [ Instance ] ] ] ]

* * * sndsc

* * * esudio

- После ввода изменений в файл trc.config данные изменения сохраняются и закончится работа с редактором. Затем необходимо повторно активизировать окно Dos, в котором установлено соединение со станцией по протоколу ftp, и возвратить файл trc.config на станцию с помощью команды:

ftp>put trc.config

- Запускается программа для консоли и получается знак приглашения станции pSH+>. С помощью команды trc –stop сначала необходимо остановить трейсер, так как он автоматически запускается после перезагрузки станции. С помощью команды trc –trcon включаются изменения трейсера, которые записали в файл trc –config. После активизации изменений с помощью команды trc –start трейсер снова запускается. Во время работы трейсера необходимо установить соединение, при котором могут появиться проблемы. После окончания испытания трейсер следует остановить с помощью команды trc –stop. Затем вводится команда trc –flush, с помощью которой записываются последние результаты наблюдения в файл. С помощью команды trc –trcoff изменения в конфигурации трейсера удаляются. Ниже указаны команды, которые появляются на консоли:

pSH+> trc -stop

pSH+> trc -trcon

NOTE: Tracer is included in SDL macros again!

WARNING: Instances' list does not correspond to actual SDL contents!

pSH+> trc –start

“установление соединения”

pSH+> trc -stop

pSH+> trc -flush

pSH+> trc -trcoff

Tracer is already excluded from SDL macros!

pSH+>

- Снова следует активизировать окно Dos, в котором установлено соединение ftp со станцией. Файл trc.out, в котором приведены результаты наблюдения, затем передается со станции с помощью команды:

ftp>get trc.out

- В файле trc.out записаны результаты наблюдения. Часть вывода результатов указана ниже. Необходимо проверить соответствие процессов, которые были записаны в файл trc.config (например, sndsc и esudio). После запуска процедуры наблюдения проессов (TRACING START) и до ее завершения (TRACING STOPED) записаны все изменения наблюдаемых процессов (одно изменение указано ниже). Следует проверить, не записано ли в файле извещение об останове наблюдения (TRACING STOPED). Тем самым можно проверить, записаны ли все изменения в файле trc.out или нет. Представление части файла trc.out:

/*

CONFIGURATION BEGIN

####Directory and files:

Directory:  	<5.0/MJJJXX50/cva/trc/>

Config.file:	<5.0/MJJJXX50/cva/trc/trc.config>

Output file:	<5.0/MJJJXX50/cva/trc/trc.out>

Backup file:	<5.0/MJJJXX50/cva/trc/trc.out.bak>

####Triggers and filters:

Triggers: 1 element(s), max. 10 elements.

* * * * * *

Filters: 2 element(s), max. 20 elements.

* * * sndsc *

* * * esudio *

####Output switches:

Tracer's calls from SDL macros enabled!

Print to console switch is OFF.

Printing errors and messages.

CONFIGURATION END

*/

/* TRACER'S CONFIGURATION LOADED FROM FILE AT: 03.02.1999 13:42:32.23 */

/* TRACER (RE)STARTED AT: 03.02.1999 13:42:32.23 */

/* TRACING START AT: 03.02.1999 13:42:32.23 */

/* TRACING ACTIVATE AT: 03.02.1999 13:42:32.23,

FROM TRIGGER: IMMEDIATE. */

/*ff*  APPLICATION ERROR in ca 0xffb20001 :

***** ERROR: Time RPC transfer not successful

<AT 13:42:34.08> */

/*ff*  APPLICATION ERROR in ca 0xffb20001 :

***** ERROR: Time RPC transfer not successful

<AT 13:42:44.08> */

/*ff*  APPLICATION ERROR in ca 0xffb20001 :

***** ERROR: Time RPC transfer not successful

- После окончания наблюдения очень важно, чтобы на станцию возвратиться основной файл trc.config, в котором трейсер выключен. После каждой перезагрузки станции трейсер автоматически запускается с помощью данных, записанных в файле trc.config. Если на станиции наш файл остается записанным, это загружает станцию. Сначала в директории tmp необходимо изменить имя нашего файла (например, trc.config в trc.config.old), а затем копию файла, которую сохранили в самом начале, снова переименовать в trc.config. Снова активируется окно Dos, в котором установлено соединение ftp, а старый файл trc.config возвращается на станцию с помощью команды:

ftp>put trc.config

- С помощью команды by разъединяется соединение со станцией по протоколу ftp и тем самым процедура наблюдения процессов SDL закончена:

ftp>by