| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tel: +386 64 27 20 |  |  |  | fax: +386 64 222 595 |  |  |  |  | BBS: +386 64 331 139 |  |  |  |  |
| NUMBER: 12/99 |  |  |  | AUTHOR: Boštjan Šturm |  |  |  |  | DATE: 7.1.1999 |  |  |  |  |
| TITLE: Первая инсталляция системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCTS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCT | CS5061AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENDER: |  | RECIPIENT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Milka Pevčevič |  | TSC2 Moskva / RUS |  |  |  |  |  | MONIS / UKR |  |  |  |  |  |
|  |  | ISKRABEL / BY |  |  |  |  |  | ISKRATELING Kranj |  |  |  |  |  |
|  |  | IUT / RUS |  |  |  |  |  | IT SE ES |  |  |  |  |  |
|  |  | TELEFONSERVIS / LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Short description: Руководство по первой инсталляции системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIGNATURE OF AUTHOR: |  |  | SIGNATURE OF HEAD OF TSC3: |  |  |  |  |  |  |  | PAGE: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/57 |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written consent of the owner.

Obr. 77-087a

1.	ПЕРВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ

При первой инсталляции узла (узла коммутации и узла доступа) и MN необходимо выполнить следующее:

подготовить узел MN (или сервер и клиента/-ы) для инсталляции

- подготовить прикладную программу Management Node для инсталляции программного пакета и данных в узел

- программировать запоминающее устройство flash в блоках CVC узла и во всех AN (MLB), входящих в состав узла

- ввести адреса IP в узел

- инсталлировать узел SN

IP-адреса и остальные данные, которые указаны на отдельных рисунках этого документа, приведены только для представления способа конфигурации в качестве примера. Правильные IP-адреса и остальные данные следует посмотреть в проектной документации!

# 2.	УСТАНОВКА сетевЫХ ПАРАМЕТРОВ УЗЛА MN

- Войдите в систему узла MN как пользователь mnadmin,  mnadmin. - пароль. В Start/Setings открываете окно Control Panel. В нем открываете окно Network и далее опцию Protocols. Выделите TCP/IP Protocol и затем щелкните на кнопку Properties.

- Откроется правое окно, в которое введите адрес IP вашего MN (компьютера). Введенный адрес будет записан также и в файл hosts.

# 3.	конфигурация DNS и включение клиента В ДОМЕН WINDOWS NT

Программное обеспечение MN работает в локальном или глобальном режиме работы (домене). Если MN работает в локальном режиме работы, программное обеспечение MN, как правило, инсталлируется на одном компьютере. Все индвидуальные пользователи и группы пользователей MN включены в локальный домен.

Если MN использует глобальный режим работы, программное обеспечение MN, как правило, инсталлируется на несколько компьютерах (на одном сервере и на одном или несколько клиентах), которые являются членами глобального домена. Отдельные пользователи и группы пользователей являются членами глобального домена  они опредляются и сохраняются в компьютере, который играет роль контроллера доменов, где они также администрируются. Их можно зарегистрировать на всех компьютерах, которые являются членами глoбaльного домена. Для более простого администрирования система в случае использования одного сервера и несколько рабочих мест (клиентов) рекомендуется использовать глобальный режим работы MN (глобальный домен). В этом случае все узлы сети и все клиенты включаются только в локальный домен (DNS), а в файл Hosts ничего НЕ вводится!

В случае локального режима работы MN вышеуказанный раздел пропускается!

## 3.1.	Конфигурация DNS на стороне сервера

Применение DNS предназначено для распознавания объектов в вычислительной сети по их именам, вместо по их IP-адресам. DNS включает в себя имя сетевого объекта с его IP-адресом.

На сервере предварительно должен быть инсталлирован сервис Microsoft DNS Server, создан сервер DNS и зона (Zone), а также зона Reverse Lookup. Зона Reverse Lookup требуется для распознавания имена хоста с помощью IP-адреса. Она создается для отдельных классов IP-адресов. Например, для класса A, сеть 10.0.0.0, зона Reverse Lookup - 10.in-addr.arpa. Все указанные выше данные должны быть предварительно администрированы в течение инсталляции MN. На объекте необходимо каждого клиента и каждый узел сети или MPS добавить в DNS в качестве хоста (hostname).

- В сервере MN выполните вход в систему в качестве пользователя mnadmin, пароль - mnadmin. В Start/Programs выберите группу Administrative Tools (Common) и DNS Manager.

- Входите в область созданной зоны (например, kr.si). С помощью правой кнопки мыши выберите в текстовом меню New Host или в меню DNS -> New Host.

- Открывается следующее окно и в поле Host Name вводите имя хоста (клиента или узла или MPS), в поле Host IP Address вводите IP-адрес. Обозначите поле Create Associated PTR Record, обеспечивающее обратное искание в пределе - IP-адрес–hostname. Запись автоматически создается в зону 10.in-addr.arpa.

ВАЖНО: Имя хоста (Host Name) может состояться из букв от "a" до "z", цифр от 0 до 9 и знака тире (-). Имя хоста нельзя состояться из знака подчеркивания (_) или точки (.).

- Подтвердите ввод имена хоста нажатием кнопки Add Host. Запись A (запись A – это специальный вид записи в файле сервера DNS) для хоста появляется в базе DNS для зоны kr.si.

## 3.2.	Установка параметров DNS на стороне клиента

- На стороне клиента необходимо установить параметры DNS в разделе установки сетевых параметров. Войдите в систему в качестве пользователя mnadmin, пароль - mnadmin. Выберите Start/Settings/Control Panel/Network и область Protocols, а также параметры TCP/IP.

В поле Host Name вводите имя клиента NetBios, в поле Domain выводится домен DNS, а в поле DNS Service Search Order IP-адрес сервера DNS. Установку параметров подтвердите нажатием OK.

## 3.3.	Включение компьютера (клиента) с Windows NT в домен Windows NT

Домен Windows NT – это логическая группа компьютеров, включенных в сеть, распределяющаяся характеристики на уровне защиты и данных по пользователям. В рамках домена NT администратор создает имена пользователей на уровне домена. Пользователь регистрируется в домене, а не на компьютере.

- В клиенте войдите в систему в качестве пользователя mnadmin, пароль - mnadmin. Выберите Start/Settings/Control Panel/Network. Появится область identification с параметрами  для идентификации имена компьютера и включения в рабочую группу (Workgroup). Если во время инсталляции операционной системы домен отсутствовал, а были установлены сетевые параметры, может быть, что компьютер включен в организационный блок Workgroup (имя произвольное).

- Нажмите кнопку Change, предназначенную для создания имена пользователя компютера (Computer Account) в домене NT (в нашем случае kr.si). Открывается окно Identification Changes, в котором необходимо заполнить следующие поля: в поле Domain вводите имя домена; в нашем случае - KR.SI, обозначите Create a Computer Account in the Domain и вводите User Name и Password. При User Name следует вводить имя пользователя, который является членом глобальной группы Domain Admins, в нашем случае - это mnadmin). Введенные значения подтвердите с OK.

Если правильно создали имя пользователя компьютера (Computer Account) в домене NT, получите следующие сообщение: Welcome to KR.SI domain., которое следует подтвердить.

Для успешной активизации входа в домен NT необходимо выполнить перезапуск системы и войти в домен с окна, предназначенного для входа в домен (окно Login).

# 4.	ПОДГОТОВКА ПРИКЛАДНОЙ ПРОГРАММЫ Management Node ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА И ДАННЫХ В УЗЕЛ

После запуска MN выполните вход в систему как пользователь sysadmin, sysadmin - пароль.

- На MN запускаете консоль согласно установленным правилам. Для консоли обычно используется программа Programs -> Accessories -> Hyperterminal -> HyperTerminal. Параметры установки  определяете с помощью меню  File -> Properties. Открывается следующее окно:

Выберите последовательный порт MN (COM1 или COM2), к которому подключен консольный  кабель. Для остальных параметров установки консоли открываете новое окно нажатием на кнопку Configure в верхнем окне.

- Открывается окно, показанное на следующем рисунке. В нем выбираете соответствующие параметры консоли.

# 5.	ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ CS5061

- В базе данных MN необходимо подготовить новый узел. В MN выберите прикладную программу Management Login.

- С помощью опции New выберите версию MN (MN Release), программную версию (SN Release), версию базы (DB Release), версию данных (Data Release) и версию документации (Document Release). С помощью Accept подтвердите выбранные версии. Те же самые операции проделываете для MCA и для AN (MLB).

- Появляются предупреждение, которое подтверждаете

- и окно System Management.

- Выберите окно с параметрами Select Node и откроется окно Select Node. Здесь первый раз  не увидете никакого узла, подтверждаете только параметры Read/Write внизу и кнопку Close. При наличии несколько узлов здесь выберете нужный вам узел и во всех последующих подокнах прикладной программы System Management будет виден лишь этот узел.

Точно также необходимо поступать и в примере других прикладных программ в рамках  Management Login (CMG, SMG, FMG, PMF,..)

Сейчас можно ввести узел, так как кнопка Insert активирована.

Щелкните на Insert, появляется окно

и окно Node Data – Insert.

Для параметра Node выберите четырехзначное, еще не бывшее в употреблении число, которое будет представлять код узла. Hostname (In Operation) - это параметр, определяющий адрес IP активной стороны узла. Он должен быть идентичен параметру, указанному в файле Hosts. DB Synchronisation устанавливаете на Off. Параметр Node Name - это  дополнительное описание (комментарий). Для параметра Area Code записываете код зоны узла. Type устанавливаете на Public. A Side Hostname и B Side Hostname - параметры, определяющие адреса IP левой и правой стороны SN, они должны быть идентичными параметрам, приведенным в файле Hosts.

Внизу выберите Default Date. Ввод параметров подтверждаете с помощью кнопки “Accept” в этом окне.

После подтверждения предупреждения

подтверждаете также “Apply” в окне System Management. Начнется процедура введения нового узла в базу данных.

В окне System Management  появится введенная запись узла.

Во время записи повторно запускается SNMP manager и после успешного повторного запуска появляется нижеуказанное окно, которое подтверждаете с помощью кнопки OK.

При первой инсталляции проверьте IP адрес MN. Выберите меню Start -> Programs -> Command Prompt. Адрес IP проверяете с помощью команды ipconfig. Если параметры IP Address, Subnet Mask и Default Gateway в MN не соответствуют указанным в проекте адресам, их соответствующим образом в MN исправите.

- В MN необходимо ввести адрес IP и в файл “Hosts” имя нового узла. Запускаете программу Notepad с помощью меню Start -> Programs -> Accessories -> Notepad.

Выбираете меню File -> Open и открываете файл c:\Winnt\system32\drivers\etc\Hosts. Появится следующее окно:

В этот файл необходимо ввести адрес левой стороны IP (напр. MCA_L) и правой стороны (напр. MCA_D). Адреса активной стороны - Hostname (In operation) вводить не надо, так как он з автоматически запишется сам после загрузки узла. При первой инсталляции вводите также и адрес IP  MN. Изменения сохраняете с помощью меню File -> Save и закрываете программу Notepad с помощью меню File -> Exit.  В случае, если данные для нового узла были подготовлены на заводе и вы их получили на дискете, их следует только скопировать. Файлы с суффиксом *.unl копируете с дискеты в директорий /si2000/database/<DB Release>/<Data Release>/target_data/<KODA_VOZLIŠČA>/<IME>/unl, при этом моментальное значение DB Release=MJLA0A07. Код узла зависит от проекта, в то время как имя выбирается произвольно. Это можно сделать как для MCA, так и для AN (MLB), у которых, естественно, различные версии и находятся они в иных директориях.

- После переноса данных с дискеты в MN осуществляете ввод данных в базу данных. В MN выбираете прикладную программу SI2000 – System Management (SYS). В окне SYS выбираете Administration -> Database -> SN Data -> Import.

- Появляется окно, приведенное ниже. В нем выбираете название директория, только что скопированного вами с дискеты. С помощью Run начнется импорт данных  из базы данных.

- Если узел создавался вами заново, то тогда выполните сначала в окне System Management следующее. В MN выберите прикладную программу SI2000 – System Management (SYS). В окне SYS выберите Administration -> Database -> SN Data -> Export. Таким образом из базы  MN сформируются директории rtdb и unl, в которых находятся данные по умолчанию.

- С выбором кнопки Run и в следующем окне кнопки Yes начинается экспорт данных.

- До начала инсталляции необходимо в окне System Managem выбрать опцию Administration ->TCP/IP Network -> SNMP Agent. Откроется окно, приведенное ниже и в которое необходимо ввести адрес IP  MN. В нижнее поле записываете адрес IP MN и с помощью кнопки Add его добавляете, затем с помощью кнопки Save все сохраняете.

Необходимо сделать такую же запись для всех предусмотренных для инсталляции узлов,  как для CS5061AA (MCA), так и для всех AN LA5011AX (MLB-AN).

- В окне System Management в меню выберите опцию  Administration -> TCP/IP Network ->MN Hostname.

- Откроется окно Node <številka vozlišča>: MN Hostname, в которое вводите название компьютера, записанное в конфигурации Windows  -> Control Panal -> Network.

- После записи и подтверждения с помощью кнопки OK появляется окно Node <številka vozlišča>:MN IP Address,  в которое вводите адрес IP MN (компьютера). После ввода записи ее подтверждаете и появляется уведомление о том, что данные сохранены в иерархии узла.

Точно также делаем запись адреса IP в MN и в System Management для AN.

- В окне System Management для выбранного AN выберите в меню опцию Administration -> TCP/IP Network ->MN Hostname.

Открывается окно MN Hostname, в которое записываете название компьютера таким же образом, как оно было записано в конфигурацию Windows  -> Control Panal -> Network.

После ввода записи и подтверждения ее кнопкой OK появляется окно MN IP Address в которое записываете адрес IP MN (компьютера). После записи и ее подтверждения появляется уведомление о сохранении данных.

6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ flash ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА в БЛОКАХ MLB УЗЛА (AN)

В систему надо войти в качестве пользователя mnadmin !!!!!!!

- Процессорную плату необходимо подготовить для правильной работы. Для этой подготовки используется монитор "Bug", находящийся в запоминающем устройстве ROM на процессорной плате уже при поставке. Необходимо, чтобы была связь с сетью LAN, посредством которой вводится код для запоминающего устройства FLASH. Но сначала, до этой операции, следует в MN в директорий c:\Flash, скопировать файл с программой инсталляции и загрузки.

- В MN запустите TFTPServer95.exe, обеспечивающий передачу программы инсталляции и загрузки в узел. После запуска появляется следующий рисунок:

- Выберите меню TFTP -> Configure. Откроется новое окно TFTP Server95 configuration on … в которое необходимо записать доступ к файлу, который будете передаваться в AN в поле “Default directory”.  Вводите c:\Flash, как это указано на рисунке. Подтверждаете с помощью кнопки “OK”.

- После каждого изменения в установке параметров программы TFTP Server95 необходимо произвести  запуск этой программы заново.

- Проверьте адрес IP MN. Выберите меню Start -> Programs -> Command Prompt. Адрес IP проверяете с помощью команды ipconfig как это показано на рисунке:

## Основная установка процессорной платы

На платформе o53 (MLB модуль) процессорная плата должна быть конфигурирована как контроллер системы.

### Включение процессорной платы в режим "Bug"

Установка банка ЗУ  для работы в режиме "Bug"

Выключатель J11 должен быть установлен так, чтобы перемычка (англ. jumper) не соединялась с выводами 7 и 8 (рисунок 2) [4]. После включения должна появиться следующая строчка похожая на командную:

162-Bug>

- На консоль выводится prompt
	162-Bug>
Выполните команду
	162-Bug >time

- Должны появиться текущее реальное время и дата. Если время неправильное или на экран выводится “No clock is ticking”, введите точное время с помощью команды

162-Bug >set <parameter>, где параметр: MMDDYYhhmm

Пример: 	set 0130971559 
	означает  30.1.1997 15:59:00

- При первой инсталляции flash впечатываете еще env;d. Команда ставит все значения на данные по умолчанию.

env;d

## Защита данных по конфигурации платы

- В связи с тем, что можно переписать запоминающее устройство BBRAM, в котором находятся важные данные о плате, эти данные также записываются в последний блок запоминающего устройства FLASH, из которого при необходимости они используются для инсталляции и загрузки. Запись данных в запоминающее устройство FLASH выполняется следующим образом:

162-Bug>bm fffc1ef8:110 100000 	<return>

Effective address: FFFC1EF8

Effective count  : &544

Effective address: 00100000

162-Bug>pflash 100000:110 ffaf0000 	<return>

Source Starting/Ending Addresses      =00100000/0010010F

Destination Starting/Ending Addresses =FFAF0000/FFAF010F

Number of Effective Bytes             =00000110 (&272)

Program FLASH Memory (Y/N)? y 	<return>

Erasing Block Number     =15 ($FFAF0000)

Programming Block Number =15 ($FFAF0000)

FLASH Memory Programming Complete

## Установка параметров сети

Двоичный файл инсталляции и загрузки переносится на плату через сеть. Поэтому необходимо установить адреса IP AN в host компьютера, из которого ранее упомянутый файл будет передаваться. Если AN и TFTP сервер не находятся в одной и той же сетевой группе, необходимо определить также дублирование шлюза (англ. gateway). Это выполняется с помощью команды niot (Network I/O Teach):

162-Bug>niot 		<return>

Controller LUN =00? 	<return>

Device LUN     =00? 	<return>

Node Control Memory Address =FFE10000? 	<return>

Client IP Address      =0.0.0.0? 193.2.49.115 	<введите адрес IP  AN>

Server IP Address      =0.0.0.0? 193.2.49.142 	<введите адрес IP MN/MT>

Subnet IP Address Mask =255.255.255.0? 	<return>

Broadcast IP Address   =255.255.255.255? 	<return>

Gateway IP Address     =0.0.0.0? 		<return>

Boot File Name ("NULL" for None)     =? 		<return>

Argument File Name ("NULL" for None) =? 	<return>

Boot File Load Address         =001F0000? 	<return>

Boot File Execution Address    =001F0000? 	<return>

Boot File Execution Delay      =00000000? 	<return>

Boot File Length               =00000000? 		<return>

Boot File Byte Offset          =00000000? 	<return>

BOOTP/RARP Request Retry       =00? 		<return>

TFTP/ARP Request Retry         =00? 		<return>

Trace Character Buffer Address =00000000? 	<return>

BOOTP/RARP Request Control: Always/When-Needed (A/W)=W? 	<return>

BOOTP/RARP Reply Update Control: Yes/No (Y/N)       =Y? 		<return>

Update Non-Volatile RAM (Y/N)? n

Если нет необходимости в использовании всех данных, можно ввод данных завершить преждевременно, поставив точку. Необходимо обязательно определить Client IP Address и Server IP Address, а также Gateway IP Address, если TFPT сервер и AN не находятся в одной и той же сетевой группе.

## Передача двоичного файла в RAM AN

После установки адресов IP двоичный файл может быть передан в RAM с помощью команды niop (Network I/O Physical):

162-Bug>niop

Controller LUN =00? 	<return>

Device LUN     =00? 			<return>

Get/Put        =G?			<return>

File Name      =? INSTALL.bin 		<return>

Memory Address =0000E000? 100000 	<return>

Length         =00000000? 		<return>

Byte Offset    =00000000? 		<return>

Bytes Received =&698029, Bytes Loaded =&698029

Bytes/Second   =&87253, Elapsed Time =8 Second(s)

О правильности переноса файла говорят данные у Bytes Received и Bytes Loaded, которые должны быть по длине одинаковыми с двоичным файлом инсталляции и загрузки. Таким образом двоичный файл передан в RAM, из которого его еще надо ввести в FLASH.

## Запись кода в FLASH

Переданный код находится в ЗУ  RAM по адресу 100000 (шестнадцатеричный). Программирование запоминающего устройства FLASH осуществляется с помощью команды pflash (Program FLASH Memory):

PPC1-Bug>pflash src_address:size dest_address <return>

Параметр size должен быть больше или равняться длине двоичного файла.

162-Bug>pflash 100000:&698029 ffa00000 		<return>

Source Starting/Ending Addresses      =00100000/001AA6AC

Destination Starting/Ending Addresses =FFA00000/FFAAA6AC

Number of Effective Bytes             =000AA6AD (&698029)

Program FLASH Memory (Y/N)? y <return>

Erasing Block Number     =00 ($FFA00000)

Erasing Block Number     =01 ($FFA10000)

Erasing Block Number     =02 ($FFA20000)

Erasing Block Number     =03 ($FFA30000)

Erasing Block Number     =04 ($FFA40000)

Erasing Block Number     =05 ($FFA50000)

Erasing Block Number     =06 ($FFA60000)

Erasing Block Number     =07 ($FFA70000)

Erasing Block Number     =08 ($FFA80000)

Erasing Block Number     =09 ($FFA90000)

Erasing Block Number     =10 ($FFAA0000)

Programming Block Number =00 ($FFA00000)

Programming Block Number =01 ($FFA10000)

Programming Block Number =02 ($FFA20000)

Programming Block Number =03 ($FFA30000)

Programming Block Number =04 ($FFA40000)

Programming Block Number =05 ($FFA50000)

Programming Block Number =06 ($FFA60000)

Programming Block Number =07 ($FFA70000)

Programming Block Number =08 ($FFA80000)

Programming Block Number =09 ($FFA90000)

Programming Block Number =10 ($FFAA0000)

FLASH Memory Programming Complete

# 7.	ВВОД АДРЕСОВ В LA5011 (MLB – AN)

- Запускаете программу для консоли и включаете AN с помощью выключателя на секции статива модуля MCA. Подождите до начального вывода на консоле и нажмите любую клавишу в течение трех секунд. На экран выводится меню, в котором выбираете опцию 5 - Network configuration изменения адреса IP в блоке CVC. Из начального вывода выберете:

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1]  5	<записываете “5”>

- Адреса переписываете из проекта IP адресация узла. Если адреса в квадратных скобках соответствующие, их только подтверждаете нажатием на enter, в противном случае вводите правильные адреса.

Do you want a LAN network interface? [Y]

This board's IP address? 10.5.10.4				< введете адрес>

Do you want a subnet mask for LAN interface?  [N] y		< введете “y”>

Subnet mask for LAN (0.0.0.0 for none)? 255.255.255.0	< введете маску>

Duplicated board's IP address? 10.5.10.2		< введете адрес второй стороны>

Default gateway's IP address? 10.5.10.2	< введете собственный адрес IP или адрес cisco маршрутизатора>

Do you want a NISM interface? [Y]

NISM IP address [0.0.0.0 = automatic]? [193.168.1.100]	< введете shared memory adreso>

Do you want a NISM subnet mask?  [N] y			< введете “y”>

Subnet mask for shared memory (0.0.0.0 for none)? [255.255.255.0]	< введете маску>

!!! The following IPs must have the same netid:

!!!    this board's IP, duplicated board's IP, default gateway's IP

THERE WERE SOME ERRORS. Do you want to correct them? [Y] n      < введете “n”>

- После установки адреса IP необходимо форматировать жесткий диск в блоке IVA. Из выведенной начальной записи выберете 4 - Disk configuration:

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 4

- На экран выводятся нижние меню, из них выберите 3 - Format & initialize disk. Выполняется форматирование и инициализация жесткого диска. Процедура завершается в момент остановки AN на pSH+> interpreter режиме работы и он готов для инсталляции программного пакета и данных. Изображение меню и выводов на экран во время форматирования жесткого диска:

1 - Boot dir

2 - Disk verification mode

3 - Format & initialize disk

4 - Initialize disk

X - Return to the main menu

Please, select the option you want:  [ ] 3

Do you really want to format and initialize disk? [N] y	<введете “y”>

# 8.	ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ LA5011

В окне Management Login выберите New.

Откроется окно Managemen Login – New.

В нем выберете нужную версию AN. С помощью  Accept откроется окно System Management

- Выберете опцию Select Node и откроется окно Select Node. В нем впервые не увидите никакого AN, подтвердите лишь опцию Read/Write внизу и кнопку Close.

Сейчас можете ввести AN,  так как кнопка Insert в окне System Management уже активирована.

Щелкните на Insert, появятся окно

и окно Switch Node Data - Insert

Для параметра Node выберите четырехзначное еще не бывшее в употреблении число, которое будет представлять код AN. Node Name - параметр, определяющий адрес IP в AN. Он должен быть идентичным адресу, указанному в файле Hosts. Hostname - дополнительное описание (комментарий). DB Synchronisation установите na Off.

Внизу выберите Default Date. Ввод параметров подтвердите нажатием на кнопку “Accept” в этом окне.

После подтверждения нижеуказанного предупреждения

подтвердите “Apply” в окне System Management. Начинается процедура ввода нового AN в базу данных.

В окне System Management  появится введенный AN.

Во время осуществления записи повтороно запускается SNMP manager, который подтверждаете нажатием на кнопку OK после вывода на экран сообщения об окончании операции (Done).

Во время первой инсталляции проверьте адрес IP в MN. Выберите меню Start -> Programs -> Command Prompt. Адрес IP проверьте с помощью команды ipconfig. Если параметры IP Address, Subnet Mask и Default Gateway в MN не соответствуют адресам определенным проектом, исправьте их в MN соответствующим образом.

- В MN необходимо ввести адрес IP и в файл “Hosts" имя нового AN. Запустите программу Notepad с помощью меню Start -> Programs -> Accessories -> Notepad. Выберите меню File -> Open и откройте файл c:\Winnt\system32\drivers\etc\Hosts. Появится следующее изображение:

В этот файл необходимо ввести запись адреса IP левой стороны (напр. MCA_L) и правой стороны (напр. MCA_D). Адреса активной стороны  - Hostname (In operation) вводить не нужно, так как его запись будет осуществлена автоматически после загрузки узла. При первой инсталляции введите и адрес IP в MN. Изменения сохраните с помощью меню File -> Save и закройте программу Notepad, используя меню File -> Exit.  В случае, если данные нового узла подготовлены на заводе и поступили к вам на дискете, то их необходимо лишь скопировать. Файл с суффиксом *.unl копируете с дискеты в директорий /si2000/database/<DB Release>/<Data Release>/target_data/<KODA_VOZLIŠČA>/<IME>/unl, при чем моментальное значение DB Release=MJLA0A07. Код узла (или AN) зависит от проекта, в то время как имя может быть выбрано произвольно. Это можно сделать как для MCA, так и для AN (MLB), у которых различные версии и находятся они в иных директориях.

- При переносе данных с дискеты в MN введите данные и в базу данных. В MN выберите прикладную программу SI2000 – System Management (SYS). В окне SYS выберите Administration -> Database -> SN Data -> Import.

- Появится нижеуказанное окно. В нем выберите имя директория, только что скопированного с дискеты. С выбором Run начинается импорт данных из базы данных.

- Если вы создали  AN абсолютно заново, то сначала выполните в окне System Management следующее. В MN iвыберите прикладную программу SI2000 – System Management (SYS). В окне SYS выберите Administration -> Database -> SN Data -> Export. Таким образом вы из базы MN образуете директории rtdb и unl, в которых находятся данные по умолчанию.

С выбором команды Run , а в следующем окне Yes начнется экспорт данных

- До начала инсталляции необходимо в окне System Managem выбрать опцию Administration ->TCP/IP Network -> SNMP Agent. Откроется окно, указанное ниже, в которое необходимо ввести адрес IP в MN.

Эту запись необходимо сделать для всех узлов, предусмотренных для инсталляции, как для CS5061AA (MCA), так и для всех AN LA5011AX (MLB-AN).

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ LA5011 (AN)

- В окне System Management выберите Select Node. В окне Select Node выделите строку, в которой находится ваш AN (если их несколько), подтвердите внизу Read/Write, щелкните на нужной строке в столбце Status, для появления надписи selected и окно закройте с помощью команды Close. Таким образом вы выбрали AN и во всех последующих окнах будут видны данные только этого AN.

- Для нужного AN откройте окно System Management и выберите опцию Administration -> Install. Откроется окно Install.

Еще раз проверьте, внесен ли номер вашего AN рядом с параметром Node.

- В этом окне выберите имя AN, в который нужно загрузить программный пакет и/или данные. В поле Hostname выберите настоящее имя AN. Если AN уже находится в состоянии инсталляции (Instalation State) проверьте, так ли это с помощью Actions -> Check State.

Откроется небольшое окно, которое спрашивает вас, продолжать ли программе установку AN в состояние инсталляции.

- Если AN еще не находится в состоянии инсталляции, поставим его в это состояние с помощью опции Actions -> Instalation State. После уведомления об установке AN в состояние инсталляции можете начать загрузку программного пакета и/или данных.

Откроется небольшое окно, в котором сообщается, что AN находится в состоянии инсталляции. Это окно подтвердите с помощью OK.

- Перед первой инсталляцией необходимо перенести Specific SW. Это сделаете, изменив в окне Install данные Mode на “Specific SW”. Выберите кнопку “Run”  и ее подтвердите с помощью “Yes”.

В появившемся окне Install  наблюдаете за прохождением инсталляции.

- В окне Instal выберите опцию Actions -> File Transfer -> Install. В окне появятся следующие опции.

У параметра Mode установите опцию SW and Data, рядом с параметром Generic Version выберите директорий, в котором сохраняется программный пакет AN, у параметра Data Version выберите директорий, в котором предварительно сохранили данные и у параметра password введите пароль узла (default пароль узла - psos).

Рядом с параметром Mode прежде всего сами решите, инсталляцию чего хотите осуществить, только данных, только программного пакета, или того и другого,…

С помощью кнопки “Run” начнется выполнение процедуры инсталляции AN.

- Откроется окно, в котором должны еще раз подтвердить с помощью “Yes” свое желание инсталлировать AN. Процедура инсталляции продолжается около 5 мин.

- Прохождение инсталляции видите в нижнем окне.

- После успешно оконченной инсталляции появится уведомление, которое подтвердите.

- AN позволяет одновременно разместить на своем жестком диске большее количество версий программного пакета, поэтому необходимо в конце инсталляции определить моментально активный директорий. Это сделаете следующим образом: в окне  Install измените лишь данные Mode в “Boot File” . Повторно выберите кнопку “Run”  и ее подтвердите с помощью “Yes”. В AN будет передан файл boot, который определит новый активный директорий. (напр. MSGA0A04).

- После окончания инсталляции AN в окне Install выберите меню Actions -> Restart. AN сбрасывается и затем нормально работает.

10.	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА flash В БЛОКАХ CVC УЗЛА

Для успешного выполнения первой инсталляции процессорная плата должна быть оборудована следующим образом:

- консоль должна быть подключена к последовательному каналу,

- плата подключена к локальной сети (LAN),

- плата подключена к соответствующей периферйной плате,

- ПО Motorola Bug monitor записан в ЗУ EPROM,

- двоичный Файл для инсталляции и загруки должен находиться в соответствующей директории (например, c:/flash) в сервере TFTP. Сервер TFTP – это любой компьютер с запущенным tftp daemon, из которого загружаются файлы.

## 9.1.	Установка параметров MN и аппаратных средств системы

Указанная ниже процедура относитя к серверу TFTP с адресом 10.5.10.1, а также к станции/макету с адресом 10.5.10.3. Имя двоичного файла для инсталляции и загруки - INSTALL.bin.

Необходимо войти в систему как пользователь mnadmin!!!!!!!

- В ЗУ flash в съемные  блоки CVC необходимо загрузить программу инсталяции и загрузки.  Перед этим необходимо сначала в MN в директорий c:\Flash скопировать файл с программой инсталляции и загрузки.

- В MN запускаете TFTPServer95.exe, обеспечивающий передачу программы инсталляции и загрузки в SN. После запуска появится следующий рисунок:

- Выберите меню TFTP -> Configure. Откроется новое окно TFTP Server95 configuration on … в которое необходимо ввести доступ к файлу, который передается в SN в поле “Default directory”.  Введите c:\Flash, как указано на рисунке. Подтвердите с помощью кнопки “OK”.

- После каждого изменения в установке программы TFTP Server95 необходимо повторить запуск этой программы.

- Проверьте адрес IP в MN. Выберите меню Start -> Programs -> Command Prompt. Адрес IP проверьте с помощью команды ipconfig, как это показано на рисунке:

## 9.2.	Установка параметров для процессорной платы

- Вытащите блок CVC и установите перемычки для программирования ЗУ flash.

- Проверите на переключателе J22 перемычки; они должны быть установлены на позициях 1 и 2 (рисунок 1). Таким образом установится процессорная плата в качестве несистемного контроллера (Not System Controller).

Переключатель J10 должен быть установлен таким способом, что перемычка соединяет контакты 2 и 3 (смотри рисунок 2). После включения должна появиться строка идентична командной строке:

PPC1-Bug>

Рисунок 1: Съемный блок CVC

Рисунок 2: Съемный блок CVА

## 9.3.	Программирование ЗУ flash

Выполните команду
	PPC1-Bug> time

Появится должно текущее реальное время и дата. Если время неправильное или если выводится на экран “No clock is      ticking”, введите точное время с помощью команды

PPC1-Bug>set 0310991500		<enter>

Этим самым установится дата - 10 март 1999 г., и время - 15:00:00.

- При первой инсталляции flash впечатайте также env;d. Команда установит значения на данные по умолчанию.

PPC1-Bug> env;d			<enter>

- Теперь необходимо файл с программой инсталляции и загрузки сначала перенести из  MN (из директория c:\Flash через сеть LAN в SN.

Выполните команду:

PPC1-Bug> niot

Появятся следующие вопросы, на которые ответите путем ввода новых параметров или подтверждением старых параметров, нажав на <enter>:

Controller LUN =00?					<enter>

Device LUN     =00?					<enter>

Node Control Memory Address =07F9E000?		<enter>

Client IP Address      =0.0.0.0? 10.5.10.3		<введите адрес IP SN>

Server IP Address      =0.0.0.0? 10.5.10.1		<введите адрес IP MN/MT>

Subnet IP Address Mask =255.255.255.0?		<enter>

Broadcast IP Address   =255.255.255.255?		<enter>

Gateway IP Address     =0.0.0.0?			<enter>

Boot File Name ("NULL" for None)     =? .		<впечатаете еще точку>

Update Non-Volatile RAM (Y/N)? n

- Сейчас выполните команду

PPC1-Bug> niop

Появятся следующие вопросы, на которые ответите путем ввода новых параметров или подтверждением старых параметров, нажав на <enter>:

Controller LUN = 00?			<enter>
	Device LUN = 00?			<enter>
	Get/Put	= G?				<enter>
	File Name = ?  		INSTALL.bin	<запишите имя файла, который переносится, напр: MLMG0A06.bin>
	Memory Address = 00004000 ? 100000			<enter>

Length = 00000000 ?						<enter>

Byte Offset = 00000000 ?					<enter>

С помощью этой команды начинается tftp передача файла в RAM SN. Если передача файла выполнена успешно, на консоль выводится пример:

Bytes Received =&979186, Bytes Loaded =&979186

Bytes/Second   =&244796, Elapsed Time =4 Second(s)

Важной является первая из двух верхних строк, в которой оба числа должны быть идентичными длине файла в MN. Нижняя строка зависит от пропускной способности сети LAN.

- Переданный код записан в ЗУПВ на адресе 100000 (шестнадцатерично). Программирование ЗУ FLASH проводится с помощью команды pflash (Program FLASH Memory):

PPC1-Bug>pflash src_address:size dest_address <return>

Значение параметра size должно быть идентично или равно длине двоичного файла и многократное число числа 10000 (шестнадцатерично - 0x10000 = размер блока в ЗУ FLASH).

PPC1-Bug>pflash 100000:100000 ff000000 			<return>

Source Starting/Ending Addresses      =00010000/0010FFFF

Destination Starting/Ending Addresses =FF000000/FF0FFFFF

Number of Effective Bytes             =00100000 (&1048576)

Program FLASH Memory (Y/N) ?   Y		<return>

- Сейчас начинается сначала стирание запоминающего устройства flash и затем ввод. Ввод завершается с выводом на экран:

FLASH Memory Programming Complete

Tаким образом в ЗУ flash успешно введена программа инсталляции и загрузки.

- Теперь выключите SN, выньте блок CVC  и возвратите перемычку  J10 в исходное положение (рисунок 1). Затем удалите блок CCA и возвратите перемычку на рис. 2 в исходное положение. Вставьте оба блока в секцию статива.

ЧЕНЬ ВАЖНО! Программу инсталляции и загрузки следует загрузить также и в ЗУ flash в дублированном блоке CVC и во все блоки CVC, которые, может быть, находятся в запасном комплекте на объекте. Следовательно, процедуру повторите для дублированного и всех запасных блоков CVC.

# 11.	ВВОД адресов IP в CS5061AA (MCA)

- Запускаете программу для консоли и включаете SN с помощью выключателя на секции статива модуля MCA. Подождите до появления первого вывода на консоле и нажмите на любую клавишу в течение трех секунд. На экран выводится меню, в котором выберите опцию 5 - Network configuration изменение адреса IP блока CVC. Из начального вывода на экран выберите:

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1]  5

- Адреса переписываете из проекта IP адресация узлов. Если адреса в квадратных скобках соответствующие, подтвердите их нажатием на enter, в противном случае введите правильные.

Please, select the option you want:  [1] 5

Do you want a LAN network interface? [Y]

This board's IP address? [10.5.10.3]				<введите адрес>

Subnet mask for LAN (0.0.0.0 for none)? [255.255.255.0]	< введите мавку>

Duplicated board's IP address? [10.5.10.2]		< введите адрес второй стороны>

Default gateway's IP address? [0.0.0.0]	< введите собственный адрес IP или адрес cisco маршрутизатора>

Do you want a NISM interface? [Y]

NISM IP address [0.0.0.0 = automatic]? [10.64.5.100]	<введите адрес shared memory>

Subnet mask for shared memory (0.0.0.0 for none)? [255.255.255.0]	< введите маску>

!!! The following IPs must have the same netid:

!!!    this board's IP, duplicated board's IP, default gateway's IP

THERE WERE SOME ERRORS. Do you want to correct them? [Y] n < введите “n”>

- После установки адреса IP необходимо еще форматировать жесткий диск в блоке IVA. Из начального вывода на экран выберите 4 - Disk configuration:

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 4

- На экран выводятся нижеуказанные меню, из которых выберите  3 - Format & initialize disk. Выполняется форматирование и инициализация жесткого диска. Процедура окончена в момент остановки SN на pSH+> interpreter режиме работе и он готов для инсталляции программного пакета и данных. Показ меню и выводов на экран во время форматирования жесткого диска:

1 - Boot dir

2 - Disk verification mode

3 - Format & initialize disk

4 - Initialize disk

X - Return to the main menu

Please, select the option you want:  [ ] 3

Do you really want to format and initialize disk? [N] y

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ CS5061AA (MCA)

- В окне System Management выберите Select Node. В окне Select Node выделите строку, в которой находится ваш SN (если их несколько), внизу подтвердите опцию Read/Write, щелкните на нужной строке в столбце Status, чтобы появилась надпись selected и окно закройте нажатием на Close. Таким образом вы выбрали SN и во всех последующих окнах будут видны данные только для этого SN.

- В окне System Management выберите опцию Administration -> Install. Откроется окно Install.

Повторно проверьте, введен ли номер вашего SN рядом с параметром Node.

- В этом окне выберите имя SN, в который нужно загрузить программный пакет и/или данные. Если это MCA, параметр Side Hostname определяет левую или правую процессорную плату. Если SN уже находится в состоянии инсталляции (Instalation State) проверьте, так ли это с помощью опции Actions -> Check State.

- Если он не находится в состоянии инсталляции, поставим его в это состояние с помощью опции Actions -> Instalation State. После уведомления об установке SN в состояние инсталляции можете начать загрузку программного пакета и/или данных.

- Сначала необходимо перенести Specific SW в SN. Это сделаете, изменив в окне Install данные Mode в “Specific SW” . Выберите кнопку “Run”  и ее подтвердите с помощью “Yes”. После выполненной передаче файлов в SN появится уведомление об успешно выполненной инсталляции.

- В окне Instal выберите опцию Actions -> File Transfer -> Install. В окне появятся следующие опции.

Рядом с параметром Mode поставьте опцию SW and Data, рядом с параметром Generic Version выберите директорий, в котором сохраняется программный пакет SN, рядом с параметром Data Version - директорий, в котором предварительно сохранили данные нужные для инсталляции и для параметра password введите пароль узла (пароль узла по умолчанию - psos).

С помощью кнопки “Run” начнется выполнение процедуры инсталляции SN.

- Откроется окно, в котором вы должны еще раз подвердить с помощью “Yes” ваше желание инсталлировать SN. Процедура инсталляции продолжается около 5 мин.

- После успешно завершенной инсталляции появится уведомление, которое подтвердите.

- CSN позволяет разместить на своем жестком диске одновременно нескольких версий программного пакета, поэтому необходимо в конце инсталляции определить моментально активный директорий. Сделаете это следующим образом, в предыдущем окне Install измените лишь данные Mode в “Boot File” . Повторно выберите кнопку “Run”  и ее подтвердите с помощью “Yes”. В cSN будет передан файл boot, который определит новый активный директорий. (напр. MJJJ0A08).

- После завершенной инсталляции SN в окне Install выберите меню Actions -> Restart. SN загружен и находится в нормальном режиме работы.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!  Процедуру установки адресов IP, форматирования жесткого диска и инсталляции программного пакета необходимо повторить еще и для второй дублированной процессорной платы и для всех съемных блоков CVC и IVA, а также для всех AN (MLB), находящихся в рамках этого узла.

Необходимо ввести 100100 до включительно  версии MLMG0A05.