	[image: image1.wmf]
	ТТЦ Искрател
	[image: image2.wmf]

	СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Система
	SI2000

	№:   4
	Автор: Кухтенков Алексей
	Дата:  05/09/2002

	Версия

продукта:
	V5
	SW

Release
	CS5072,CS5073

LS5072,LS5073
	Кол-во страниц: 1

	Teмa: Восстановление потери “связи” с ISA панелью после перезагрузки компьютера.

	

	Иногда после перезагрузки компьютера на ISA панели срабатывает аварийный сигнал. Когда мы запускаем приложение MN Configuration, открывается окно

MN Configuration Settings, закладка Alarm Рanel, и там мы видим, что ISA панель неактивна.

В этой ситуации следует проверить, есть ли соответствующая запись в regedit компьютера.

Для этого в Start-Run запускаем команду regedit.

В открывшемся окне следует посмотреть путь: 

Hkey_local_machine – Software – IskraTel – MN - Resources

Там находятся должна стоять записи, которые показывают реальные данные подключения панели к компьютеру.

Графы и их значения, как пример:

ISA_ENABLE          “TRUE”

ISA_ADDRESS        “2”

SERIAL_PORTS     “com2”

ISA_ENABLE          “TRUE” - обозначает что ISA включена
ISA_ENABLE          “FALSE” - ISA отключена
ISA_ADDRESS        “2” - адрес ISA панели
SERIAL_PORTS     “com2” – соm-порт подключения панели.

Если данные строки отсутствуют, а в MN Configuration - Alarm Рanel ISA панель

прописана, и все «галочки» прописаны в соответствующих полях, то эти строки в regedit можно прописать вручную.

После всех действий компьютер надо перезагрузить.




