|  |  | ТТЦ Искрател |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  | Система |  |  |  | SI2000 |
| №: 16 |  |  | Автор: А. Миляев |  |  |  | Дата: 05/08/2002 |  |  |  |
| Версия продукта: | V5 |  |  | SW Release | CS5072 |  |  |  | Кол-во страниц: 2 |  |
| ### Teмa: FILTERS&MASK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для более стабильной работы 2-х Мегабитных портов с сигнализациями 1ВСК (EUND) и 2ВСК (Digital 2B Signaling) предусмотрено использование временного фильтра и маскирования сигнального канала (прием сигналов управления и взаимодейсвия). Фильтр и маска устанавливаются в приложении СМG: 1. Для 1ВСК: SIGNALING-CAS LINE-SIGNALS: SIGNALLING TYPE-EUND Signalling (Digital 2B Signaling), где создается новый вариант или изменяется существующий не нулевой вариант. В созданном варианте необходимо выбрать сигнал Init State for Both Way Line и установить следующие значения : Max Third=145 (маска на канале сигнализации) и Min Last=3 (временной фильтр на 16ms). Значение MAX Third определяется по следующему правилу из двоичного числа abcdXXXy, где abcd биты сигнального канала: если бит равен 1, то принимаемая информация с этой позиции обрабатывается станцией, если 0, то игнорируется. Бит y определяет, используется маска на битах abcd (у=1) или нет (у=0). (Например, Max Third=145(dec)=10010001(bin), информация принимается на позициях бита a и бита d, и маска используется у=1). Значение Min Last=3 определяет, что изменение бита сигнального канала, которое по длительности меньше 16мс, будет игнорироваться системой. 2. 2ВСК Max Third=209 и Min Last=3 Использование данных настроек уменьшает нагрузку на процессор СDА и защищает его от перегрузок.