|  |  | ТТЦ Искрател |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  | Система |  |  |  | SI2000 |
| №: 12 |  |  | Автор: Тимошкин Александр |  |  |  | Дата: 10/09/2002 |  |  |  |
| Версия Продукта: | V5 |  |  | SW Release | Все продукты |  |  |  | Кол-во страниц: 2 |  |
| ### Teмa: Management Terminal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Процедура подготовки термнала обслуживания Для обслуживания удаленных узлов доступа, а также узлов коммутации на платформе MLB и MLC без MN возникает необходимость использования терминала (Management Terminal) на базе портативного компьютера. Вы можете использовать следующую процедуру синхронизации баз данных на MN и MT - Перенос данных на MT. MT находится в одной локальной сети с MN. 1.1 Для дальнейшей работы выбираем сервер базы данных, находящийся на MN Start  Programs  Management Node  MN Configuration  MN Server Hostname Выполняем команду MN Login  SYS  Administration  MT Intervention  MT Data Preparation - Узел занимается виртуальным пользователем mtadmin - Состояние синхронизации базы данных MN переводится в состояние Blocked - Производится экспорт данных из базы MN в локальную папку default на MT - Далее работаем с базой данных на MT Start  Programs  Management Node  MN Configuration  MN Server Hostname В базе данных MT находится запись об узле, индентичная записи в MN. Синронизация базы данных на MT должна быть выключена MN login  SYS  Administration  MT Intervention  Start MT Intervention При этом выполняется: - импорт данных их локальной папки default в базу MT - начинает выполняться специальная процедура регистрации изменения в базе данных MT, это показывает изменение значения параметра DB Logging - переводится в состояние ON - Администрирование удаленного узла с MT. МТ находится в локальной сети с удаленным модулем. 2.1 Инсталляция удаленного модуля производится согласно стандартной процедуре. 2.2 После переноса данных и рестарта модуля можно включить синхронизацию базы данных на MT и производить администрирование. - Перенос измененных данных с MT на MN. MT находится в одной локальной сети с MN 3.1 Завершаем процедуру регистрации изменений SYS  Administration  MT Intervention  Terminate MT Intervention 3.2 Передача изменений, сделанных на узле в MN: Выбираем сервер базы данных, находящийся на MN Start  Programs  Management Node  MN Configuration  MN Server Hostname MN Login  SYS  Administration  MT Intervention  Reactivate MN По этой команде: - передаются изменения, сделанные на узле, в базу MN - узел освобождается от занятия виртуальным пользователем mtadmin