|  |  | ТТЦ Искрател |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  | Система |  |  |  | SI2000 |
| №: 2 |  |  | Автор: Светлана Шиколаева |  |  |  | Дата: 07/08/2002 |  |  |  |
| Версия продукта: | V5 |  |  | SW Release | LS, CS5062(72) |  |  |  | Кол-во страниц: 1 |  |
| ### Teмa: Снятие трейса 4-го уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Иногда, для более детального анализа требуется снятие трейса уровня 4. Это возможно сделать при трейсировании транка или абонента (доступа). Для запуска детального трейса нужно произвести следующие действия. - SYS -> Signalling Tracer -> Administration -> Trace Request Создаём запрос на трейс. Либо Trace Type = Analog Subscriber и Trace Unit Type = Access, Либо Trace Type = СAS и Trace Unit Type = Trunk Cоздав запрос, трейс не стартуем. - Подключаемся к станции через консоль. В консоли набираем: SQLi Update trunk set sigtrace_req=255 where sigtrace_req=1 (если снимаем трейс на транке) Update access set sigtrace_req=255 where sigtrace_req=1 (если снимаем трейс на доступе) После ввода строки успешное изменение подтверждается записью Query successful. Q (выход из приложения SQL). - Стартуем трейс в таблице Trace Request, производим тестовые наборы, останавливаем трейс и получаем результаты. - В консоли преобразуем таблицу в исходное состояние: SQLi Update trunk set sigtrace_req=1 where sigtrace_req=255 (если снимали трейс на транке) Update access set sigtrace_req=1 where sigtrace_req=255 (если снимали трейс на доступе) Q (выход из приложения SQL). Снятый трейс является детальным, 4-го уровня.