СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ. РД 45.223-2001 (УТВ. МИНСВЯЗИ РФ, ВВЕДЕН ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ ОТ 20.11.2001 N 8251)

По состоянию на 18 октября 2006 года
Обновление

<<< Назад
	                                                             Утвержден

                                                       Минсвязи России

                                                       Дата введения -

                                                   20 ноября 2001 года

                         СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ

                            РД 45.223-2001

                              Предисловие

       1. Разработан ГП ЦНИИС, ЛОНИИС.

       Внесен Департаментом электросвязи Минсвязи России.

       2. Утвержден Минсвязи России.

       3.  Введен  в  действие информационным письмом от 20.11.2001  N

   8251.

       4.   Взамен   "Руководящего  документа  по  общегосударственной

   системе  автоматизированной  телефонной  связи  (ОГСТфС)"  в  части

   системы сигнализации.

                               Введение

       Настоящий руководящий документ "Система сигнализации"  является

   дополнением,  а  также  уточнением и дальнейшим  развитием  раздела

   сигнализации   "Руководящего   документа   по   общегосударственной

   системе автоматизированной телефонной связи (ОГСТфС)", М., 1988 г.

       Актуальность   разработки  настоящего  руководящего   документа

   вызвана   появлением   на   телефонных   сетях   нового   цифрового

   оборудования  связи, обеспечивающего реализацию более перспективных

   систем сигнализаций.

       В  настоящем  руководящем документе учтен ряд  основополагающих

   руководящих документов. Основными из них являются:

       - Федеральный закон о связи (N 15-ФЗ, 16.02.95);

       -    руководящий   документ   "Основные   положения    развития

   Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации на период  до  2005

   года", М., 1996 г.;

       -  руководящий  документ  "Основные  положения  сети  ОКС7  ВСС

   России";

       - рекомендации МСЭ-Т;

       -  система  и  план  нумерации на сетях связи  стран  7-й  зоны

   всемирной нумерации;

       -    ограничительный    перечень    протоколов    сигнализации,

   поддерживаемых цифровыми станциями сети общего пользования.

                         1. Область применения

       Руководящий  документ "Система сигнализации"  предназначен  для

   использования    научными,    проектными,    конструкторскими     и

   эксплуатационными организациями и управлениями Минсвязи России  при

   разработке   оборудования,  проектировании  и  развитии  телефонной

   сети,  а  также  операторами  связи и ведомствами  для  обеспечения

   взаимосвязи различных сетей с телефонной сетью общего пользования.

                         2. Нормативные ссылки

       В   настоящем  руководящем  документе  использованы  ссылки  на

   следующие нормативные документы:

       ОСТ  45.54-95. Стыки оконечных абонентских телефонных устройств

   и  автоматических  телефонных станций. Характеристики  и  параметры

   электрических цепей и сигналов на стыках.

                      3. Обозначения и сокращения

       В   руководящем  документе  приняты  следующие  обозначения   и

   сокращения:

       АК - абонентский комплект

       АЛ - абонентская линия

       АМТС - автоматическая междугородная телефонная станция

       АОН - автоматическое определение номера

       АПВ - автоматическая посылка вызова

       АТС - автоматическая телефонная станция

       АТСЭ - АТС электронного типа

       ВОС - модель взаимодействия открытых систем

       ВСК - выделенный сигнальный канал

       ГТС - городская телефонная сеть

       ЗСЛ - заказно-соединительная линия

       КПВ - контроль посылки вызова

       МНТС - международная телефонная станция

       МСЭ-Т - международный союз электросвязи по телефонии

       МТС - междугородная телефонная станция

       МЦК - международный центр коммутации

       ОАТУ - оконечное абонентское телефонное устройство

       ОГСТфС   -   общегосударственная   система   автоматизированной

   телефонной связи

       ОКС - общий канал сигнализации

       ПВ - посылка вызова

       РЦ - районный центр

       СЛ - соединительная линия

       СЛМ - соединительная линия междугородная

       СПД - сеть передачи данных

       СПС ОП - сеть подвижной связи общего пользования

       СТС - сельская телефонная сеть

       ТА - телефонный аппарат

       ТС - транзитная станция

       ТфОП - телефонная сеть общего пользования

       УАК - узел автоматической коммутации

       УАТС - учрежденческая АТС

       УПАТС     -    учрежденческо-производственная    автоматическая

   телефонная станция

       ЦСИС - цифровая сеть с интеграцией служб

       ЭП - эхоподавляющее устройство

       ПВТ  (TCAP)  -  подсистема возможностей транзакций (Transaction

   Capabilities)

       ПМП (APM) - прикладной механизм передачи (Application transport

   mechanism)

       ППС (MTP) - подсистема передачи сообщений (Message transifer)

       ПУСС  (SCCP)  - подсистема управления соединением  сигнализации

   (Signalling connection control part).

                          4. Общие положения

       4.1.   Система  сигнализации  представляет  собой  совокупность

   определенным   образом   закодированных   сигналов   и   алгоритмов

   установления соединений.

       4.2.  Система сигнализации обеспечивает процедуры идентификации

   обработки  линейных  сигналов  и  сигналов  управления  с   помощью

   технических и программных средств для работы систем коммутации  при

   установлении   соединений   и   для  информирования   абонентов   и

   телефонистов о состоянии соединения.

       4.3.  Система  сигнализации  определяет  состав  сигналов,   их

   параметры и способы передачи.

       4.4. При взаимодействии между собой станций сети ТфОП и станций

   сети  ТфОП  со  станциями  подключенных  к  ней  сетей  (СПС,  СПД,

   межрегиональных сетей и др.) состав сигналов, способы  их  передачи

   и параметры должны соответствовать настоящему документу.

       4.5.   В   качестве  трактов  передачи  сигналов  рекомендуется

   использовать разговорные цепи и специальные сигнальные  каналы  как

   индивидуального, так и группового использования.

       4.5.1.    На   сетях   ТфОП   используются   следующие   тракты

   сигнализации:

       4.5.1.1.    В   качестве   трактов   абонентской   сигнализации

   используются:

       - аналоговые двухпроводные абонентские линии;

       -   цифровые   абонентские  линии  с  интерфейсом  V5.1,   V5.2

   технологий  и линий базового доступа по двум B-каналам (64  кбит/с)

   и  одному  D-каналу (16 кбит/с) и первичного доступа  по  30-ти  B-

   каналам  и  одному D-каналу (для всех каналов скорость передачи  64

   кбит/с).

       4.5.1.2.   В   качестве  трактов  межстанционной   сигнализации

   используются  каналы  цифровых  систем  передачи  -   на   участках

   местной, внутризоновой и междугородной сети.

       Примечание. На переходный период, до замены каналов  аналоговых

   систем   передачи  и  физических  соединительных  линий  на  тракты

   цифровых систем передачи, допускается использование:

       -  физических  трехпроводных линий  на  участках  внутризоновой

   телефонной  сети  при  связи сельских центральных  станций  (ЦС)  и

   узлов  сельско-пригородной  связи (УСП)  с  междугородными  ручными

   коммутаторами;

       -  каналов  аналоговых систем передачи с частотным  разделением

   каналов   без   выделенного  сигнального  канала  -   на   участках

   внутризоновой и междугородной сетей.

       4.6. Общие требования к системе сигнализации.

       4.6.1.   Система  сигнализации  должна  обеспечивать   надежную

   передачу    и    прием   сигналов   при   максимальном   количестве

   последовательно  включенных  переприемных  участков,  рекомендуемых

   [1].

       4.6.2.  Все  сигналы, передаваемые по коммутируемой сети  между

   абонентскими  устройствами, а также сигнал  нейтрализации  действия

   устройств  эхоподавления,  передаваемый  перед  началом  дуплексной

   передачи  информации, не должны влиять на алгоритм работы устройств

   сигнализации станций и узлов.

       4.6.3.   Для  исключения  переходных  влияний  между   каналами

   абсолютный   уровень  мощности  каждой  составляющей  передаваемого

   импульсного  сигнала  в  точке нулевого  относительного  уровня  не

   должен  превышать величин, указанных в [2] и приведенных в  таблице

   4.1.

                                                           Таблица 4.1

                МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ СИГНАЛА

                В ТОЧКЕ НУЛЕВОГО ОТНОСИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ

   ---------------------------------------T-------------------------¬

   ¦         Частота сигнала, Гц          ¦        Мощность         ¦

   ¦                                      +------------T------------+

   ¦                                      ¦    мкВт    ¦     дБ     ¦

   +--------------------------------------+------------+------------+

   ¦                  800                 ¦    750     ¦     -1     ¦

   +--------------------------------------+------------+------------+

   ¦                 1200                 ¦    500     ¦     -3     ¦

   +--------------------------------------+------------+------------+

   ¦                 1600                 ¦    400     ¦     -4     ¦

   +--------------------------------------+------------+------------+

   ¦                 2000                 ¦    300     ¦     -5     ¦

   +--------------------------------------+------------+------------+

   ¦                 2400                 ¦    250     ¦     -6     ¦

   +--------------------------------------+------------+------------+

   ¦                 2800                 ¦    150     ¦     -8     ¦

   +--------------------------------------+------------+------------+

   ¦                 3200                 ¦    150     ¦     -8     ¦

   L--------------------------------------+------------+-------------

       4.7.  Сигналы,  передаваемые по телефонным  каналам  и  линиям,

   разделяются на три группы:

       - линейные сигналы;

       - сигналы управления;

       - информационные сигналы.

                          5. Линейные сигналы

       5.1. Назначение линейных сигналов

       Линейные  сигналы  определяют этапы установления  соединения  и

   передаются как в прямом, так и в обратном направлениях.

       5.2. Состав линейных сигналов

       Рекомендуемый   состав  линейных  сигналов,   передаваемых   по

   абонентским,  местным, внутризоновым, междугородной и международной

   сетям, приведен в таблице 5.1.

                                                           Таблица 5.1

        СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ СИГНАЛОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПО АБОНЕНТСКИМ,

             МЕСТНЫМ, ВНУТРИЗОНОВЫМ И МЕЖДУГОРОДНОЙ СЕТЯМ

   --------------------------------T-----------T-------------T------¬

   ¦             Сигнал            ¦Абонентская¦Линии внутри-¦Каналы¦

   ¦                               ¦   линия   ¦зоновых и    ¦между-¦

   ¦                               ¦           ¦местных сетей¦город-¦

   ¦                               ¦           +--------T----+ной   ¦

   ¦                               ¦           ¦СЛ, ЗСЛ ¦СЛМ ¦сети  ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦               1               ¦     2     ¦   3    ¦ 4  ¦  5   ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦                       Прямое направление                       ¦

   +-------------------------------T-----------T--------T----T------+

   ¦Занятие                        ¦+          ¦+       ¦+   ¦+     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Автоматический вызов           ¦-          ¦-       ¦+   ¦-     ¦

   ¦                               ¦           ¦        ¦<*> ¦      ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Посылка вызова к аб. Б         ¦           ¦        ¦    ¦      ¦

   ¦(индукторный, тональный)       ¦+          ¦-       ¦-   ¦-     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Повторный вызов                ¦-          ¦-       ¦+   ¦+     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Повторный вызов регистра       ¦           ¦        ¦    ¦      ¦

   ¦от абонента А                  ¦+          ¦-       ¦-   ¦-     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Разъединение                   ¦+          ¦+       ¦+   ¦+     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦                      Обратное направление                      ¦

   +-------------------------------T-----------T--------T----T------+

   ¦Контроль исходного состояния   ¦-          ¦+       ¦+   ¦+     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Блокировка                     ¦-          ¦+       ¦+   ¦+     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Запрос АОН                     ¦-          ¦+ <**>  ¦-   ¦-     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Снятие запроса АОН             ¦-          ¦+ <**>  ¦-   ¦-     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Абонент свободен               ¦-          ¦-       ¦+   ¦+     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Ответ                          ¦+          ¦+       ¦+   ¦+     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Отбой (абонента Б)             ¦+          ¦+       ¦+   ¦+     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Занято (недоступен)            ¦-          ¦+ <***> ¦+   ¦+     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Освобождение (подтверждение    ¦           ¦        ¦    ¦      ¦

   ¦разъединения в коде 2600 Гц)   ¦-          ¦+       ¦+   ¦+     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Повторный вызов регистра       ¦           ¦        ¦    ¦      ¦

   ¦от абонента Б                  ¦+          ¦-       ¦-   ¦-     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Переполюсовка                  ¦+          ¦-       ¦-   ¦-     ¦

   +-------------------------------+-----------+--------+----+------+

   ¦Тарификационные импульсы       ¦           ¦        ¦    ¦      ¦

   ¦(f = 16 кГц)                   ¦+          ¦-       ¦-   ¦-     ¦

   L-------------------------------+-----------+--------+----+-------

   --------------------------------

       <*>  На  СЛМ при использовании системы сигнализации на  частоте

   2600   Гц  линейный  сигнал  "Автоматический  вызов"  от  АМТС   не

   передается.

       <**>  Сигналы "Запрос АОН" и "Снятие запроса АОН"  относятся  к

   информации  о номере и категории вызывающего абонента, передаваемой

   методом   "безынтервальный  пакет",  методом   (МЧ-БП),   и   могут

   передаваться многократно (на ЗСЛ до 3-х раз).

       <***>  Линейный  сигнал "Занято" по СЛ и ЗСЛ передается  в  тех

   сигнальных кодах, в составе которых он содержится.

       5.3.   Способы   передачи  линейных  сигналов  по   каналам   и

   соединительным линиям

       5.3.1.  Основным способом передачи линейных сигналов для  связи

   между  цифровыми станциями зоновой и междугородной  сетей  является

   сигнализация   N  7.  Сигнализация  представлена   в   разделе   11

   настоящего документа.

       Для связи АТС, ТС зоновой сети с УПАТС рекомендуется применение

   сигнализации   EDSS1.  Сигнализация  представлена  в   разделе   10

   настоящего документа.

       5.3.2.  При  связи  между аналоговыми  АТС  и  между  цифровыми

   станциями   допускаются   следующие   способы   передачи   линейных

   сигналов:

       5.3.2.1. На зоновых телефонных сетях:

       - на местных сетях:

       а) на ГТС по двум выделенным сигнальным каналам цифровых систем

   передачи для односторонних телефонных каналов с разделением  пучков

   линий (местных и междугородных);

       б) на СТС:

       1)  по  двум  выделенным  сигнальным  каналам  цифровых  систем

   передачи для двухсторонних универсальных телефонных каналов;

       2)  по  двум  выделенным  сигнальным  каналам  цифровых  систем

   передачи для односторонних телефонных каналов с разделением  пучков

   линий (местных и междугородных);

       Примечание. На переходный период на СТС допускается  применение

   передачи    линейных    сигналов   по   трехпроводным    физическим

   межстанционным  линиям  на участке связи с  междугородными  ручными

   коммутаторами.

       - на внутризоновых сетях:

       а)  по  двум  выделенным  сигнальным  каналам  цифровых  систем

   передачи для односторонних телефонных каналов;

       б) в полосе разговорных частот на частоте 2600 Гц;

       Примечание.    На   аналоговых   каналах,   используемых    для

   полуавтоматической    связи   между   междугородным    коммутатором

   райцентра  и  АМТС,  должен  применяться способ  передачи  линейных

   сигналов в полосе разговорных частот на частоте 2600 Гц.

       - на междугородной телефонной сети:

       а)  по  двум  выделенным  сигнальным  каналам  цифровых  систем

   передачи.

       Сигнальные  коды  передачи  линейных  сигналов  по  всем  сетям

   представлены в таблицах 5.2 - 5.8.

       Примечания.  1.  В  таблицах сигнальных  кодов  кроме  линейных

   сигналов  указана  передача  номера вызываемого  абонента  декадным

   кодом,  осуществляемым  тем же способом  и  по  тем  же  сигнальным

   каналам, что и линейные сигналы.

       2.  Указанные в таблицах времена распознавания учитывают  время

   фильтрации и программные задержки принимаемых линейных сигналов.

       5.4. Общие требования к передаче и приему линейных сигналов  по

   каналам и соединительным линиям

       5.4.1.    Передача   линейных   сигналов   при    использовании

   индивидуальных трактов передачи должна осуществляться по участкам.

       5.4.2. Линейный сигнал "Ответ" должен быть принят и передан  на

   следующий  участок  в  минимально возможное  время:  на  местных  и

   внутризоновых  сетях это время не должно превышать 70  мс  для  СЛ,

   ЗСЛ и 100 мс для СЛМ для каждого участка трансляции.

       5.4.3.   При  установлении  местного  соединения  должна   быть

   обеспечена   возможность  многократного  перехода   информационного

   канала в ответное и предответное состояния.

       Примечание.  На  местных сетях должно быть  обеспечено  ведение

   разговора, прохождение частотных сигналов по разговорному тракту  и

   трансляция  декадных  импульсов в предответном  состоянии  и  после

   снятия сигнала "Ответ", "Запрос АОН".

       5.4.4. Перед сигналом "Ответ" по СЛМ должен передаваться сигнал

   "Абонент свободен" или "Отбой" на время не менее 300 - 400 мс.

       Во   время   установления  полуавтоматического  соединения   по

   индивидуальным    СЛМ    должна   быть    обеспечена    возможность

   многократного  перехода телефонного канала в  состояние  "Ответ"  и

   "Отбой"  ("Абонент свободен"). Продолжительность передачи  сигналов

   "Отбой"  и  "Ответ" в случае их чередования должна быть 300  -  400

   мс.

       5.4.5. Время распознавания линейного сигнала "Занятие" включает

   время подключения приемника номерной информации.

       5.4.6.   При   использовании   кодов   линейной   сигнализации,

   содержащих   подтверждение   сигнала  "Занятие",   время   ожидания

   подтверждения на исходящей стороне должно быть 650  -  700  мс.  По

   истечении этого времени:

       - при установлении соединения по каналу одностороннего действия

   -  таблицы 5.3, 5.4, если не поступило подтверждение "Занятия"  или

   присутствует   любая   другая  кодовая  комбинация,   должна   быть

   обеспечена  повторная  попытка соединения по  другому  каналу  либо

   отказ   вызывающему   абоненту.  При  этом   сохраняется   передача

   линейного сигнала "Занятие" до поступления подтверждения;

       - при установлении соединения по каналу двухстороннего действия

   -  таблица  5.5,  если  подтверждение "Занятия"  не  поступило,  но

   сохранился  сигнал  "Исходное состояние",  действие  исходящей  АТС

   аналогично описанному.

       Если  со встречной стороны поступил сигнал, отличный от сигнала

   "Исходное состояние" и от подтверждения сигнала "Занятия", в  канал

   должен быть передан сигнал "Разъединение".

       5.4.7.  Для  защиты  соединений от действия помех,  имитирующих

   линейные  сигналы и превышающих по длительности время распознавания

   сигналов,    алгоритмы   обработки   вызова   должны   обеспечивать

   возможность  перехода из каждого состояния линейной сигнализации  в

   другое согласно поступившему линейному сигналу.

       При  этом  в  случае  нарушения линейной  сигнализации  реакция

   должна соответствовать 5.5 настоящего документа.

       5.4.8.  При  формировании во всех случаях отказа в установлении

   соединения,  в  том  числе при недоступности вызываемого  абонента,

   кроме  линейного  сигнала "Занято", если  он  имеется  в  коде,  по

   разговорному   тракту   должен  передаваться  акустический   сигнал

   "Занято".  Акустический  сигнал  "Занято"  должен  формироваться  в

   точке возникновения отказа.

       5.4.10.  Абонентская  линия, занятая  установлением  исходящего

   соединения  до  ответа или входящим соединением на  этапе  "Посылка

   вызова",   должна  отмечаться  недоступной  для  другого  входящего

   соединения.

       5.5. Требования по реакции на нарушения линейной сигнализации

       5.5.1.  К  нарушениям линейной сигнализации приводят  аварийные

   состояния  системы передачи и коммутационного оборудования,  помехи

   в канале.

       5.5.2.   При   нарушении  линейной  сигнализации  должна   быть

   предусмотрена защита от формирования ложного сигнала "Ответ".

       5.5.3.   При  продолжительности  нарушений  не  более  100   мс

   рекомендуется    сохранять   состояние    линейной    сигнализации,

   предшествовавшее нарушению.

       5.5.4.  Если нарушение длится свыше 100 мс или если  в  течение

   200 мс отмечено более трех сбоев, то:

       - свободный телефонный канал должен быть заблокирован;

       - канал, по которому осуществляется передача декадных импульсов

   набора, должен быть освобожден:

       а)    в   прямом   направлении   передается   линейный   сигнал

   "Разъединение";

       б) коммутационный тракт внутри АТС освобождается;

       в)   занятое  состояние  приборов  сохраняется  до  поступления

   сигнала   "Разъединение"  с  последующим  переходом   в   состояние

   "Блокировка";

       г)  другие  состояния линейной сигнализации телефонного  канала

   сохраняются.

       5.5.5.   Если  продолжительность  нарушения  превышает   5   с,

   удержанный  в  занятом состоянии канал должен быть освобожден.  При

   этом:

       -    в    прямом   направлении   передается   линейный   сигнал

   "Разъединение";

       - коммутационный тракт внутри АТС освобождается;

       -  в  обратном направлении (в сторону вызывающего  абонента)  в

   зависимости   от  удержанного  состояния  передается  по   каналам,

   находящимся  в состоянии "Ответ", линейный сигнал "Снятие  ответа",

   все остальные каналы сохраняют свое состояние.

       Занятое  состояние приборов сохраняется до поступления  сигнала

   "Разъединение" с последующим переходом в состояние "Блокировка".

       5.6.   Сигнальные   коды   передачи   линейных   сигналов   при

   сигнализации по двум выделенным сигнальным каналам

       5.6.1.   Сигнальный   код   передачи   линейных   сигналов   по

   междугородной  сети при сигнализации по двум выделенным  сигнальным

   каналам представлен в таблице 5.2.

                                                           Таблица 5.2

                            СИГНАЛЬНЫЙ КОД

           ПЕРЕДАЧИ ЛИНЕЙНЫХ СИГНАЛОВ ПО МЕЖДУГОРОДНОЙ СЕТИ

                  ПРИ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО ДВУМ ВЫДЕЛЕННЫМ

                          СИГНАЛЬНЫМ КАНАЛАМ

   --------------------T---------------T-------------T--------------¬

   ¦  Линейный сигнал  ¦ Состав кодов  ¦Время распоз-¦  Примечание  ¦

   ¦                   +-------T-------+навания (мс) ¦              ¦

   ¦                   ¦прямое ¦обрат- ¦             ¦              ¦

   ¦                   ¦направ-¦ное на-¦             ¦              ¦

   ¦                   ¦ление  ¦правле-¦             ¦              ¦

   ¦                   ¦-->    ¦ние <--¦             ¦              ¦

   ¦                   +---T---+---T---+             ¦              ¦

   ¦                   ¦1СК¦2СК¦1СК¦2СК¦             ¦              ¦

   +-------------------+---+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦         1         ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦      6      ¦      7       ¦

   +-------------------+---+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦1. КОНТРОЛЬ ИС-    ¦1  ¦1  ¦1/0¦1  ¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦ХОДНОГО СОСТОЯНИЯ  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-------------------+---+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦2. ЗАНЯТИЕ         ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦                   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦1 этап             ¦1  ¦1/0¦0  ¦1  ¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦                   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦2 этап (подтверж-  ¦1  ¦0  ¦0/1¦1  ¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦дение)             ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-------------------+---+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦3. АБОНЕНТ СВОБО-  ¦1  ¦0  ¦1  ¦1/0¦150 - 200    ¦              ¦

   ¦ДЕН, ОТБОЙ ВЫЗЫ-   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦ВАЕМОГО АБОНЕНТА   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-------------------+---+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦4. ВЫЗОВ (повтор-  ¦1/0¦0  ¦1  ¦0  ¦150 - 200    ¦              ¦

   ¦ный)               ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-------------------+---+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦5. ОТВЕТ           ¦X  ¦0  ¦1  ¦0/1¦20 - 30      ¦Сигнал ОТВЕТ  ¦

   ¦                   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦принимается   ¦

   ¦                   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦как во время  ¦

   ¦                   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦посылки вызо- ¦

   ¦                   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ва, так и в   ¦

   ¦                   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦интервале     ¦

   +-------------------+---+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦6. ЗАНЯТОСТЬ АБО-  ¦1  ¦0  ¦1/0¦1/0¦150 - 200    ¦Разновремен-  ¦

   ¦НЕНТСКОЙ ЛИНИИ     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ность передачи¦

   ¦ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬ-   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦по сигнальным ¦

   ¦НЫХ ПУТЕЙ          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦каналам не бо-¦

   ¦                   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦лее 4 мс      ¦

   +-------------------+---+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦7. РАЗЪЕДИНЕНИЕ    ¦1  ¦0/1¦X  ¦X  ¦150 - 200    ¦              ¦

   ¦на любом этапе     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-------------------+---+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦8. БЛОКИРОВКА      ¦1  ¦1  ¦0/1¦1  ¦20 - 30      ¦              ¦

   L-------------------+---+---+---+---+-------------+---------------

       Примечание. Условные обозначения:

       0 - активное состояние канала;

       1 - пассивное состояние канала;

       1/0 - переход канала в активное состояние;

       0/1 - переход канала в пассивное состояние.

       После   перехода  сохраняется  состояние  сигнального   канала,

   указанное в знаменателе;

       X - любое состояние канала.

       5.6.2.  Сигнальный код передачи линейных сигналов по СЛ  и  ЗСЛ

   при   сигнализации   по   двум  ВСК  для   каналов   одностороннего

   использования   с   разделением  местных  и  междугородных   пучков

   представлен в таблице 5.3.

                                                           Таблица 5.3

                        СИГНАЛЬНЫЙ КОД ПЕРЕДАЧИ

                 ЛИНЕЙНЫХ СИГНАЛОВ ПО СЛ И ЗСЛ ЛИНИЯМ

              ПРИ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО ДВУМ ВСК С РАЗДЕЛЕНИЕМ

                    МЕСТНЫХ И МЕЖДУГОРОДНЫХ ПУЧКОВ

   ------------------T-----------------T-------------T--------------¬

   ¦ Линейный сигнал ¦  Состав кодов   ¦Время распоз-¦  Примечание  ¦

   ¦                 +---------T-------+навания (мс) ¦              ¦

   ¦                 ¦прямое   ¦обрат- ¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦направле-¦ное на-¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦ние -->  ¦правле-¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦         ¦ние <--¦             ¦              ¦

   ¦                 +-----T---+---T---+             ¦              ¦

   ¦                 ¦ 1СК ¦2СК¦1СК¦2СК¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦        1        ¦  2  ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦      6      ¦      7       ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦1. КОНТРОЛЬ ИС-  ¦1    ¦1  ¦1/0¦1  ¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦ХОДНОГО СОСТОЯНИЯ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦2. ЗАНЯТИЕ       ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦Время распоз- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦навания 1 эта-¦

   ¦1 этап           ¦1    ¦1/0¦0  ¦1  ¦20 - 30      ¦па включает   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦подготовку к  ¦

   ¦2 этап (подтверж-¦1    ¦0  ¦0/1¦1  ¦20 - 30      ¦приему набора ¦

   ¦дение)           ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦номера;       ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦2-й этап сразу¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦после распоз- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦навания 1-го  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦этапа         ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦3. НОМЕР ВЫЗЫВАЕ-¦1/0/1¦0  ¦1  ¦1  ¦20 - 30 или  ¦              ¦

   ¦МОГО АБОНЕНТА    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦10 - 17 для  ¦              ¦

   ¦(декадный код)   ¦     ¦   ¦   ¦   ¦импульса и   ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦интервала (по¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦исходным дан-¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦ным);        ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦150 - 200 для¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦определения  ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦окончания се-¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦рии          ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦4. ОТВЕТ, ЗАПРОС ¦1    ¦0  ¦1  ¦1/0¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦АОН              ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦5. СНЯТИЕ ЗАПРОСА¦1    ¦0  ¦1  ¦0/1¦20 - 30      ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦6. ОТБОЙ ВЫЗЫВАЕ-¦X    ¦0  ¦1/0¦0  ¦150 - 200    ¦              ¦

   ¦МОГО АБОНЕНТА    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦7. АБОНЕНТСКАЯ   ¦1    ¦0  ¦1/0¦1/0¦150 - 200    ¦Разновремен-  ¦

   ¦ЛИНИЯ ИЛИ СОЕДИ- ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ность передачи¦

   ¦НИТЕЛЬНЫЕ ПУТИ   ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦по сигнальным ¦

   ¦ЗАНЯТЫ           ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦каналам не бо-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦лее 4 мс      ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦8. РАЗЪЕДИНЕНИЕ  ¦1    ¦0/1¦X  ¦X  ¦150 - 200    ¦              ¦

   ¦НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ   ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦9. БЛОКИРОВКА    ¦1    ¦1  ¦0/1¦1  ¦20 - 30      ¦              ¦

   L-----------------+-----+---+---+---+-------------+---------------

       Примечание. Условные обозначения:

       0 - активное состояние канала;

       1 - пассивное состояние канала;

       1/0 - переход канала в активное состояние;

       0/1 - переход канала в пассивное состояние.

       После   перехода  сохраняется  состояние  сигнального   канала,

   указанное в знаменателе;

       X - любое состояние канала.

       5.6.3.  Сигнальный код передачи линейных сигналов  по  СЛМ  при

   сигнализации   по   двум   ВСК   одностороннего   использования   с

   разделением  местных и междугородных пучков представлен  в  таблице

   5.4.

                                                           Таблица 5.4

               СИГНАЛЬНЫЙ КОД ПЕРЕДАЧИ ЛИНЕЙНЫХ СИГНАЛОВ

          ПО СЛМ ПРИ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО ДВУМ ВСК ОДНОСТОРОННЕГО

                  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ МЕСТНЫХ

                        И МЕЖДУГОРОДНЫХ ПУЧКОВ

   ------------------T-----------------T-------------T--------------¬

   ¦ Линейный сигнал ¦   Состав кодов  ¦Время распоз-¦  Примечание  ¦

   ¦                 +---------T-------+навания (мс) ¦              ¦

   ¦                 ¦прямое   ¦обрат- ¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦направле-¦ное на-¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦ние -->  ¦правле-¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦         ¦ние <--¦             ¦              ¦

   ¦                 +-----T---+---T---+             ¦              ¦

   ¦                 ¦ 1СК ¦2СК¦1СК¦2СК¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦1. КОНТРОЛЬ ИС-  ¦1    ¦1  ¦1/0¦1  ¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦ХОДНОГО СОСТОЯНИЯ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦2. ЗАНЯТИЕ       ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦Время распоз- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦навания 1 эта-¦

   ¦1 этап           ¦1    ¦1/0¦0  ¦1  ¦20 - 30      ¦па включает   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦подготовку к  ¦

   ¦2 этап (подтверж-¦1    ¦0  ¦0/1¦1  ¦20 - 30      ¦приему набора ¦

   ¦дение)           ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦номера;       ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦2 этап сразу  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦после распоз- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦навания 1-го  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦этапа         ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦3. НОМЕР ВЫЗЫВАЕ-¦1/0/1¦0  ¦1  ¦1  ¦20 - 30 или  ¦              ¦

   ¦МОГО АБОНЕНТА    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦10 - 17 для  ¦              ¦

   ¦(декадный код)   ¦     ¦   ¦   ¦   ¦импульса и   ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦интервала (по¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦исходным дан-¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦ным);        ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦150 - 200 для¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦определения  ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦окончания се-¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦рии          ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦4. АБОНЕНТ СВОБО-¦1    ¦0  ¦1  ¦1/0¦150 - 200    ¦              ¦

   ¦ДЕН, ОТБОЙ ВЫЗЫ- ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦ВАЕМОГО АБОНЕНТА ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦5. ВЫЗОВ         ¦1/0/1¦0  ¦1  ¦0  ¦150 - 200    ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦6. ОТВЕТ         ¦X    ¦0  ¦1  ¦0/1¦20 - 30      ¦Сигнал ОТВЕТ  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦принимается   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦как во время  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦посылки вызо- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ва, так и в   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦интервале     ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦7. ЗАНЯТОСТЬ АБО-¦1    ¦0  ¦1/0¦1/0¦150 - 200    ¦Разновремен-  ¦

   ¦НЕНТСКОЙ ЛИНИИ   ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ность передачи¦

   ¦ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬ- ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦по сигнальным ¦

   ¦НЫХ ЛИНИЙ        ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦каналам не бо-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦лее 4 мс      ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦8. РАЗЪЕДИНЕНИЕ  ¦1    ¦0/1¦X  ¦X  ¦150 - 200    ¦              ¦

   ¦НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ   ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦9. БЛОКИРОВКА    ¦1    ¦1  ¦0/1¦1  ¦20 - 30      ¦              ¦

   L-----------------+-----+---+---+---+-------------+---------------

       Примечание. Условные обозначения:

       0 - активное состояние канала;

       1 - пассивное состояние канала;

       1/0 - переход канала в активное состояние;

       0/1 - переход канала в пассивное состояние.

       После   перехода  сохраняется  состояние  сигнального   канала,

   указанное в знаменателе;

       X - любое состояние канала.

       5.6.4.   Сигнальный   код   передачи   линейных   сигналов   по

   универсальным  СЛ  двухстороннего действия  с  использованием  двух

   выделенных сигнальных каналов представлен в таблице 5.5.

                                                           Таблица 5.5

                   СИГНАЛЬНЫЙ КОД ПЕРЕДАЧИ ЛИНЕЙНЫХ

              СИГНАЛОВ ПО УНИВЕРСАЛЬНЫМ СЛ ДВУХСТОРОННЕГО

               ДЕЙСТВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ ВЫДЕЛЕННЫХ

                          СИГНАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

   ------------------T-----------------T-------------T--------------¬

   ¦ Линейный сигнал ¦  Состав кодов   ¦Время распоз-¦  Примечания  ¦

   ¦                 +---------T-------+навания (мс) ¦              ¦

   ¦                 ¦прямое   ¦обрат- ¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦направле-¦ное на-¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦ние -->  ¦правле-¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦         ¦ние <--¦             ¦              ¦

   ¦                 +-----T---+---T---+             ¦              ¦

   ¦                 ¦ 1СК ¦2СК¦1СК¦2СК¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦        1        ¦  2  ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦      6      ¦      7       ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦                       МЕСТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ                       ¦

   +-----------------T-----T---T---T---T-------------T--------------+

   ¦1. КОНТРОЛЬ ИС-  ¦1    ¦1/0¦1  ¦1/0¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦ХОДНОГО СОСТОЯНИЯ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦2. ЗАНЯТИЕ       ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦1 этап -->       ¦1    ¦0/1¦1  ¦1/0¦10 - 20      ¦Блокировка от ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦занятия       ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦встречным сое-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦динением      ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦2 этап -->       ¦1/0  ¦1  ¦1  ¦0  ¦20 - 30      ¦Передача сиг- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦нала по 1СК   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦через 70 - 80 ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦мс после сня- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦тия сигнала по¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦2СК является  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦сигналом ЗАНЯ-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ТИЕ           ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦3 этап <--       ¦0    ¦1  ¦1  ¦0/1¦20 - 30      ¦ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ¦

   ¦(ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)  ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦гарантирует   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦готовность к  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦приему номера ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦декадным кодом¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦3. НОМЕР ВЫЗЫВАЕ-¦     ¦   ¦   ¦   ¦20 - 30 для  ¦              ¦

   ¦МОГО АБОНЕНТА    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦импульса и   ¦              ¦

   ¦(декадный код)   ¦     ¦   ¦   ¦   ¦интервала (по¦              ¦

   ¦-->              ¦     ¦   ¦   ¦   ¦исходным дан-¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦ным);        ¦              ¦

   ¦Импульс          ¦0/1  ¦1  ¦1  ¦1  ¦150 - 200 для¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦определения  ¦              ¦

   ¦Пауза            ¦1/0  ¦1  ¦1  ¦1  ¦окончания се-¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦рии          ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦4. ОТВЕТ, ЗАПРОС ¦0    ¦1  ¦1/0¦1  ¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦АОН <--          ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦5. ОТБОЙ ВЫЗЫВАЕ-¦0    ¦1  ¦0/1¦1  ¦20 - 30      ¦При отбое вы- ¦

   ¦МОГО АБОНЕНТА,   ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦зываемого або-¦

   ¦СНЯТИЕ ЗАПРОСА   ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦нента вызываю-¦

   ¦АОН <--          ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦щему абоненту ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦передается    ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦зуммерный сиг-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦нал "ЗАНЯТО"  ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦6. РАЗЪЕДИНЕНИЕ  ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦1. 2 этап пос-¦

   ¦после ответа и   ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ле освобожде- ¦

   ¦возвращение в ис-¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ния входящего ¦

   ¦ходное состояние ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦интерфейса.   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦2. Восстанов- ¦

   ¦1 этап -->       ¦0/1  ¦1  ¦0  ¦1  ¦150 - 200    ¦ление исходно-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦го состояния  ¦

   ¦2 этап <--       ¦1    ¦1  ¦0/1¦1  ¦20 - 30      ¦исходящей сто-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦роны после ОТ-¦

   ¦3 этап --><--    ¦1    ¦1/0¦1  ¦1/0¦20 - 30      ¦ВЕТА (снятие 0¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦по 1СК с вхо- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦дящей стороны)¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦и освобождение¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦исходящего ин-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦терфейса, но  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦не ранее чем  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦через 30 мс   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦после снятия  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦сигнала 0 по  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦1СК с исходя- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦щей стороны.  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦3. Восстанов- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ление исходно-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦го состояния  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦входящей сто- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦роны после    ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦восстановления¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦контрольной   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦цепи, но не   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ранее 30 мс   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦после снятия  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦передачи 0 по ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦1СК           ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦7. РАЗЪЕДИНЕНИЕ  ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦1. После фик- ¦

   ¦до ответа или    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦сации на вхо- ¦

   ¦после отбоя выз- ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦дящей стороне ¦

   ¦ванного абонента ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦снятия сигнала¦

   ¦и возвращение в  ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦по 1СК исклю- ¦

   ¦исходное состоя- ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦чается подача ¦

   ¦ние              ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦в канал сигна-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ла "Ответ".   ¦

   ¦1 этап -->       ¦0/1  ¦1  ¦1  ¦1  ¦20 - 30 (фик-¦2. Исходящая  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦сация снятия ¦сторона ожида-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦сигнала по   ¦ет сигнал "От-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦1СК);        ¦вет" с входя- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦150 - 200    ¦щей стороны 80¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦(фиксация    ¦- 120 мс.     ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦разъединения)¦3. Восстанов- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ление исходя- ¦

   ¦2 этап <--       ¦1    ¦1/0¦1  ¦1/0¦20 - 30      ¦щего состояния¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦на исходящей  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦стороне через ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦80 - 120 мс   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦при отсутствии¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦встречного    ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦сигнала "От-  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦вет"          ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦8. РАЗЪЕДИНЕНИЕ с¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦одновременным    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦поступлением сиг-¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦нала ОТВЕТ       ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦1 этап -->       ¦0/1  ¦1  ¦1  ¦1  ¦150 - 200    ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦(фиксация    ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦разъединения)¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦2 этап <--       ¦1    ¦1  ¦1/0¦1  ¦20 - 30      ¦Поступление   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦сигнала "От-  ¦

   ¦3 этап <--       ¦1    ¦1  ¦0/1¦1  ¦20 - 30      ¦вет" до окон- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦чания 80 - 120¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦мс            ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦4 этап --><--    ¦1    ¦1/0¦1  ¦1/0¦20 - 30      ¦Восстановление¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦исходного сос-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦тояния исходя-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦щей стороны   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦после распоз- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦навания снятия¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ОТВЕТА.       ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦Восстановление¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦исходного сос-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦тояния входя- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦щей стороны   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦через 30 мс   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦после снятия  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ОТВЕТА        ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦9. БЛОКИРОВКА    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦КАНАЛА           ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦а) для исходящей ¦1    ¦0  ¦1  ¦0/1¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦связи <--        ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦б) для входящей  ¦1    ¦0/1¦1  ¦0  ¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦связи -->        ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦                    МЕЖДУГОРОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ                    ¦

   +-----------------T-----T---T---T---T-------------T--------------+

   ¦1. КОНТРОЛЬ ИС-  ¦1    ¦1/0¦1  ¦1/0¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦ХОДНОГО СОСТОЯНИЯ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦--><--           ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦2. ЗАНЯТИЕ       ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦1 этап -->       ¦1/0  ¦0  ¦1  ¦0  ¦10 - 20      ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦2 этап <--       ¦0    ¦0  ¦1  ¦0/1¦10 - 20      ¦ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ¦

   ¦(подтверждение)  ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦гарантирует   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦готовность к  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦приему номера ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦декадным кодом¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦3 этап -->       ¦0    ¦0/1¦1  ¦1  ¦20 - 30      ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦3. НОМЕР ВЫЗЫВАЕ-¦     ¦   ¦   ¦   ¦20 - 30 для  ¦              ¦

   ¦МОГО АБОНЕНТА    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦импульса и   ¦              ¦

   ¦(декадный код)   ¦     ¦   ¦   ¦   ¦интервала;   ¦              ¦

   ¦-->              ¦     ¦   ¦   ¦   ¦150 - 200 для¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦определения  ¦              ¦

   ¦Импульс          ¦0/1  ¦1  ¦1  ¦1  ¦окончания се-¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦рии          ¦              ¦

   ¦Пауза            ¦1/0  ¦1  ¦1  ¦1  ¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦4. АБОНЕНТ СВОБО-¦0    ¦1  ¦1/0¦1/0¦150 - 200    ¦На входящей   ¦

   ¦ДЕН или ОТБОЙ ВЫ-¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦стороне пере- ¦

   ¦ЗЫВАЕМОГО АБОНЕН-¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦дача 0 по 1СК ¦

   ¦ТА после ответа  ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦должна начи-  ¦

   ¦<--              ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦наться не ра- ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+нее чем пере- ¦

   ¦5. АБОНЕНТ ЗАНЯТ ¦0    ¦1  ¦1/0¦1  ¦150 - 200    ¦дача 0 по 2СК ¦

   ¦<--              ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦6. РАЗЪЕДИНЕНИЕ  ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦1. После фик- ¦

   ¦до поступления   ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦сации снятия  ¦

   ¦сигналов АБОНЕНТ ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦сигнала по 1СК¦

   ¦СВОБОДЕН или АБО-¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦на входящей   ¦

   ¦НЕНТ ЗАНЯТ       ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦стороне исклю-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦чается переда-¦

   ¦1 этап -->       ¦0/1  ¦1  ¦1  ¦1  ¦20 - 30 (фик-¦ча встречных  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦сация снятия ¦сигналов.     ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦сигнала по   ¦2. Исходящая  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦1СК);        ¦сторона ожида-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦150 - 200    ¦ет сигналы с  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦(фиксация    ¦входящей сто- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦разъединения)¦роны 80 - 120 ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦мс.           ¦

   ¦2 этап --><--    ¦1    ¦1/0¦1  ¦1/0¦20 - 30      ¦3. Восстанов- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ление исходно-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦го состояния  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦на исходящей  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦стороне через ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦80 - 120 мс   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦при отсутствии¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦встречного    ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦сигнала       ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦7. РАЗЪЕДИНЕНИЕ с¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦одновременным    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦поступлением     ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦АБОНЕНТ СВОБОДЕН ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦или АБОНЕНТ ЗАНЯТ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦1 этап -->       ¦0/1  ¦1  ¦1  ¦1  ¦150 - 200    ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦фиксация     ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦разъединения ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦2 этап <--       ¦1    ¦1  ¦1/0¦X  ¦20 - 30      ¦Поступление   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦сигнала АБО-  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦НЕНТ СВОБОДЕН ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦и АБОНЕНТ ЗА- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦НЯТ до оконча-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ния 80 - 120  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦мс            ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦3 этап <--       ¦1    ¦1  ¦0/1¦X/1¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦4 этап --><--    ¦1    ¦0  ¦1  ¦0  ¦20 - 30      ¦Исходящая сто-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦рона выдает   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦сигнал 0 по   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦2СК после     ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦прекращения   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦передачи 0 по ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦1СК с входящей¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦стороны       ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦8. ВЫЗОВ -->     ¦0    ¦1/0¦0  ¦0  ¦150 - 200    ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦9. ОТВЕТ <--     ¦0    ¦X  ¦0/1¦0/1¦20 - 30      ¦Прекращение   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦передачи 0 по ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦1СК должно    ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦обеспечиваться¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦не позднее чем¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦по 2СК        ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦10. РАЗЪЕДИНЕНИЕ ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦1) передача 0 ¦

   ¦в состоянии АБО- ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦по 2СК исходя-¦

   ¦НЕНТ СВОБОДЕН и  ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦щей стороны не¦

   ¦возвращение в ис-¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ранее чем че- ¦

   ¦ходное состояние ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦рез 30 мс пос-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ле снятия 0 по¦

   ¦1 этап -->       ¦0/1  ¦1  ¦0  ¦0  ¦150 - 200    ¦1СК с входящей¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦стороны и 2СК ¦

   ¦2 этап <--       ¦1    ¦1  ¦0/1¦0/1¦20 - 30      ¦снятия с исхо-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦дящей стороны ¦

   ¦3 этап --><--    ¦1    ¦1/0¦1  ¦1/0¦20 - 30      ¦2) сигнал 0 по¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦2СК выдается с¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦входящей сто- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦роны после    ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦восстановления¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ее исходного  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦состояния, но ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦не ранее чем  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦через 30 мс   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦после снятия  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦сигнала 0 по  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦1СК и 2СК вхо-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦дящей сторо-  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ной, чтобы    ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦исключить лож-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ное занятие   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦встречной сто-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦роны междуго- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦родным соеди- ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦нением        ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦11. РАЗЪЕДИНЕНИЕ ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦в состоянии АБО- ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦НЕНТ ЗАНЯТ и     ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦возвращение в ис-¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦ходное состояние ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦1 этап -->       ¦0/1  ¦X  ¦0  ¦1  ¦150 - 200    ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦2 этап <--       ¦1    ¦1  ¦0/1¦1  ¦20 - 30      ¦См. примечание¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦к пункту 10   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦3 этап --><--    ¦1    ¦1/0¦1  ¦1/0¦20 - 30      ¦              ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦12. РАЗЪЕДИНЕНИЕ ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦Исходящая сто-¦

   ¦в состоянии ОТВЕТ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦рона после    ¦

   ¦или ЗАНЯТИЕ и    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦снятия 0 по   ¦

   ¦возвращение в ис-¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦1СК сигнал ис-¦

   ¦ходное состояние ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦ходного состо-¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦яния 0 по 2СК ¦

   ¦1 этап -->       ¦0/1  ¦1  ¦1  ¦1  ¦150 - 200    ¦может передать¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦после ожидания¦

   ¦2 этап --><--    ¦1    ¦1/0¦1  ¦1/0¦20 - 30      ¦80 - 120 мс   ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦сигнала АБО-  ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦НЕНТ СВОБОДЕН ¦

   +-----------------+-----+---+---+---+-------------+--------------+

   ¦13. БЛОКИРОВКА   ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦а) для исходящей ¦1    ¦0  ¦1  ¦0/1¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦связи <--        ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦                 ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   ¦б) для входящей  ¦1    ¦0/1¦1  ¦0  ¦20 - 30      ¦              ¦

   ¦связи -->        ¦     ¦   ¦   ¦   ¦             ¦              ¦

   L-----------------+-----+---+---+---+-------------+---------------

       Примечание.   При  реализации  кода  необходимо   предусмотреть

   преимущество при встречных вызовах для связи в направлении "сверху-

   вниз" (от вышестоящей по иерархии станции к нижестоящей).

       При  этом после передачи сигнала "Занятие" на исходящей стороне

   должно  обеспечиваться ожидание встречного занятия, а в случае  его

   поступления  -  сохранение или прекращение исходящего  занятия  (по

   исходным   данным)   с  передачей  вызывающему   абоненту   сигнала

   "Занято",  либо осуществляется посылка установления  соединения  по

   другой СЛ.

       5.7.  Сигнальный  код  передачи  линейных  сигналов  батарейным

   способом  по трехпроводным СЛМ при связи междугородного коммутатора

   с АТС

                                                           Таблица 5.6

                   СИГНАЛЬНЫЙ КОД ПЕРЕДАЧИ ЛИНЕЙНЫХ

           СИГНАЛОВ БАТАРЕЙНЫМ СПОСОБОМ ПО ТРЕХПРОВОДНЫМ СЛМ

              ПРИ СВЯЗИ МЕЖДУГОРОДНОГО КОММУТАТОРА С АТС

   -----------T--------T-----------------T-----------------T--------------¬

   ¦  Сигнал  ¦Направ- ¦Состояние прово- ¦Состояние прово- ¦  Примечание  ¦

   ¦          ¦ление   ¦дов на стороне   ¦дов на стороне   ¦              ¦

   ¦          ¦передачи¦МТС (Ом)         ¦АТС (Ом)         ¦              ¦

   ¦          ¦и провод+-----------------+-----------------+              ¦

   ¦          ¦        ¦исходящая сторона¦входящая сторона ¦              ¦

   ¦          ¦        +-----T-----T-----+-----T-----T-----+              ¦

   ¦          ¦        ¦  a  ¦  b  ¦  c  ¦  a  ¦  b  ¦  c  ¦              ¦

   +----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------+

   ¦    1     ¦   2    ¦     3     ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦      8       ¦

   +----------+--------+-----------+-----+-----+-----+-----+--------------+

   ¦1. Исход- ¦c       ¦изоляция   ¦"+"  ¦"+"  ¦"-"  ¦"-"  ¦Должна быть   ¦

   ¦ное       ¦<--     ¦           ¦через¦через¦через¦через¦предусмотрена ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦12000¦1000 ¦1000 ¦50 - ¦возможность   ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦или  ¦     ¦     ¦600  ¦изменения со- ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦изо- ¦     ¦     ¦     ¦противления   ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦ля-  ¦     ¦     ¦     ¦провода "c"   ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦ция  ¦     ¦     ¦     ¦при помощи ди-¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦рективы или   ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦перемычек     ¦

   +----------+--------+-----------+-----+     ¦     ¦     +--------------+

   ¦2. Занятие¦a, b, c ¦шлейф через¦"+"  ¦     ¦     ¦     ¦Занятие со    ¦

   ¦1 этап    ¦-->     ¦600 Ом     ¦через¦     ¦     ¦     ¦стороны МТС по¦

   ¦          ¦        ¦           ¦15 - ¦     ¦     ¦     ¦проводам "a" и¦

   ¦          ¦        ¦           ¦300  ¦     ¦     ¦     ¦"b", "c",     ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦удержание по  ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦проводу "c"   ¦

   +----------+--------+           ¦     ¦     +-----+-----+--------------+

   ¦2 этап    ¦c       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦"-"  ¦2 этап занятия¦

   ¦          ¦-->     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦через¦и подача зум- ¦

   ¦          ¦<--     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦8000 ¦мера "Ответ   ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦станции" ха-  ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦рактеризует   ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦готовность АТС¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦к приему им-  ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦пульсов набора¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦номера        ¦

   +----------+--------+-----------+     ¦     ¦     ¦     +--------------+

   ¦3. Набор  ¦a, b (b)¦изоляция   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦Набор номера  ¦

   ¦номера    ¦-->     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦может произво-¦

   ¦(декадный ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦диться зазем- ¦

   ¦код)      ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦лением "b" в  ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦такт с импуль-¦

   ¦Импульс   ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦сами. Послед- ¦

   +----------+        +-----------+     ¦     ¦     ¦     ¦ний интервал  ¦

   ¦Интервал и¦        ¦шлейф через¦     ¦     ¦     ¦     ¦не короче 400 ¦

   ¦между се- ¦        ¦600 Ом     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦мс.           ¦

   ¦риями     ¦        ¦или        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦Распознавание ¦

   ¦          ¦        +-----T-----+     ¦     ¦     ¦     ¦импульса, ин- ¦

   ¦          ¦        ¦изо- ¦"+"  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦тервала - 20 -¦

   ¦          ¦        ¦ляция¦через¦     ¦     ¦     ¦     ¦30 мс.        ¦

   ¦          ¦        ¦     ¦0 -  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦Распознавание ¦

   ¦          ¦        ¦     ¦60   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦межсерийного  ¦

   ¦          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦интервала 150 ¦

   ¦          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦- 200 мс      ¦

   +----------+--------+-----+-----+     ¦     ¦     ¦     +--------------+

   ¦4. Ожида- ¦        ¦шлейф через¦     ¦     ¦     ¦     ¦              ¦

   ¦ние окон- ¦        ¦600 Ом     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦              ¦

   ¦чания сое-¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦              ¦

   ¦динения   ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦              ¦

   +----------+--------+-----------+     +-----+     +-----+--------------+

   ¦5. Абонент¦c       ¦изоляция   ¦     ¦"-"  ¦     ¦"-"  ¦              ¦

   ¦свободен  ¦<--     ¦или        ¦     ¦через¦     ¦через¦              ¦

   ¦(отбой    ¦        ¦шлейф через¦     ¦1000 ¦     ¦50 - ¦              ¦

   ¦абонента) ¦        ¦600 Ом     ¦     ¦     ¦     ¦600  ¦              ¦

   +----------+--------+-----------+     ¦     ¦     ¦     +--------------+

   ¦6. Вызов  ¦a (b)   ¦"+" через  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦Посылка вызова¦

   ¦          ¦-->     ¦0 - 60     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦по "a" или "b"¦

   +----------+--------+-----------+     +-----+     +-----+--------------+

   ¦7. Ответ  ¦c       ¦изоляция   ¦     ¦+200 ¦     ¦"-"  ¦              ¦

   ¦          ¦<--     ¦или        ¦     ¦кОм  ¦     ¦через¦              ¦

   ¦          ¦        ¦шлейф через¦     ¦     ¦     ¦8000 ¦              ¦

   +----------+--------+600 Ом     ¦     ¦     ¦     +-----+--------------+

   ¦8. Абонент¦c       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦"-"  ¦Пульсация: по-¦

   ¦занят, не-¦<--     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦через¦сылка и интер-¦

   ¦доступен  ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦600/ ¦вал 0,5 - 0,7 ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦8000 ¦с. В случае   ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦недоступности ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦по "a" и "b"  ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦дополнительно ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦передается    ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦зуммерный сиг-¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦нал "Занято"  ¦

   +----------+--------+-----------+-----+-----+-----+-----+--------------+

   ¦9. Разъ-  ¦c       ¦изоляция   ¦Бес- ¦      Любое      ¦              ¦

   ¦единение  ¦-->     ¦           ¦ко-  ¦  из указанных   ¦              ¦

   ¦на любом  ¦        ¦           ¦неч- ¦ выше состояний  ¦              ¦

   ¦этапе     ¦        ¦           ¦ность¦                 ¦              ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦=<   ¦                 ¦              ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦(0,5)¦                 ¦              ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦мА   ¦                 ¦              ¦

   +----------+--------+-----------+-----+-----T-----T-----+              ¦

   ¦10. Блоки-¦c       ¦изоляция   ¦"+"  ¦"+"  ¦"-"  ¦бес- ¦              ¦

   ¦ровка     ¦<--     ¦           ¦через¦через¦через¦ко-  ¦              ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦12000¦1000 ¦1000 ¦неч- ¦              ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦ность¦              ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦(0,3)¦              ¦

   ¦          ¦        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦мА   ¦              ¦

   L----------+--------+-----------+-----+-----+-----+-----+---------------

       Примечание.  В  этапах  4,  5,  7,  8  сторона  АТС  не  должна

   реагировать на состояние шлейфа проводов "a" и "b".

       5.8. Сигнальные коды передачи линейных сигналов на частоте 2600

   Гц

       5.8.1.  Сигнальный код передачи линейных сигналов  по  заказно-

   соединительным  линиям  на частоте 2600 Гц  представлен  в  таблице

   5.7.

                                                           Таблица 5.7

               СИГНАЛЬНЫЙ КОД ПЕРЕДАЧИ ЛИНЕЙНЫХ СИГНАЛОВ

          ПО ЗАКАЗНО-СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ НА ЧАСТОТЕ 2600 ГЦ

   ----------------T---------------T-----------------T--------------¬

   ¦    Сигнал     ¦  Конструкция  ¦  Длительность,  ¦Время распоз- ¦

   ¦               ¦               ¦       мс        ¦навания, мс   ¦

   +---------------+---------------+-----------------+--------------+

   ¦       1       ¦       2       ¦        3        ¦      4       ¦

   +---------------+---------------+-----------------+--------------+

   ¦                       Прямое направление                       ¦

   +---------------T---------------T-----------------T--------------+

   ¦1. ЗАНЯТИЕ     ¦Один импульс   ¦200 +/- 5        ¦100 - 150     ¦

   +---------------+---------------+-----------------+--------------+

   ¦2. НОМЕР ВЫЗЫ- ¦Серия импульсов¦Импульс 50 +/- 3 ¦20 - 30       ¦

   ¦ВАЕМОГО АБО-   ¦               ¦Интервал 50 +/- 3¦20 - 30       ¦

   ¦НЕНТА          ¦               ¦Межсерийный ин-  ¦              ¦

   ¦(декадный код) ¦               ¦тервал 675 +/- 25¦              ¦

   +---------------+---------------+-----------------+--------------+

   ¦3. РАЗЪЕДИНЕНИЕ¦Непрерывный    ¦Не менее 850     ¦280 - 420     ¦

   ¦               ¦сигнал до полу-¦                 ¦              ¦

   ¦               ¦чения сигнала  ¦                 ¦              ¦

   ¦               ¦"Освобождение" ¦                 ¦              ¦

   +---------------+---------------+-----------------+--------------+

   ¦                      Обратное направление                      ¦

   +---------------T---------------T-----------------T--------------+

   ¦4. ЗАПРОС АОН, ¦Один импульс   ¦200 +/- 5        ¦100 - 150     ¦

   ¦ОТВЕТ          ¦               ¦                 ¦              ¦

   +---------------+---------------+-----------------+--------------+

   ¦5. СНЯТИЕ ЗАП- ¦Два импульса   ¦Имп. 200 +/- 5   ¦100 - 150     ¦

   ¦РОСА           ¦               ¦Интер. 100 +/- 5 ¦20 - 30       ¦

   ¦               ¦               ¦                 ¦---------     ¦

   ¦               ¦               ¦                 ¦120 - 180     ¦

   +---------------+---------------+-----------------+--------------+

   ¦6. АБОНЕНТ СВО-¦Зуммер "Конт-  ¦                 ¦              ¦

   ¦БОДЕН          ¦роль посылки   ¦                 ¦              ¦

   ¦               ¦вызова"        ¦                 ¦              ¦

   +---------------+---------------+-----------------+--------------+

   ¦7. ЗАНЯТО      ¦Зуммер "Занято"¦                 ¦              ¦

   +---------------+---------------+-----------------+--------------+

   ¦8. ОТБОЙ       ¦Серия импульсов¦Имп. 200 +/- 5   ¦100 - 150     ¦

   ¦               ¦               ¦Интер. 100 +/- 5 ¦20 - 30       ¦

   ¦               ¦               ¦                 ¦---------     ¦

   ¦               ¦               ¦                 ¦120 - 180     ¦

   +---------------+---------------+-----------------+--------------+

   ¦9. ОСВОБОЖДЕНИЕ¦Непрерывный    ¦-                ¦100 - 150     ¦

   ¦               ¦сигнал до прек-¦                 ¦              ¦

   ¦               ¦ращения сигнала¦                 ¦              ¦

   ¦               ¦разъединения   ¦                 ¦              ¦

   +---------------+---------------+-----------------+--------------+

   ¦10. БЛОКИРОВКА ¦Непрерывный    ¦-                ¦100 - 150     ¦

   ¦               ¦сигнал до конца¦                 ¦              ¦

   ¦               ¦блокировки     ¦                 ¦              ¦

   L---------------+---------------+-----------------+---------------

       Примечания.  1.  120  -  180  мс -  время  ожидания  следующего

   импульса в серии импульсов.

       2.  Если  в  течение выдержки времени 20 - 40  с  после  начала

   передачи  сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ не будет принят сигнал ОСВОБОЖДЕНИЕ,

   то передачу непрерывного сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ следует прекратить  и

   передавать сигнал РАЗЪЕДИНЕНИЕ импульсами длительностью 1000  мс  с

   интервалами 5 мин. до получения сигнала ОСВОБОЖДЕНИЕ.

       3. Время распознавания межсерийного интервала не более 400 мс.

       4.   Длительность  интервалов  в  декадной  серии  определяется

   скоростью принимаемых от АТС импульсов набора.

       5.8.2.   Сигнальный   код   передачи   линейных   сигналов   по

   соединительным линиям междугородным на частоте 2600 Гц  представлен

   в таблице 5.8.

                                                           Таблица 5.8

                   СИГНАЛЬНЫЙ КОД ПЕРЕДАЧИ ЛИНЕЙНЫХ

            СИГНАЛОВ ПО СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ МЕЖДУГОРОДНЫМ

                          НА ЧАСТОТЕ 2600 ГЦ

   -----------------T---------------T-----------------T-------------¬

   ¦     Сигнал     ¦  Конструкция  ¦  Длительность,  ¦Время распоз-¦

   ¦                ¦               ¦       мс        ¦навания, мс  ¦

   +----------------+---------------+-----------------+-------------+

   ¦       1        ¦       2       ¦        3        ¦      4      ¦

   +----------------+---------------+-----------------+-------------+

   ¦                       Прямое направление                       ¦

   +----------------T---------------T-----------------T-------------+

   ¦1. ЗАНЯТИЕ      ¦Один импульс   ¦200 +/- 5        ¦100 - 150    ¦

   +----------------+---------------+-----------------+-------------+

   ¦2. НОМЕР ВЫЗЫВА-¦Серия импульсов¦Импульс 50 +/- 3 ¦             ¦

   ¦ЕМОГО АБОНЕНТА  ¦               ¦Интервал 50 +/- 3¦             ¦

   ¦(декадный код)  ¦               ¦                 ¦             ¦

   +----------------+---------------+-----------------+-------------+

   ¦3. ПОВТОРНЫЙ    ¦Серия импульсов¦Импульс 200 +/- 5¦100 - 150    ¦

   ¦ВЫЗОВ           ¦               ¦Интервал         ¦20 - 30      ¦

   ¦                ¦               ¦100 +/- 5        ¦---------    ¦

   ¦                ¦               ¦                 ¦120 - 180    ¦

   +----------------+---------------+-----------------+-------------+

   ¦4. РАЗЪЕДИНЕНИЕ ¦Непрерывный    ¦Не менее 850     ¦280 - 420    ¦

   ¦                ¦сигнал до полу-¦                 ¦             ¦

   ¦                ¦чения сигнала  ¦                 ¦             ¦

   ¦                ¦"Освобождение" ¦                 ¦             ¦

   +----------------+---------------+-----------------+-------------+

   ¦                      Обратное направление                      ¦

   +----------------T---------------T-----------------T-------------+

   ¦5. АБОНЕНТ СВО- ¦Непрерывный    ¦>= 200 +/- 5     ¦100 - 150    ¦

   ¦БОДЕН           ¦сигнал до отве-¦                 ¦             ¦

   ¦                ¦та             ¦                 ¦             ¦

   +----------------+---------------+-----------------+-------------+

   ¦6. ОТВЕТ        ¦Прекращение    ¦-                ¦-            ¦

   ¦                ¦сигнала АБОНЕНТ¦                 ¦             ¦

   ¦                ¦СВОБОДЕН       ¦                 ¦             ¦

   +----------------+---------------+-----------------+-------------+

   ¦7. ОТБОЙ        ¦Серия импульсов¦Импульс 200 +/- 5¦100 - 150    ¦

   ¦                ¦               ¦Интервал         ¦20 - 30      ¦

   ¦                ¦               ¦100 +/- 5        ¦---------    ¦

   ¦                ¦               ¦                 ¦120 - 180    ¦

   +----------------+---------------+-----------------+-------------+

   ¦8. ПОВТОРНЫЙ    ¦Прекращение    ¦-                ¦-            ¦

   ¦ОТВЕТ           ¦сигнала ОТБОЙ  ¦                 ¦             ¦

   +----------------+---------------+-----------------+-------------+

   ¦9. ЗАНЯТО       ¦Два импульса   ¦Импульс 200 +/- 5¦100 - 150    ¦

   ¦                ¦               ¦Интервал         ¦20 - 30      ¦

   ¦                ¦               ¦100 +/- 5        ¦---------    ¦

   ¦                ¦               ¦                 ¦120 - 180    ¦

   +----------------+---------------+-----------------+-------------+

   ¦10. ОСВОБОЖДЕНИЕ¦Непрерывный    ¦-                ¦100 - 150    ¦

   ¦                ¦сигнал до прек-¦                 ¦             ¦

   ¦                ¦ращения сигнала¦                 ¦             ¦

   ¦                ¦РАЗЪЕДИНЕНИЕ   ¦                 ¦             ¦

   +----------------+---------------+-----------------+-------------+

   ¦11. БЛОКИРОВКА  ¦Непрерывный    ¦-                ¦100 - 150    ¦

   ¦                ¦сигнал до конца¦                 ¦             ¦

   ¦                ¦блокировки     ¦                 ¦             ¦

   L----------------+---------------+-----------------+--------------

       Примечания.  1.  120  -  180  мс -  время  ожидания  следующего

   импульса в серии импульсов.

       2.  Если  в  течение выдержки времени 20 - 40  с  после  начала

   передачи  сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ не будет принят сигнал ОСВОБОЖДЕНИЕ,

   то передачу непрерывного сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ следует прекратить  и

   передавать сигнал РАЗЪЕДИНЕНИЕ импульсами длительностью 1000  мс  с

   интервалами 5 мин. до получения сигнала ОСВОБОЖДЕНИЕ.

       3. Время распознавания межсерийного интервала не более 400 мс.

       5.9.  Условия приема и передачи линейных сигналов в разговорном

   тракте на частоте 2600 Гц

       Характеристики  условий приема и передачи линейных  сигналов  в

   разговорном спектре приведены в таблице 5.9.

                                                           Таблица 5.9

              УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ЛИНЕЙНЫХ СИГНАЛОВ

                         В РАЗГОВОРНОМ ТРАКТЕ

   ----------------------------------------------------T------------¬

   ¦                      Параметр                     ¦  Величина  ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦                         1                         ¦     2      ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦Передача:                                          ¦            ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦1. Сигнальная частота, Гц:                         ¦            ¦

   ¦- при настройке                                    ¦2600 +/- 1  ¦

   ¦- в условиях эксплуатации                          ¦2600 +/- 6  ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦2. Уровень мощности сигнальной частоты на нагрузке ¦-9,5 +/- 1  ¦

   ¦600 Ом, дБмО                                       ¦            ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦3. Уровень остатков тока сигнальной частоты в      ¦-50         ¦

   ¦отсутствии сигнала, дБмО, не более                 ¦            ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦4. Коэффициент нелинейных искажений, %, не более   ¦5           ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦Прием:                                             ¦            ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦1. Условия срабатывания приемника                  ¦            ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦1.1. Сигнальная частота, Гц                        ¦2600 +/- 15 ¦

   ¦1.2. Абсолютный уровень, дБ                        ¦-15,0...+4,0¦

   ¦1.3. Уровень сопровождающего сигнальную частоту    ¦-35         ¦

   ¦шума с равномерным энергетическим спектром в полосе¦            ¦

   ¦частот 300 - 3400, дБмО                            ¦            ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦2. Условия несрабатывания приемника                ¦            ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦2.1. Сигнальная частота, Гц, при уровне            ¦2600 +/- 100¦

   ¦-15...+4,0 дБ                                      ¦и более     ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦2.2. Уровень мощности сигнальной частоты, дБ,      ¦-26         ¦

   ¦не менее при сигнальной частоте (2600 +/- 15) Гц   ¦            ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦3. Искажения длительности сигнала на выходе        ¦+/- 4,0     ¦

   ¦приемника, мс, не более                            ¦            ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦4. Время защиты от распознавания ложных линейных   ¦100 - 150   ¦

   ¦сигналов из-за сигналов из-за разговорных токов, мс¦            ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦5. Среднее количество ложных срабатываний за       ¦1           ¦

   ¦10 часов работы от разговорных токов в полосе      ¦            ¦

   ¦частот 0,3...3,4 кГц, не более                     ¦            ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦6. Задержка отключения разговорного тракта приема  ¦50 - 75     ¦

   ¦с момента поступления частотного сигнала, мс       ¦            ¦

   +---------------------------------------------------+------------+

   ¦7. Задержка восстановления разговорного тракта     ¦20          ¦

   ¦после распознавания снятия линейного сигнала, мс,  ¦            ¦

   ¦не более                                           ¦            ¦

   L---------------------------------------------------+-------------

              6. Сигналы управления (регистровые сигналы)

       6.1. Назначение сигналов управления

       Сигналами  управления  являются  адресные  сигналы  и  сигналы,

   обеспечивающие   передачу  адресной  информации,  необходимой   для

   управления установлением соединения.

       Сигналы    управления   передаются   по   абонентским   линиям,

   соединительным  линиям  и  каналам между управляющими  устройствами

   станций  и  узлов в процессе установления соединения как в  прямом,

   так и в обратном направлениях.

       6.2. Состав сигналов управления

       В состав сигналов управления входит информация, необходимая для

   управления  установлением соединения (номерная адресная  информация

   вызываемого  и вызывающего абонентов, категория вызова и  категория

   абонентской   установки),  а  также  информация   о   включении   и

   выключении  дополнительных устройств, участвующих в соединениях,  и

   др.

       6.3. Способы передачи сигналов управления

       6.3.1.  Основными способами передачи сигналов управления  между

   цифровыми  станциями является сигнализация N  7  по  общему  каналу

   сигнализации.  Сигнализация представлена в  разделе  11  настоящего

   РД.

       Для   связи   цифровых  УПАТС  с  цифровыми  АТС  рекомендуется

   применение сигнализации EDSS1. Сигнализация представлена в  разделе

   10 настоящего РД.

       6.3.2.  В  качестве  дополнительных способов передачи  сигналов

   управления  между  цифровыми станциями и при  связи  с  аналоговыми

   станциями допускаются следующие:

       - на зоновых сетях (внутризоновых и местных):

       а) на местных телефонных сетях - многочастотный способ передачи

   по разговорному тракту кодом "2 из 6" по методам:

       1) "импульсный челнок" для передачи номера вызываемого абонента

   Б;

       2)  "безынтервальный  пакет"  для передачи  номера  вызывающего

   абонента А;

       Примечания.  1.  На  переходный  период  для  передачи   номера

   вызываемого  абонента  допускается  применение  декадного  кода   с

   передачей его по трактам линейной сигнализации.

       2.  При  связи со станциями, которые требуют передачи  сигналов

   управления  декадным кодом, начало установления  соединения  должно

   обеспечиваться  после  приема  цифр,  определяющих  направление   к

   данной станции.

       б)  на внутризоновых сетях - многочастотный способ передачи  по

   разговорному тракту кодом "2 из 6" по методам:

       1) "импульсный пакет" с одним запросом по ЗСЛ (МЧ-ИП1);

       2) "импульсный челнок" по СЛМ (МЧ-ИЧ);

       Примечание.   На   переходный  период  допускается   применение

   декадного   кода  (по  СЛМ)  и  многочастотного  кода   по   методу

   "безынтервальный   пакет"   для   передачи   номера   и   категории

   вызывающего  абонента  в сочетании с декадным  кодом  для  передачи

   номера вызываемого абонента Б по ЗСЛ (МЧ-БП + ДЕК).

       -  на  междугородной  телефонной сети -  многочастотный  способ

   передачи  кодом  "2 из 6" по методу "импульсный пакет"  (МЧ-ИП2)  с

   одним запросом.

       6.3.3.    Состав    сигналов   управления,   передаваемых    по

   индивидуальным  трактам на местных, внутризоновых  и  междугородных

   сетях, и способы их передачи приведены в таблицах 6.1 - 6.4.

       6.3.4.  На  местных  и  внутризоновых  сетях  предусматривается

   передача  сигналов управления как по участкам, так  и  из  конца  в

   конец.

       Передача   декадного  набора  производится  с  трансляцией   на

   промежуточных станциях (узлах).

       На   междугородной   сети   рекомендуется   передача   сигналов

   управления по участкам (из пункта в пункт) с накоплением.

       6.3.5.  Сигналы  управления передаются по сети  в  предответном

   состоянии,  за  исключением участков СЛ и ЗСЛ, на которых  возможна

   передача как в ответном, так и в предответном состоянии:

       - по СЛ:

       а) в предответном состоянии сигналы передаются декадным кодом и

   по методу "импульсный челнок";

       б)   в   ответном  состоянии  сигналы  передаются   по   методу

   "безынтервальный пакет";

       - по ЗСЛ:

       а) в предответном состоянии сигналы передаются декадным кодом и

   по методу "импульсный пакет" с одним запросом (ИП1);

       б)   в   ответном  состоянии  сигналы  передаются   по   методу

   "безынтервальный пакет".

       6.3.6.  Состав сигналов управления, передаваемых многочастотным

   способом кодом "2 из 6" по методу "импульсный челнок" на местных  и

   внутризоновых сетях (СЛ, СЛМ), представлен в таблице 6.1.

                                                           Таблица 6.1

                      СОСТАВ СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ,

          ПЕРЕДАВАЕМЫХ МНОГОЧАСТОТНЫМ СПОСОБОМ КОДОМ "2 ИЗ 6"

               ПО МЕТОДУ "ИМПУЛЬСНЫЙ ЧЕЛНОК" НА МЕСТНЫХ

                    И ВНУТРИЗОНОВЫХ СЕТЯХ (СЛ, СЛМ)

   -------------------------------------------------T---------------¬

   ¦                     Сигнал                     ¦Номер частотной¦

   ¦                                                ¦  комбинации   ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦                       1                        ¦       2       ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦                       Прямое направление                       ¦

   +------------------------------------------------T---------------+

   ¦1. Номер вызываемого абонента                   ¦1 - 0          ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦2. Вызов автоматический приоритетный            ¦               ¦

   ¦(III категория)                                 ¦11 <1>         ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦3. Подтверждение получения обратных сигналов    ¦               ¦

   ¦4, 5, 8, 9, 10                                  ¦12             ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦4. Запрос повторения сигнала, принятого         ¦               ¦

   ¦с искажением                                    ¦13             ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦5. Вызов автоматический без приоритета          ¦               ¦

   ¦(IV категория)                                  ¦14 <1>         ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦6. Вызов полуавтоматический                     ¦15 <1>         ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦                      Обратное направление                      ¦

   +------------------------------------------------T---------------+

   ¦1. Передать первую цифру частотным способом     ¦1              ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦2. Передать следующую цифру частотным способом  ¦2 <2>          ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦3. Повторить ранее переданную цифру частотным   ¦               ¦

   ¦способом                                        ¦3              ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦4. Окончание установления соединения            ¦4 <3>          ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦5. Абонент занят, недоступен                    ¦5 <4>          ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦6. Повторить информацию, принятую с искажением  ¦6              ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦7. Отсутствие свободных соединительных путей    ¦7 <5>          ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦8. Передать номер вызываемого абонента, начиная ¦               ¦

   ¦с первой цифры, декадным кодом                  ¦8              ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦9. Передать номер вызываемого абонента, начиная ¦               ¦

   ¦со следующей цифры, декадным кодом              ¦9              ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦10. Повторить предыдущую цифру и передать все   ¦               ¦

   ¦последующие цифры декадным кодом                ¦10             ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦11. Запрос информации о категории вызова        ¦               ¦

   ¦(передается до окончания приема номера)         ¦11             ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦12. Запрос типа вызова (передается после        ¦               ¦

   ¦окончания приема номера)                        ¦11             ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦13. Отсутствие частотной информации             ¦15 <5>         ¦

   L------------------------------------------------+----------------

   --------------------------------

       <1>  Сигнал  используется при связи от АМТСЭ,  КЭ  по  СЛМ  для

   определения категории и типа вызова.

       <2>  Существуют АТС, передающие в качестве запроса типа  вызова

   (автоматический, полуавтоматический) комбинацию 2.

       <3>  Сигнал  передается  при установлении  соединения  к  линии

   вызываемого абонента в случае ее свободности, а также в  случае  ее

   занятости  (при  установлении входящего междугородного  соединения,

   не   отмеченного  как  автоматическое),  а  также  при   завершении

   установления соединения методом "импульсный челнок".

       <4> Сигнал передается во всех случаях отказов.

       <5>  При  поступлении  данного  сигнала  должно  осуществляться

   повторное установление соединения по другой СЛ.

       6.3.7.  Состав сигналов управления, передаваемых многочастотным

   способом  кодом  "2  из  6" по методу "импульсный  пакет"  с  одним

   запросом по ЗСЛ на внутризоновых сетях, представлен в таблице 6.2.

                                                           Таблица 6.2

                      СОСТАВ СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ,

          ПЕРЕДАВАЕМЫХ МНОГОЧАСТОТНЫМ СПОСОБОМ КОДОМ "2 ИЗ 6"

             ПО МЕТОДУ "ИМПУЛЬСНЫЙ ПАКЕТ" С ОДНИМ ЗАПРОСОМ

                     ПО ЗСЛ НА ВНУТРИЗОНОВЫХ СЕТЯХ

   -------------------------------------------------T---------------¬

   ¦                     Сигнал                     ¦Номер частотной¦

   ¦                                                ¦  комбинации   ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦                       Прямое направление                       ¦

   +------------------------------------------------T---------------+

   ¦1. Международный, междугородный или зоновый     ¦1 - 0          ¦

   ¦номер вызываемого абонента или номер            ¦               ¦

   ¦международной, междугородной службы,            ¦               ¦

   ¦ведомственной сети и др.                        ¦               ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦2. Категория вызывающего абонента               ¦1 - 9          ¦

   ¦                                                ¦(0 - резерв)   ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦3. Зоновый номер вызывающего абонента           ¦1 - 0          ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦4. Конец набора                                 ¦11             ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦                      Обратное направление                      ¦

   +------------------------------------------------T---------------+

   ¦1. Запрос передачи информации                   ¦2              ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦2. Номер принят неправильно (повтор информации, ¦6              ¦

   ¦принятой с искажением)                          ¦               ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦3. Номер принят правильно                       ¦11             ¦

   L------------------------------------------------+----------------

       Примечания.  1. "Импульсный пакет" может быть в двух  вариантах

   последовательности передачи информации: Nб, Ка, Nа, Кн  и  Ка,  Nа,

   Nб, Кн,

       где:

       Nб - зоновый, междугородный или международный номер абонента Б;

       Ка - категория абонента А;

       Nа - зоновый номер абонента А;

       Кн - конец набора.

       2. Значность зонового номера вызывающего абонента составляет  7

   знаков.

       В   перспективе   зоновый  номер  вызывающего  абонента   будет

   содержать   дополнительный  трехзначный  код  географической   зоны

   нумерации  ABC  или  код  межрегиональной  сети  DEF,  т.е.   будет

   состоять из 10-ти знаков.

       6.3.8.  Состав сигналов управления, передаваемых многочастотным

   способом  кодом  "2  из  6"  по методу "безынтервальный  пакет"  на

   местных и внутризоновых сетях (ЗСЛ), представлен в таблице 6.3.

                                                           Таблица 6.3

                      СОСТАВ СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ,

          ПЕРЕДАВАЕМЫХ МНОГОЧАСТОТНЫМ СПОСОБОМ КОДОМ "2 ИЗ 6"

             ПО МЕТОДУ "БЕЗЫНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАКЕТ" НА МЕСТНЫХ

                      И ВНУТРИЗОНОВЫХ СЕТЯХ (ЗСЛ)

   -------------------------------------------------T---------------¬

   ¦                     Сигнал                     ¦Номер частотной¦

   ¦                                                ¦  комбинации   ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦                       Прямое направление                       ¦

   +------------------------------------------------T---------------+

   ¦1. Категория вызывающего абонента               ¦     1 - 0     ¦

   ¦2. Зоновый номер вызывающего абонента           ¦     1 - 0     ¦

   ¦3. Служебные сигналы:                           ¦               ¦

   ¦- начало передачи                               ¦      13       ¦

   ¦- повторение знака                              ¦      14       ¦

   +------------------------------------------------+---------------+

   ¦                      Обратное направление                      ¦

   +------------------------------------------------T---------------+

   ¦Линейный сигнал "Запрос АОН" в сочетании        ¦               ¦

   ¦с одночастотным сигналом 500 Гц или без него    ¦               ¦

   L------------------------------------------------+----------------

       Примечание.  Международный,  междугородный  или  зоновый  номер

   вызываемого абонента передается декадным кодом.

       6.3.9. Сигналы управления на междугородной сети представлены  в

   таблице 6.4.

                                                           Таблица 6.4

               СИГНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ НА МЕЖДУГОРОДНОЙ СЕТИ

   -----------------------T--------------T------------T-------------¬

   ¦  Сигналы управления  ¦АМТС (УАК) КЭ,¦ АМТС (УАК) ¦  АМТС (УАК) ¦

   ¦                      ¦Э - АМТС (УАК)¦КЭ, Э - АМТС¦КЭ, Э - МЦК Э¦

   ¦                      ¦    КЭ, Э     ¦    АРМ     ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦          1           ¦       2      ¦     3      ¦      4      ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦                А. Прямое направление - КвСэNбКн                ¦

   +----------------------T--------------T------------T-------------+

   ¦1. Категория вызова   ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦(один знак) Кв:       ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦- автоматический вызов¦       +      ¦     -      ¦      -      ¦

   ¦I категории (комбина- ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦ция 1)                ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦- полуавтоматический  ¦       +      ¦     -      ¦      -      ¦

   ¦вызов I категории     ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦(комбинация 2)        ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦- автоматический вызов¦       +      ¦     -      ¦      -      ¦

   ¦II категории (комбина-¦              ¦            ¦             ¦

   ¦ция 3)                ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦- полуавтоматический  ¦       +      ¦     -      ¦      -      ¦

   ¦вызов II категории    ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦(комбинация 4)        ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦- автоматический вызов¦       +      ¦     +      ¦      +      ¦

   ¦III категории (комби- ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦нация 11)             ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦- полуавтоматический  ¦       +      ¦     +      ¦      +      ¦

   ¦вызов III категории   ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦(комбинация 12)       ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦- автоматический вызов¦       +      ¦     +      ¦      +      ¦

   ¦IV категории (комбина-¦              ¦            ¦             ¦

   ¦ция 13)               ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦- полуавтоматический  ¦       +      ¦     +      ¦      +      ¦

   ¦вызов IV категории    ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦(комбинация 14)       ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦2. Сигналы включения  ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦эхоподавителей (ЭП)   ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦(один знак) Сэ:       ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦- передача данных, ЭП ¦       +      ¦     -      ¦      +      ¦

   ¦не включается (комби- ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦нация 5)              ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦- телефонное сообще-  ¦       +      ¦     -      ¦      +      ¦

   ¦ние, ЭП включить на   ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦исходящем и входящем  ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦концах (комбинация 6) ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦- телефонное сообще-  ¦       +      ¦     -      ¦      +      ¦

   ¦ние, ЭП включить на   ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦входящем конце (комби-¦              ¦            ¦             ¦

   ¦нация 7)              ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦- телефонное сообще-  ¦       +      ¦     -      ¦      +      ¦

   ¦ние, ЭП не включать   ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦(комбинация 8)        ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦- телефонное сообще-  ¦       +      ¦     -      ¦      +      ¦

   ¦ние, спутниковая связь¦              ¦            ¦             ¦

   ¦включена (комбинация  ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦9)                    ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦3. Номер вызываемого  ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦абонента Б (макс. 15  ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦знаков)               ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦Номер абонента Б      ¦       +      ¦     +      ¦      +      ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦4. Конец набора (один ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦знак) Кн:             ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦Сигнал "Окончание на- ¦       +      ¦     +      ¦      +      ¦

   ¦бора" (комбинация 11) ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦                    Б. Обратное направление                     ¦

   +----------------------T--------------T------------T-------------+

   ¦1. До передачи инфор- ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦мации в прямом направ-¦              ¦            ¦             ¦

   ¦лении (один знак):    ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦"Запрос информации"   ¦       +      ¦     +      ¦      +      ¦

   ¦(комбинация 2)        ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦2. После приема инфор-¦              ¦            ¦             ¦

   ¦мации из предыдущей   ¦              ¦            ¦             ¦

   ¦станции (один знак):  ¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦а) номер принят пра-  ¦       +      ¦     +      ¦      +      ¦

   ¦вильно (комбинация 11)¦              ¦            ¦             ¦

   +----------------------+--------------+------------+-------------+

   ¦б) номер принят непра-¦       +      ¦     +      ¦      +      ¦

   ¦вильно (комбинация 6) ¦              ¦            ¦             ¦

   L----------------------+--------------+------------+--------------

       Примечание.  В  случае  "-"  в  таблице  относительно  сигналов

   эхоподавителя сигнал Сэ не передается и не принимается.

       6.4. Параметры сигналов управления

       6.4.1.    Требования   к   параметрам   сигналов    управления,

   передаваемых   многочастотным  кодом   при   работе   по   местным,

   внутризоновым   и   междугородным  каналам  и   линиям   различными

   методами, представлены в таблице 6.5.

                                                           Таблица 6.5

             УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ

                         В РАЗГОВОРНОМ ТРАКТЕ

   ----------------------------------T------------------------------¬

   ¦            Параметр             ¦           Условия            ¦

   ¦                                 +----------------T-------------+

   ¦                                 ¦по междугородным¦по местным и ¦

   ¦                                 ¦    каналам     ¦внутризоновым¦

   ¦                                 ¦                ¦  каналам и  ¦

   ¦                                 ¦                ¦   линиям    ¦

   +---------------------------------+----------------+-------------+

   ¦                1                ¦       2        ¦      3      ¦

   +---------------------------------+----------------+-------------+

   ¦Многочастотный способ, кодом "2  ¦                ¦             ¦

   ¦из 6"                            ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1. Передача                      ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.1. Сигнальные частоты, Гц      ¦700, 900, 1100, ¦700, 900,    ¦

   ¦                                 ¦1300, 1500, 1700¦1100, 1300,  ¦

   ¦                                 ¦                ¦1500, 1700   ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.2. Отклонение сигнальной часто-¦+/- 0,25        ¦+/- 0,5      ¦

   ¦ты от номинального значения, %,  ¦                ¦             ¦

   ¦не более                         ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.3. Коэффициент нелинейных иска-¦5,0             ¦5,0          ¦

   ¦жений, %, не более               ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.4. Длительность передаваемых   ¦                ¦             ¦

   ¦частотных посылок и интервалов,  ¦                ¦             ¦

   ¦мс                               ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.4.1. При использовании метода  ¦                ¦             ¦

   ¦"импульсный челнок"              ¦                ¦             ¦

   ¦- импульс                        ¦-               ¦50 +/- 3     ¦

   ¦- интервал между концом сигнала  ¦-               ¦60 - 90      ¦

   ¦одного направления и началом пе- ¦                ¦             ¦

   ¦редачи сигнала в другом направле-¦                ¦             ¦

   ¦нии                              ¦                ¦             ¦

   ¦- время от конца передачи сигнала¦-               ¦20 - 30      ¦

   ¦до подключения приемника, мс     ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.4.2. При использовании метода  ¦-               ¦40 +/- 1     ¦

   ¦"безынтервальный пакет", импульс,¦                ¦             ¦

   ¦мс                               ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.4.3. При использовании метода  ¦                ¦             ¦

   ¦"импульсный пакет" с одним запро-¦                ¦             ¦

   ¦сом                              ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.4.3.1. Сигналы прямого направ- ¦                ¦             ¦

   ¦ления (мс):                      ¦                ¦             ¦

   ¦- импульс                        ¦50 +/- 3        ¦50 +/- 3     ¦

   ¦- интервал                       ¦50 +/- 3        ¦50 +/- 3     ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.4.3.2. Сигналы обратного нап-  ¦50 +/- 3        ¦50 +/- 3     ¦

   ¦равления (мс)                    ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.5. Уровень каждой сигнальной   ¦-7,3 +/- 0,4    ¦-7,3 +/- 0,4 ¦

   ¦частоты, дБмО                    ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.6. Уровень двухчастотного сиг- ¦на 3 дБ выше    ¦на 3 дБ выше ¦

   ¦нала                             ¦уровня каждой из¦уровня каждой¦

   ¦                                 ¦сигнальных      ¦из сигнальных¦

   ¦                                 ¦частот          ¦частот       ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.7. Разница уровней сигнальных  ¦0,8             ¦0,8          ¦

   ¦частот в двухчастотном сигнале,  ¦                ¦             ¦

   ¦дБ, не более                     ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.8. Разница во времени поступле-¦1,0             ¦1,0          ¦

   ¦ния и снятия одной сигнальной    ¦                ¦             ¦

   ¦частоты относительно другой, мс, ¦                ¦             ¦

   ¦не более                         ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.9. Уровень остатков токов каж- ¦                ¦             ¦

   ¦дой сигнальной частоты, дБмО, не ¦                ¦             ¦

   ¦более:                           ¦                ¦             ¦

   ¦- при отсутствии многочастотного ¦-50,0           ¦-50,0        ¦

   ¦сигнала                          ¦                ¦             ¦

   ¦- при передаче многочастотного   ¦-30,0           ¦-30,0        ¦

   ¦сигнала ниже передаваемого сигна-¦                ¦             ¦

   ¦ла, дБ, не менее чем на          ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.10. Задержка запроса цифры пос-¦                ¦150 - 300    ¦

   ¦ле занятия (при использовании ме-¦                ¦             ¦

   ¦тода "импульсный челнок"), мс    ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦1.11. Задержка передачи "безын-  ¦                ¦             ¦

   ¦тервального пакета", мс:         ¦                ¦             ¦

   ¦- от распознавания 500 Гц        ¦-               ¦0 - 50       ¦

   ¦- от распознавания линейного сиг-¦-               ¦200 - 300 мс ¦

   ¦нала "Запрос" при работе без 500 ¦                ¦с возможнос- ¦

   ¦Гц, мс                           ¦                ¦тью изменения¦

   ¦                                 ¦                ¦с шагом 50 мс¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2. Прием                         ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.1. Условия приема сигналов     ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.1.1. Отклонение каждой сигналь-¦+/- 15          ¦+/- 15       ¦

   ¦ной частоты от ее номинального   ¦                ¦             ¦

   ¦значения, Гц, не более           ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.1.2. Абсолютный уровень мощнос-¦                ¦             ¦

   ¦ти двухчастотного сигнала, дБ:   ¦                ¦             ¦

   ¦- уплотненные линии              ¦-17,0...+3,0    ¦-            ¦

   ¦- неуплотненные линии на часто-  ¦                ¦             ¦

   ¦тах:                             ¦                ¦             ¦

   ¦с учетом наличия на сети неуплот-¦                ¦             ¦

   ¦ненных линий                     ¦                ¦             ¦

   ¦700 Гц                           ¦                ¦-6,5...-27,4 ¦

   ¦900 Гц                           ¦                ¦-6,5...-29,0 ¦

   ¦1100 Гц                          ¦                ¦-6,5...-31,0 ¦

   ¦1300 Гц                          ¦                ¦-6,5...-33,0 ¦

   ¦1500 Гц                          ¦                ¦-6,5...-35,0 ¦

   ¦1700 Гц                          ¦                ¦-6,5...-36,0 ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.1.3. Разница в уровнях двух    ¦5,0 (между лю-  ¦             ¦

   ¦сигнальных частот, дБ, не более  ¦быми частотами) ¦             ¦

   ¦700 и 900 Гц, 900 и 1100 Гц, 1100¦                ¦6            ¦

   ¦и 1300 Гц, 1300 и 1500 Гц, 1500 и¦                ¦             ¦

   ¦1700 Гц                          ¦                ¦             ¦

   ¦700 и 1100 Гц, 900 и 1300 Гц,    ¦                ¦7            ¦

   ¦1100 и 1500 Гц, 1300 и 1700 Гц   ¦                ¦             ¦

   ¦700 и 1300 Гц, 900 и 1500 Гц,    ¦                ¦8            ¦

   ¦1100 и 1700 Гц                   ¦                ¦             ¦

   ¦700 и 1500 Гц, 900 и 1700 Гц     ¦                ¦10           ¦

   ¦700 и 1700 Гц                    ¦                ¦12           ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.1.4. Абсолютный уровень третьей¦-               ¦на 15 дБ ниже¦

   ¦мешающей частоты в полосе 300 -  ¦                ¦минимального ¦

   ¦3400 Гц                          ¦                ¦уровня одной ¦

   ¦                                 ¦                ¦из частот    ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.1.5. Абсолютный уровень помехи ¦-               ¦-17,4        ¦

   ¦на частоте 3800 или 3825 Гц, дБ  ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.1.6. Максимальные искажения    ¦7,5             ¦3,0          ¦

   ¦группового времени распростране- ¦                ¦             ¦

   ¦ния, мс, не более                ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.1.7. Уровень шума с равномерным¦-35,0           ¦-35,0        ¦

   ¦энергетическим спектром в полосе ¦                ¦             ¦

   ¦частот 300 - 3400 Гц, дБмО, не   ¦                ¦             ¦

   ¦более                            ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.1.8. Частоты, составляющие сиг-¦30              ¦30           ¦

   ¦нал, одновременно активны в      ¦                ¦             ¦

   ¦течение времени, мс              ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.1.9. Длительность перерыва в   ¦5               ¦8            ¦

   ¦сигнале, не вызывающая нарушения ¦                ¦             ¦

   ¦работы приемника, мс             ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.2. Условия неприема двухчастот-¦                ¦             ¦

   ¦ных сигналов                     ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.2.1. Отклонение сигнальной час-¦65 и более в    ¦65 и более в ¦

   ¦тоты от номинального значения при¦соответствии с  ¦соответствии ¦

   ¦абсолютном уровне мощности, Гц   ¦п. 1.2 условий  ¦с п. 1.2 ус- ¦

   ¦                                 ¦приема          ¦ловий приема ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.2.2. Абсолютный уровень мощнос-¦на 13 дБ ниже   ¦на 13 дБ ниже¦

   ¦ти каждой сигнальной частоты при ¦минимального    ¦минимального ¦

   ¦номинальном значении сигнальной  ¦уровня          ¦уровня       ¦

   ¦частоты, дБ                      ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦2.2.3. Длительность сигнала, мс, ¦16              ¦20           ¦

   ¦менее                            ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦3. Затухание отражения входного  ¦20              ¦20           ¦

   ¦сопротивления приемника, дБ, не  ¦                ¦             ¦

   ¦менее                            ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4. Запрос АОН (500 Гц)           ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.1. Передача                    ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.1.1. Сигнальная частота, Гц    ¦-               ¦500          ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.1.2. Отклонение частоты от но- ¦-               ¦+/- 0,5      ¦

   ¦минального значения, %, не более ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.1.3. Коэффициент нелинейных ис-¦-               ¦5            ¦

   ¦кажений, %, не более             ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.1.4. Уровень сигнальной часто- ¦-               ¦-4,5 +/- 0,5 ¦

   ¦ты, дБмО                         ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.1.5. Длительность передачи сиг-¦-               ¦до приема    ¦

   ¦нала, мс                         ¦                ¦первого знака¦

   ¦                                 ¦                ¦информации, в¦

   ¦                                 ¦                ¦пределах     ¦

   ¦                                 ¦                ¦100 - 800    ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.1.6. Задержка передачи сигнала ¦                ¦от 0 до 300 с¦

   ¦500 Гц после начала передачи ли- ¦                ¦возможностью ¦

   ¦нейного сигнала "Запрос АОН", мс ¦                ¦изменения по ¦

   ¦                                 ¦                ¦направлениям ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.2. Прием                       ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.2.1. Условия срабатывания при- ¦                ¦             ¦

   ¦емника                           ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.2.1.1. Отклонение частоты от   ¦-               ¦+/- 15       ¦

   ¦номинального значения, Гц        ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.2.1.2. Время распознавания, мс ¦-               ¦80 +/- 5     ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.2.1.3. Уровень сигнала в тече- ¦-               ¦-32,0...-4,0 ¦

   ¦ние времени 80 +/- 5 мс, дБмО    ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.2.1.4. Отношение сигнал/шум в  ¦-               ¦16 (24 дБ)   ¦

   ¦полосе частот 300 - 3400 Гц, дБм,¦                ¦             ¦

   ¦не менее                         ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.2.2. Условия несрабатывания    ¦                ¦             ¦

   ¦приемника                        ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.2.2.1. Отклонение частоты от   ¦-               ¦+/- 25       ¦

   ¦номинального значения, Гц, при   ¦                ¦и более      ¦

   ¦уровне сигнала 4 дБ              ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.2.2.2. Уровень сигнала при но- ¦-               ¦-38 и менее  ¦

   ¦минальном значении частоты, дБ   ¦                ¦             ¦

   ¦                                 ¦                ¦             ¦

   ¦4.2.2.3. Длительность сигнала, мс¦-               ¦65 и менее   ¦

   L---------------------------------+----------------+--------------

       Примечания. 1. Прием информации осуществляется начиная с любого

   знака.

       2. Указанные в таблицах нормы не учитывают затухание между УАТС

   (подстанцией)  опорной  АТС.  Это затухание  должна  компенсировать

   УАТС (подстанция).

       3. В процессе приема информации методом "безынтервальный пакет"

   должен  обеспечиваться контроль принимаемой информации по следующим

   критериям:

       - соответствие каждой комбинации коду "2 из 6";

       - наличие среди первых девяти принятых комбинаций только одного

   сигнала "Начало";

       - продолжительность комбинации не более 135 мс;

       - совпадение первой и десятой, второй и одиннадцатой комбинации

   и т.д.;

       -  определение  окончания передачи информации  при  прекращении

   сигнала на время более 35 мс.

       6.4.2.  Условия приема декадных импульсов по сигнальным каналам

   приведены  в  таблицах  сигнальных кодов  линейной  сигнализации  -

   таблицы 5.3 - 5.8.

       6.4.3.  На  выходе  станций  и узлов местных,  внутризоновых  и

   междугородных  сетей  должна  быть  обеспечена  передача   декадных

   импульсов со следующими параметрами:

       - длительность импульса и интервала, мс - 50 +/- 3;

       - длительность межсерийного интервала, мс - 675 +/- 25;

       -  длительность интервала перед началом передачи декадным кодом

   400 +/- 100 мс.

       6.5.  Условия  приема  и передачи сигналов  управления  методом

   "безынтервальный пакет"

       6.5.1.  Должна  быть предусмотрена возможность  автоматического

   определения    номера    (АОН)   вызывающего    абонента    методом

   "безынтервальный  пакет"  (МЧ-БП) как  по  абонентским,  так  и  по

   соединительным и заказно-соединительным линиям.

       6.5.2.  Запрос информации АОН может передаваться  на  следующих

   этапах установления соединения:

       -  до ответа вызываемого абонента после установления соединения

   и проключения разговорного тракта только по соединительным линиям;

       -  одновременно с ответом вызываемого абонента по абонентским и

   соединительным линиям;

       -  после  ответа  вызываемого абонента, в состоянии  разговора,

   только по соединительным линиям.

       6.5.3.  Требования к условиям передачи информации АОН и  приему

   сигнала "Запрос АОН".

       6.5.3.1.  Передача информации должна осуществляться по запросу,

   состоящему   из   линейного  сигнала  "Запрос  АОН"   ("Ответ")   и

   частотного сигнала 500 Гц либо без частотного сигнала.

       6.5.3.2.  Запрос  АОН  может повторяться  многократно.  Каждому

   последующему  линейному сигналу "Запрос АОН" должен  предшествовать

   линейный сигнал "Снятие запроса АОН".

       6.5.3.3.  Минимальный интервал между линейным сигналом  "Снятие

   запроса  АОН"  и поступлением следующего линейного сигнала  "Запрос

   АОН" на 300 мс.

       6.5.3.4.  Условия  приема  линейных  сигналов  "Запрос  АОН"  и

   "Снятие   запроса   АОН"  приведены  в  таблицах   кодов   линейной

   сигнализации для СЛ, ЗСЛ.

       6.5.3.5.  Информация АОН должна содержать  13  знаков  и  иметь

   следующий вид:

                           НКаЕДСТcbaНКаЕД,

       где:

       -  Н - "начало передачи", служебная комбинация, соответствующая

   комбинации "13", - таблица 6.3;

       - Ка - категория абонентской установки вызывающего абонента;

       -  ЕДСТ  -  номер вызывающего абонента (цифры единиц, десятков,

   сотен, тысяч);

       -  cba - третья, вторая и первая цифры кода станции вызывающего

   абонента внутри зоны.

       Если в информации подряд следует несколько одинаковых цифр,  то

   при формировании пакета необходимо заменить комбинацией "повтор"  -

   "14"  каждую  четную из одинаковых цифр исходной последовательности

   (обратной по сравнению с передаваемой) - таблица 6.3.

       6.5.3.6. Информация из АОН о таксофоне, не включенном  в  общую

   нумерацию, имеет вид:

                            НКаЕДСcba8НКЕД,

       где:

       - ЕДС - списочный номер таксофона;

       - cba - номер зоны;

       - 8 - признак таксофона.

       6.5.3.7. Кодовые комбинации должны передаваться без пауз.

       6.5.3.8.  Во  время  передачи информации АОН абонентская  линия

   вызывающего  абонента должна быть отключена с  сохранением  питания

   микрофона.  Время отключения не должно превышать 1  с.  Проключение

   разговорного тракта должно обеспечиваться не позднее чем через  100

   мс после завершения передачи информации АОН.

       6.5.3.9. Условия приема (неприема) частотного сигнала 500 Гц  и

   передачи кодовых комбинаций приведены в таблице 6.5.

       6.5.4.  Требования к условиям приема информации АОН и  передаче

   сигнала "Запрос АОН"

       6.5.4.1.  Минимальное количество комбинаций  в  принимаемом  от

   существующих АТС "пакете" - 11.

       6.5.4.2.  Должна быть предусмотрена возможность для перехода  в

   перспективе на передачу только линейного сигнала "Запрос АОН".

       6.5.4.3. Интервал между снятием линейного сигнала "Запрос  АОН"

   и  повторной  передачей линейного сигнала "Запрос АОН" должен  быть

   600 +/- 100 мс.

       6.5.4.4.   Должна  быть  обеспечена  возможность  одновременной

   передачи  частотного  сигнала 500 Гц  и  приема  первой  комбинации

   информации.

       6.5.4.5. Время ожидания первой комбинации после начала передачи

   частотного  сигнала  запроса  или линейного  сигнала  запроса  (при

   работе без частотного запроса) 800 мс.

       6.5.4.6.  Условия передачи частотного сигнала 500 Гц  и  приема

   (неприема) кодовых комбинаций приведены в таблице 6.5.

       6.5.4.7.  Рекомендуется  осуществлять до  3-х  попыток  запроса

   информации  АОН  со  стороны АМТС, до 2-х  попыток  при  реализации

   дополнительных услуг и неограниченное число попыток от спецслужб.

       6.6.  Условия  приема  и передачи сигналов  управления  методом

   "импульсный челнок" и "импульсный пакет"

       6.6.1.   Характеристики  условий  передачи  и  приема  сигналов

   управления  методом  "импульсный челнок"  и  "импульсный  пакет"  в

   разговорном тракте представлены в таблице 6.5.

       6.6.2. Кодирование многочастотных сигналов управления кодом  "2

   из 6" представлено в таблице 6.6.

                                                           Таблица 6.6

                  КОДИРОВАНИЕ МНОГОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ

                       УПРАВЛЕНИЯ КОДОМ "2 ИЗ 6"

   ---------------------T---------------------T---------------------¬

   ¦  Номер комбинации  ¦  Комбинация частот  ¦ Обозначение частот  ¦

   +--------------------+---------------------+---------------------+

   ¦1                   ¦f0f1                 ¦f0 = 700 Гц          ¦

   ¦2                   ¦f0f2                 ¦                     ¦

   ¦3                   ¦f1f2                 ¦f1 = 900 Гц          ¦

   ¦4                   ¦f0f4                 ¦                     ¦

   ¦5                   ¦f1f4                 ¦f2 = 1100 Гц         ¦

   ¦6                   ¦f2f4                 ¦                     ¦

   ¦7                   ¦f0f7                 ¦f4 = 1300 Гц         ¦

   ¦8                   ¦f1f7                 ¦                     ¦

   ¦9                   ¦f2f7                 ¦f7 = 1500 Гц         ¦

   ¦10                  ¦f4f7                 ¦                     ¦

   ¦11                  ¦f0f11                ¦f11 = 1700 Гц        ¦

   ¦12                  ¦f1f11                ¦                     ¦

   ¦13                  ¦f2f11                ¦                     ¦

   ¦14                  ¦f4f11                ¦                     ¦

   ¦15                  ¦f7f11                ¦                     ¦

   L--------------------+---------------------+----------------------

                       7. Информационные сигналы

       7.1. Назначение информационных сигналов

       Информационные сигналы служат для информирования  абонента  или

   телефониста о состоянии устанавливаемого соединения.

       7.2. Акустические и вызывные сигналы

       7.2.1. Состав и назначение акустических и вызывных сигналов

       По   каналам  и  линиям  при  установлении  соединения   должны

   передаваться следующие акустические и вызывные сигналы:

       -  ответ станции - информирует абонента о готовности станции  к

   приему номера или процедур дополнительных видов обслуживания.

       В перспективе при местной, междугородной связи и связи от УПАТС

   сигнал "ответ станции" должен передаваться абоненту один раз.

       На  переходный  период  допускается передача  абоненту  второго

   сигнала "ответ станции".

       Второй  сигнал  "ответ станции" при междугородной  связи  может

   передаваться  с АМТС или АТС в зависимости от типа АМТС  и  способа

   передачи  управляющей  информации.  Параметры  первого  и   второго

   сигналов "ответ станции" должны быть одинаковыми;

       -   посылка   вызова  -  информирует  вызываемого  абонента   о

   поступлении  к  нему местного или междугородного вызова.  Временные

   параметры  местной  и  междугородной  посылки  вызова  должны  быть

   различными.  Сигнал  ПВ  должен передаваться  станцией  вызываемого

   абонента;

       -  контроль посылки вызова - информирует вызывающего абонента о

   том, что соединение установлено.

       Сигнал  КПВ  при местной связи должен передаваться  со  станции

   вызываемого абонента.

       Сигнал  КПВ  при  междугородной  связи  должен  передаваться  с

   исходящей АМТС.

       Сигнал  КПВ  при  международной  связи  должен  передаваться  с

   международной сети от входящего МЦК, МНТС национальной сети  другой

   страны;

       -   занято  -  информирует  абонента  о  занятости  вызываемого

   абонента  или  об отбое абонента после разговора, а также  во  всех

   случаях непроизводительного занятия (например, задержка при  наборе

   цифр);

       -  занято при перегрузке - информирует вызывающего абонента  об

   отказе   в   обслуживании  из-за  отсутствия   свободных   каналов,

   соединительных линий или станционных приборов;

       -  указательный  сигнал - информирует абонента о  невозможности

   установления соединения из-за устойчивой неисправности;

       -   сигнал   вмешательства  -  информирует   абонентов   УПАТС,

   участвующих  в  разговоре,  о  подключении  оператора   УПАТС   или

   третьего  абонента.  Сигнал используется при дополнительной  услуге

   "Подключение к занятому абоненту с сигналом вмешательства".  Сигнал

   передается на фоне разговора.

       Запрещается   подключаться   и/или   посылать   любой    сигнал

   вмешательства   в   линию   абонента,   имеющую   внутристанционную

   категорию "запрет вмешательства";

       -   сигнал   уведомления  -  информирует   абонента,   занятого

   разговором,  о поступлении к нему нового вызова. Сигнал  передается

   вызываемому абоненту на фоне разговора;

       -  ожидание  -  информирует вызывающего  абонента  о  занятости

   вызываемого  абонента  и  посылке  сигнала  уведомления,  а   также

   используется при ожидании начала фразы автоинформатора;

       -  предупредительный сигнал - информирует абонента об окончании

   оплаченного  периода при связи с местного таксофона. Передается  на

   фоне разговора за 20 с до окончания оплаченного периода;

       -  сигнал предупреждения о записи - информирует абонента о том,

   что разговор записывается на станции;

       - сигнал неполного сбора - информирует абонентов, участвующих в

   конференц-связи,  о том, что контрольное время  сбора  истекло,  но

   подключились не все участники;

       -  сигнал  отключения участника конференц-связи  -  информирует

   абонентов,  участвующих  в  конференц-связи,  об  отбое  одного  из

   участников разговора;

       -  подтверждение  приема дополнительной  услуги  -  в  качестве

   положительного   подтверждения  приема  заказа,  отмены,   проверки

   услуги  используется  сигнал ответ станции (или  специальный  ответ

   станции),  в  качестве отрицательного подтверждения -  указательный

   сигнал  или фраза автоинформатора, при ошибочных данных - занято  -

   перегрузка;

       -  специальный  ответ  станции  -  посылается  вместо  обычного

   сигнала ответ станции для информирования абонента о том, что с  его

   телефонного  аппарата  заказана услуга  передачи  вызова,  например

   переадресация,   а   также   может   использоваться   в    качестве

   положительного подтверждения заказа, отмены, проверки услуги.

       7.2.2. Параметры акустических и вызывных сигналов

       7.2.2.1. Параметры акустических и вызывных сигналов приведены в

   таблице 7.1.

                                                           Таблица 7.1

              ПАРАМЕТРЫ АКУСТИЧЕСКИХ И ВЫЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ

   ----------------------------T------------------------------------¬

   ¦   Наименование сигнала    ¦         Параметры сигнала          ¦

   ¦                           +--------T-------------T-------------+

   ¦                           ¦частота,¦длительность ¦длительность ¦

   ¦                           ¦   ГЦ   ¦ посылки, с  ¦  паузы, с   ¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Ответ станции              ¦425     ¦Непрерывный  ¦-            ¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Посылка вызова при местной ¦25 +/- 2¦1,00 +/- 0,10¦4,00 +/- 0,40¦

   ¦связи                      ¦        ¦             ¦             ¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Посылка вызова при         ¦25 +/- 2¦1,20 +/- 0,12¦2,00 +/- 0,20¦

   ¦междугородной связи        ¦        ¦             ¦             ¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Контроль посылки вызова    ¦425     ¦1,00 +/- 0,10¦4,00 +/- 0,40¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Занято                     ¦425     ¦0,35 +/- 0,05¦0,35 +/- 0,05¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Занято при перегрузке      ¦425     ¦0,175 +/-    ¦0,175 +/-    ¦

   ¦                           ¦        ¦0,025        ¦0,025        ¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Указательный сигнал        ¦950     ¦0,33 +/- 0,07¦1,00 +/- 0,25¦

   ¦Последовательная передача  ¦1400    ¦каждой час-  ¦между третьей¦

   ¦трех частот                ¦1800    ¦тоты         ¦и первой     ¦

   ¦                           ¦        ¦             ¦частотой     ¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Сигнал вмешательства       ¦425     ¦Периодичес-  ¦0,250 +/-    ¦

   ¦                           ¦        ¦кие посылки  ¦0,025 (пер-  ¦

   ¦                           ¦        ¦0,250 +/-    ¦вая)         ¦

   ¦                           ¦        ¦0,025 (пер-  ¦1,250 +/-    ¦

   ¦                           ¦        ¦вая)         ¦0,300 (вто-  ¦

   ¦                           ¦        ¦0,250 +/-    ¦рая)         ¦

   ¦                           ¦        ¦0,025 (вто-  ¦             ¦

   ¦                           ¦        ¦рая)         ¦             ¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Сигнал уведомления         ¦425     ¦0,20 +/- 0,02¦5,00 +/- 0,50¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Ожидание                   ¦425     ¦0,20 +/- 0,02¦5,00 +/- 0,50¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Сигнал предупреждения      ¦1400    ¦0,40 +/- 0,04¦15,00 +/-    ¦

   ¦о записи                   ¦        ¦             ¦3,00         ¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Предупредительный сигнал   ¦1400    ¦1,00 +/- 0,10¦1,00 +/- 0,10¦

   ¦об окончании оплаченного   ¦        ¦2 - 3 посылки¦             ¦

   ¦периода                    ¦        ¦             ¦             ¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Сигнал неполного сбора     ¦425     ¦0,30 - 1,00  ¦-            ¦

   ¦                           ¦        ¦одиночная    ¦             ¦

   ¦                           ¦        ¦посылка      ¦             ¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Сигнал отключения участника¦425     ¦0,30 - 1,00  ¦-            ¦

   ¦конференц-связи            ¦        ¦одиночная    ¦             ¦

   ¦                           ¦        ¦посылка      ¦             ¦

   +---------------------------+--------+-------------+-------------+

   ¦Специальный ответ станции  ¦425     ¦0,400 +/-    ¦0,040 +/-    ¦

   ¦                           ¦        ¦0,040        ¦0,004        ¦

   L---------------------------+--------+-------------+--------------

       Примечания.  1.  Сигналы "посылка вызова" и  "контроль  посылки

   вызова"  должны начинаться с посылки немедленно после  установления

   соединения.

       2.   Последовательность  передачи  трех  частот  "указательного

   сигнала":   низкая,  средняя,  высокая.  Допускается  пауза   между

   частотами внутри посылок длительностью до 0,03 с.

       3.  Сигнал "уведомление" должен начинаться с посылки немедленно

   после установления соединения.

       7.2.2.2.  Частоты сигналов, указанные в таблице,  должны  иметь

   синусоидальную форму с коэффициентом нелинейных искажений не  более

   5%.

       7.2.2.3.  Нестабильность  частот,  указанных  в  таблице,   для

   цифровых АТС должна быть не более +/- 0,5%.

       7.2.2.4. Мощность переменного напряжения сигнала посылка вызова

   на  зажимах  кросса с модулем полного электрического  сопротивления

   звонковой цепи в пределах от 4 до 20 кОм для каждой АЛ должна  быть

   не менее 220 мВА.

       7.2.2.5.  Абсолютный уровень по мощности акустических  сигналов

   "ответ  станции",  "специальный ответ станции",  "контроль  посылки

   вызова",   "занято",   "занято  при  перегрузке",   "указательный",

   "ожидание",  "сигнал  неполного  сбора"  должен  иметь  номинальную

   величину  минус  10 дБм при возможных отклонениях  от  номинального

   значения в пределах +/- 5 дБ.

       Абсолютный   уровень   по   мощности   акустических   сигналов,

   передаваемых  на  фоне  разговора: "вмешательство",  "уведомление",

   "отключение участника конференц-связи", "предупреждение  о  записи"

   должен  иметь  номинальную  величину минус  15  дБм  при  возможных

   отклонениях от номинального значения +/- 5 дБ.

       Уровень   сигнала  "предупреждение  об  окончании   оплаченного

   периода"  на  станционных зажимах абонентской линии до  таксофонов:

   минус  4  - 0 дБ; при подаче его из таксофона: минус 14 - минус  12

   дБ.

       Разность  в  уровне  частот "указательного сигнала"  не  должна

   превышать 3 дБ.

       Примечание.   Уровни   акустических  сигналов   измеряются   на

   двухпроводном аналоговом выходе АТС на Zал = 600 Ом.

       7.2.2.6.   Условия   выдачи  и  набор   акустических   сигналов

   определяются характеристиками конкретной станции.

       7.2.2.7. Линейные и акустические сигналы не должны влиять  друг

   на  друга. Передача акустических сигналов (например, ЗАНЯТО и  др.)

   должна  начинаться  через  200  - 300  мс  после  выдачи  линейного

   сигнала.

       7.3. Фразы автоинформатора

       7.3.1. Назначение фраз автоинформатора

       Фразы  автоинформатора служат для информирования  абонента  или

   телефониста о состоянии устанавливаемого соединения.

       7.3.2. Перечень фраз автоинформатора

       Перечень  фраз  автоинформатора,  передаваемых  абонентам  АТС,

   приведен  в  таблице  7.2. В скобках указаны акустические  сигналы,

   которые должны передаваться при отсутствии автоинформатора на АТС.

       При  установлении местного и междугородного соединения в случае

   подключения  автоинформатора линейные сигналы  "Абонент  свободен",

   "Занято",   "Ответ"   в   обратном   направлении   перед    фразами

   автоинформатора не передаются.

       Средний  уровень речевой информации на двухпроводном аналоговом

   выходе АТС на Z = 600 Ом должен быть 6 +/- 2 дБ.

                                                           Таблица 7.2

                               ПЕРЕЧЕНЬ

                  ФРАЗ АВТОИНФОРМАТОРОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ

                             АБОНЕНТАМ АТС

   --------------------------------T--------------------------------¬

   ¦     Фраза автоинформатора     ¦  В каких случаях используется  ¦

   ¦                               ¦             фраза              ¦

   +-------------------------------+--------------------------------+

   ¦1. "Аппарат абонента не подклю-¦Номер абонента не создан на АТС ¦

   ¦чен к станции" (указательный   ¦(номеру абонента не присвоен но-¦

   ¦сигнал)                        ¦мер оборудования)               ¦

   +-------------------------------+--------------------------------+

   ¦2. "Номер временно не может    ¦1. Аппарат временно отключен.   ¦

   ¦быть вызван" (указательный сиг-¦2. Абонентская линия отключена  ¦

   ¦нал)                           ¦по причине неисправности.       ¦

   ¦                               ¦3. Абонент или группа абонентов ¦

   ¦                               ¦имеют только исходящую связь.   ¦

   ¦                               ¦4. У абонента заказана услуга   ¦

   ¦                               ¦"Отключение телефонного аппара- ¦

   ¦                               ¦та" или другая услуга, запрещаю-¦

   ¦                               ¦щая входящую связь              ¦

   +-------------------------------+--------------------------------+

   ¦3. "Номер, который Вы набирае- ¦1. Изменение списочного номера  ¦

   ¦те, в стадии изменения, обра-  ¦при переезде абонента.          ¦

   ¦щайтесь по телефону..." (указа-¦2. В случае отказа абонента от  ¦

   ¦тельный сигнал)                ¦телефона                        ¦

   +-------------------------------+--------------------------------+

   ¦4. "Данный вид связи не входит ¦1. При вызове платных служб и   ¦

   ¦в перечень услуг с Вашего аппа-¦АМТС с обычного городского так- ¦

   ¦рата" (указательный сигнал)    ¦софона.                         ¦

   ¦                               ¦2. Заказана услуга "Запрет неко-¦

   ¦                               ¦торых видов исходящей связи".   ¦

   ¦                               ¦3. При наборе местного номера с ¦

   ¦                               ¦междугородного таксофона.       ¦

   ¦                               ¦4. Абонент не имеет права поль- ¦

   ¦                               ¦зования автоматической междуго- ¦

   ¦                               ¦родной связью и платными служба-¦

   ¦                               ¦ми.                             ¦

   ¦                               ¦5. Абоненту не присвоено право  ¦

   ¦                               ¦на дополнительную услугу        ¦

   +-------------------------------+--------------------------------+

   ¦5. "Неправильно набран номер"  ¦При наборе абонентом несуществу-¦

   ¦(указательный сигнал)          ¦ющего номера при местной и меж- ¦

   ¦                               ¦дугородной связи                ¦

   +-------------------------------+--------------------------------+

   ¦6. "Номер абонента изменился.  ¦При изменении индекса АТС       ¦

   ¦Вместо первых трех цифр наби-  ¦                                ¦

   ¦райте XXX"                     ¦                                ¦

   +-------------------------------+--------------------------------+

   ¦7. "На данном направлении пере-¦При перегрузке или выключении   ¦

   ¦грузка" (занято при перегрузке)¦направления                     ¦

   +-------------------------------+--------------------------------+

   ¦8. "Ждите" (ожидание)          ¦При обслуживании приоритетных   ¦

   ¦                               ¦абонентов                       ¦

   +-------------------------------+--------------------------------+

   ¦9. "Аппарат отключен за неупла-¦Фраза передается только в аппа- ¦

   ¦ту" (указательный сигнал)      ¦рат абонента-неплательщика      ¦

   +-------------------------------+--------------------------------+

   ¦10. "Служба ОХ" - два раза     ¦Перед посылкой вызова к спец-   ¦

   ¦"ждите"                        ¦службе                          ¦

   +-------------------------------+--------------------------------+

   ¦11. "Вызывайте телефониста"    ¦Передается в особых случаях     ¦

   +-------------------------------+--------------------------------+

   ¦12. "Абонент разыскивается"    ¦Поисковая услуга                ¦

   +-------------------------------+--------------------------------+

   ¦13. Резерв                     ¦                                ¦

   L-------------------------------+---------------------------------

       Примечание.  Этот  перечень может изменяться и  дополняться  по

   мере необходимости.

       7.4.    Рекомендуемые    информационно-акустические    сигналы,

   передаваемые     абонентам    при    установлении    автоматических

   международных, междугородных и внутризоновых соединений

       Рекомендуемый перечень информационных акустических  сигналов  и

   фраз  автоинформатора,  необходимых  абонентам  при  автоматической

   междугородной и внутризоновой связи, приведен в таблице 7.3.

                                                           Таблица 7.3

                 ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ,

               ПЕРЕДАВАЕМЫЕ АБОНЕНТАМ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ

                  МЕЖДУГОРОДНОЙ И ВНУТРИЗОНОВОЙ СВЯЗИ

   -------------------------------T----------------T----------------¬

   ¦     Состояние соединения     ¦     Сигнал     ¦Фразы автоинфор-¦

   ¦                              ¦                ¦матора <*>      ¦

   +------------------------------+----------------+----------------+

   ¦              1               ¦       2        ¦       3        ¦

   +------------------------------+----------------+----------------+

   ¦Абонент снимает микротелефон- ¦                ¦                ¦

   ¦ную трубку:                   ¦                ¦                ¦

   ¦- приборы АТС свободны        ¦ОТВЕТ СТАНЦИИ   ¦-               ¦

   ¦                              ¦(АТС)           ¦                ¦

   ¦- приборы АТС заняты          ¦ЗАНЯТО (ЗАНЯТО  ¦-               ¦

   ¦                              ¦ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ) ¦                ¦

   ¦                              ¦(АОН)           ¦                ¦

   +------------------------------+----------------+----------------+

   ¦Набор индекса "8":            ¦                ¦                ¦

   ¦- заняты выходы на АМТС (ЗСЛ) ¦ЗАНЯТО (ЗАНЯТО  ¦-               ¦

   ¦или заняты все регистры на    ¦ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ) ¦                ¦

   ¦АМТС                          ¦                ¦                ¦

   ¦- приборы АМТС свободны       ¦ОТВЕТ СТАНЦИИ   ¦-               ¦

   ¦                              ¦(АМТС)          ¦                ¦

   +------------------------------+----------------+----------------+

   ¦Набор номера:                 ¦                ¦                ¦

   ¦- задержка абонентом набора   ¦ЗАНЯТО (АТС,    ¦-               ¦

   ¦знаков номера                 ¦АМТС)           ¦                ¦

   ¦- вызов от абонента, телефон  ¦-               ¦ВЫЗЫВАЙТЕ ТЕЛЕ- ¦

   ¦которого относится к категории¦                ¦ФОНИСТА (с ис-  ¦

   ¦без права пользования автома- ¦                ¦ход. АМТС)      ¦

   ¦тической междугородной и      ¦                ¦                ¦

   ¦внутризоновой связью или выб- ¦                ¦                ¦

   ¦ранное направление выключено  ¦                ¦                ¦

   ¦из автоматического обслужива- ¦                ¦                ¦

   ¦ния                           ¦                ¦                ¦

   ¦- набран несуществующий между-¦                ¦НЕПРАВИЛЬНО НАБ-¦

   ¦городный код                  ¦                ¦РАН НОМЕР (с ис-¦

   ¦                              ¦                ¦ход. АМТС)      ¦

   +------------------------------+----------------+----------------+

   ¦Отсутствуют свободные каналы  ¦                ¦                ¦

   ¦на своей или транзитной стан- ¦                ¦                ¦

   ¦циях:                         ¦                ¦                ¦

   ¦- для неприоритетных абонен-  ¦ЗАНЯТО (ЗАНЯТО  ¦-               ¦

   ¦тов                           ¦ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ) ¦                ¦

   ¦                              ¦(АМТС)          ¦                ¦

   ¦- для приоритетных абонентов: ¦                ¦                ¦

   ¦а) при соединении с линией    ¦-               ¦ЖДИТЕ (с        ¦

   ¦ожидания                      ¦                ¦исх. АМТС, УАК, ¦

   ¦                              ¦                ¦МЦК)            ¦

   ¦б) при отсутствии свободных   ¦ЗАНЯТО (ЗАНЯТО  ¦-               ¦

   ¦линий ожидания                ¦ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ) ¦                ¦

   ¦                              ¦(АМТС)          ¦                ¦

   +------------------------------+----------------+----------------+

   ¦Отсутствуют свободные приборы ¦ЗАНЯТО (ЗАНЯТО  ¦-               ¦

   ¦или промежуточные пути на     ¦ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ) ¦                ¦

   ¦своей, транзитных или входящей¦(АМТС)          ¦                ¦

   ¦междугородных станциях        ¦                ¦                ¦

   +------------------------------+----------------+----------------+

   ¦Отсутствуют свободные СЛМ на  ¦                ¦                ¦

   ¦входящей АМТС:                ¦                ¦                ¦

   ¦- для приоритетных абонентов  ¦-               ¦ЖДИТЕ (от входя-¦

   ¦при соединении с линией ожида-¦                ¦щей АМТС)       ¦

   ¦ния                           ¦                ¦                ¦

   ¦- при отсутствии свободных ли-¦ЗАНЯТО (ЗАНЯТО  ¦-               ¦

   ¦ний ожидания                  ¦ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ) ¦                ¦

   ¦                              ¦(АМТС)          ¦                ¦

   +------------------------------+----------------+----------------+

   ¦Отсутствуют свободные СЛМ     ¦ЗАНЯТО (ЗАНЯТО  ¦-               ¦

   ¦местной сети                  ¦ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ) ¦                ¦

   ¦                              ¦(АМТС)          ¦                ¦

   +------------------------------+----------------+----------------+

   ¦Абонентская линия занята мест-¦ЗАНЯТО (АТС,    ¦-               ¦

   ¦ным, внутризоновым, междуго-  ¦АМТС)           ¦                ¦

   ¦родным или международным сое- ¦                ¦                ¦

   ¦динением или недоступна       ¦                ¦                ¦

   +------------------------------+----------------+----------------+

   ¦Абонентская линия свободна    ¦КОНТРОЛЬ ПОСЫЛКИ¦-               ¦

   ¦                              ¦ВЫЗОВА - вызыва-¦                ¦

   ¦                              ¦ющему абоненту  ¦                ¦

   ¦                              ¦(АМТС), ВЫЗОВ   ¦                ¦

   ¦                              ¦- вызываемому   ¦                ¦

   ¦                              ¦абоненту (АМТС, ¦                ¦

   ¦                              ¦АТС)            ¦                ¦

   +------------------------------+----------------+----------------+

   ¦Ответ вызываемого абонента    ¦Прекращение зум-¦-               ¦

   ¦                              ¦мера КОНТРОЛЬ   ¦                ¦

   ¦                              ¦ПОСЫЛКИ ВЫЗОВА и¦                ¦

   ¦                              ¦ВЫЗОВА          ¦                ¦

   +------------------------------+----------------+----------------+

   ¦Отбой                         ¦ЗАНЯТО (АТС,    ¦-               ¦

   ¦                              ¦АМТС)           ¦                ¦

   L------------------------------+----------------+-----------------

   --------------------------------

       <*>  Фразы  автоинформатора не должны  сопровождаться  сигналом

   "Ответ".

       7.5.    Рекомендуемые    информационно-акустические    сигналы,

   передаваемые абонентам при установлении местных соединений

       Рекомендуемый   перечень  акустических  сигналов,   необходимых

   абонентам при местной связи, приведен в таблице 7.4.

                                                           Таблица 7.4

           ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ

                      АБОНЕНТАМ ПРИ МЕСТНОЙ СВЯЗИ

   ----------------------------------T------------------------------¬

   ¦      Состояние соединения       ¦            Сигнал            ¦

   +---------------------------------+------------------------------+

   ¦                1                ¦              2               ¦

   +---------------------------------+------------------------------+

   ¦Абонент поднимает микротелефонную¦                              ¦

   ¦трубку:                          ¦                              ¦

   ¦- приборы АТС свободны           ¦ОТВЕТ СТАНЦИИ                 ¦

   ¦- приборы АТС заняты             ¦ЗАНЯТО (ЗАНЯТО ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ)¦

   +---------------------------------+------------------------------+

   ¦Абонент набирает номер:          ¦                              ¦

   ¦- задержка абонентом набора      ¦ЗАНЯТО                        ¦

   ¦номера                           ¦                              ¦

   ¦- абонентская линия свободна     ¦КОНТРОЛЬ ПОСЫЛКИ ВЫЗОВА       ¦

   ¦                                 ¦вызывающему абоненту, ВЫЗОВ - ¦

   ¦                                 ¦вызываемому абоненту          ¦

   ¦- абонентская линия занята       ¦ЗАНЯТО                        ¦

   ¦- отсутствуют свободные          ¦ЗАНЯТО (ЗАНЯТО ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ)¦

   ¦соединительные пути или приборы  ¦                              ¦

   +---------------------------------+------------------------------+

   ¦Ответ вызываемого абонента       ¦Прекращение сигнала           ¦

   ¦                                 ¦КОНТРОЛЬ ПОСЫЛКИ ВЫЗОВА       ¦

   +---------------------------------+------------------------------+

   ¦Отбой:                           ¦                              ¦

   ¦- со стороны вызываемого абонента¦ЗАНЯТО вызывающему абоненту   ¦

   ¦- со стороны вызывающего абонента¦ЗАНЯТО вызываемому абоненту   ¦

   +---------------------------------+------------------------------+

   ¦Окончание оплаченного периода    ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ   ¦

   ¦при разговоре по местному        ¦ОПЛАЧЕННОГО ПЕРИОДА           ¦

   ¦таксофону                        ¦                              ¦

   L---------------------------------+-------------------------------

       7.6.    Рекомендуемые    информационно-акустические    сигналы,

   передаваемые    телефонисту    при   установлении    международных,

   междугородных и внутризоновых соединений

       Рекомендуемый  перечень  информационных  сигналов,  необходимых

   телефонисту  при полуавтоматической междугородной, международной  и

   внутризоновой связи, приведен в таблице 7.5.

                                                           Таблица 7.5

                  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ

           ТЕЛЕФОНИСТУ ПРИ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МЕЖДУГОРОДНОЙ,

                  МЕЖДУНАРОДНОЙ И ВНУТРИЗОНОВОЙ СВЯЗИ

   -------------------T------------T------------T-------------------¬

   ¦Состояние соедине-¦   Зуммер   ¦Механический¦Визуальный сигнал  ¦

   ¦ния               ¦            ¦   голос    ¦или текстовое со-  ¦

   ¦                  ¦            ¦            ¦общение            ¦

   +------------------+------------+------------+-------------------+

   ¦        1         ¦     2      ¦     3      ¦         4         ¦

   +------------------+------------+------------+-------------------+

   ¦Занятие линии:    ¦            ¦            ¦                   ¦

   ¦- при подключении ¦Ответ стан- ¦-           ¦-                  ¦

   ¦междугородного    ¦ции         ¦            ¦                   ¦

   ¦коммутатора к АТС ¦            ¦            ¦                   ¦

   ¦- при подключении ¦-           ¦-           ¦Визуальный сигнал  ¦

   ¦междугородного    ¦            ¦            ¦или текстовое сооб-¦

   ¦коммутатора к АМТС¦            ¦            ¦щение              ¦

   +------------------+------------+------------+-------------------+

   ¦Набор номера      ¦-           ¦-           ¦Визуальный сигнал  ¦

   ¦                  ¦            ¦            ¦или текстовое сооб-¦

   ¦                  ¦            ¦            ¦щение              ¦

   +------------------+------------+------------+-------------------+

   ¦Набор несуществую-¦-           ¦НЕПРАВИЛЬНО ¦Текстовое сообщение¦

   ¦щего кода         ¦            ¦НАБРАН НОМЕР¦                   ¦

   +------------------+------------+------------+-------------------+

   ¦Окончание набора  ¦-           ¦-           ¦Прекращение под-   ¦

   ¦                  ¦            ¦            ¦тверждения набора  ¦

   +------------------+------------+------------+-------------------+

   ¦Отсутствие свобод-¦ЗАНЯТО      ¦-           ¦Визуальный сигнал  ¦

   ¦ных каналов или   ¦            ¦            ¦или текстовое сооб-¦

   ¦свободных линий   ¦            ¦            ¦щение              ¦

   +------------------+------------+------------+-------------------+

   ¦Соединение с лини-¦-           ¦ЖДИТЕ       ¦Визуальный сигнал  ¦

   ¦ей ожидания       ¦            ¦            ¦или текстовое сооб-¦

   ¦                  ¦            ¦            ¦щение              ¦

   +------------------+------------+------------+-------------------+

   ¦Абонентская линия ¦            ¦            ¦                   ¦

   ¦занята или недос- ¦            ¦            ¦                   ¦

   ¦тупна:            ¦            ¦            ¦                   ¦

   ¦- АМТСЭ и АТСЭ    ¦Ожидание,   ¦-           ¦                   ¦

   ¦                  ¦через 30 с  ¦            ¦                   ¦

   ¦                  ¦ЗАНЯТО      ¦            ¦                   ¦

   ¦- АМТС любого типа¦ЗАНЯТО      ¦-           ¦Визуальный сигнал  ¦

   ¦и аналоговая АТС  ¦            ¦            ¦или текстовое сооб-¦

   ¦                  ¦            ¦            ¦щение              ¦

   +------------------+------------+------------+-------------------+

   ¦Абонентская линия ¦КОНТРОЛЬ    ¦-           ¦Визуальный сигнал  ¦

   ¦свободна          ¦ПОСЫЛКИ     ¦            ¦или текстовое сооб-¦

   ¦                  ¦ВЫЗОВА (КПВ)¦            ¦щение              ¦

   +------------------+------------+------------+-------------------+

   ¦Ответ             ¦Прекращение ¦-           ¦Визуальный сигнал  ¦

   ¦                  ¦сигнала КПВ ¦            ¦или текстовое со-  ¦

   ¦                  ¦            ¦            ¦общение            ¦

   +------------------+------------+------------+-------------------+

   ¦Отбой от вызывае- ¦-           ¦-           ¦Визуальный сигнал  ¦

   ¦мого и вызывающего¦            ¦            ¦или текстовое сооб-¦

   ¦абонента          ¦            ¦            ¦щение              ¦

   +------------------+------------+------------+-------------------+

   ¦Разъединение сое- ¦-           ¦-           ¦Визуальный сигнал  ¦

   ¦динения           ¦            ¦            ¦или текстовое сооб-¦

   ¦                  ¦            ¦            ¦щение              ¦

   +------------------+------------+------------+-------------------+

   ¦Повторный вызов   ¦-           ¦-           ¦Визуальный сигнал  ¦

   ¦                  ¦            ¦            ¦или текстовое сооб-¦

   ¦                  ¦            ¦            ¦щение              ¦

   L------------------+------------+------------+--------------------

               8. Проключение и разделение разговорного

            тракта передачи и приема при передаче линейных

                     сигналов в разговорном тракте

       8.1.  При  передаче  линейных  сигналов  в  разговорном  тракте

   необходимы специальные меры для предотвращения:

       - влияния помех от поступающих линейных сигналов на последующие

   участки соединения;

       -  проникновения  помех диапазона разговорных  частот  в  тракт

   передачи линейных сигналов.

       Для  выполнения  первого  требования разговорный  тракт  приема

   сигналов  должен  быть разомкнут в коммутационном поле  станций  на

   все  время  приема. Задержка отключения тракта должна  быть  меньше

   времени распознавания линейных сигналов, но достаточной для  защиты

   от   ложных   срабатываний  под  воздействием   разговорных   токов

   (рекомендуется  50  - 75 мс). Задержка восстановления  разговорного

   тракта не более 20 мс с момента прекращения сигнала.

       Для  выполнения  второго  требования  тракт  передачи  сигналов

   должен  быть  отключен от разговорного тракта  передачи  в  течение

   всего  времени  передачи  линейного сигнала,  включая  интервал  не

   менее 5 мс до начала передачи и после окончания передачи.

       8.2.   Для   обеспечения  прохождения  информационных  сигналов

   обратного    направления    (акустических    сигналов    и     фраз

   автоинформатора)  тракт  передачи в  сторону  вызывающего  абонента

   должен   проключаться   по  мере  установления   соединения   после

   отключения устройств, управляющих установлением соединения.

       8.3.  При установлении соединения должна обеспечиваться  защита

   разговорного  тракта  вызываемого  абонента,  занятого  местным   и

   междугородным    (международным)   соединением    от    подключения

   вызывающего  абонента при автоматической связи, а также телефониста

   при полуавтоматической связи.

              9. Контрольные выдержки времени при работе

                  по каналам и соединительным линиям

       В  станциях и узлах должен предусматриваться временной контроль

   отдельных   этапов  установления  соединения.  Временные   выдержки

   указаны в таблице 9.1.

                                                           Таблица 9.1

          КОНТРОЛЬНЫЕ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ ПРИ РАБОТЕ ПО КАНАЛАМ

                        И СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

   -------------------------T--------------T------------------------¬

   ¦  Контролируемые этапы  ¦ Длительность ¦Действия после истечения¦

   ¦                        ¦ контрольного ¦  контрольного времени  ¦

   ¦                        ¦   времени    ¦                        ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦           1            ¦      2       ¦           3            ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦1. От занятия ЗСЛ до    ¦6 - 8 с на    ¦Передача в сторону АТС  ¦

   ¦приема КаNа при исполь- ¦АМТС          ¦зуммера ЗАНЯТО. Возможен¦

   ¦зовании метода "безын-  ¦              ¦линейный сигнал ЗАНЯТО. ¦

   ¦тервальный пакет"       ¦              ¦Фиксация повреждения    ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦2. От момента выдачи    ¦1 - 2 с на    ¦Передача линейного сиг- ¦

   ¦сигнала ЗАПРОС АОН до   ¦АМТС          ¦нала СНЯТИЕ ЗАПРОСА, пе-¦

   ¦начала поступления мно- ¦              ¦реход в предответное со-¦

   ¦гочастотной информации  ¦              ¦стояние. Через 0,6 - 1,2¦

   ¦                        ¦              ¦с повтор ЗАПРОСА АОН (по¦

   ¦                        ¦              ¦ЗСЛ до 3-х раз от АМТС) ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦3. От передачи зуммера  ¦а) на АМТС -  ¦Передача на исходящую   ¦

   ¦ОТВЕТ СТАНЦИИ до приема ¦10 - 20 с;    ¦АТС зуммера ЗАНЯТО. Воз-¦

   ¦первой цифры в декадном ¦б) на АТС - 20¦можен линейный сигнал   ¦

   ¦коде или между приемом  ¦- 25 с        ¦ЗАНЯТО                  ¦

   ¦двух цифр               ¦              ¦                        ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦4. От передачи последней¦а) на СЛМ     ¦Контроль:               ¦

   ¦цифры номера до приема  ¦внутризоновых ¦по "а" - на АМТС,       ¦

   ¦линейного сигнала о сос-¦сетях 20 - 30 ¦по "б" - на АМТС, УАК   ¦

   ¦тоянии абонента (или от-¦с;            ¦(исходящая сторона),    ¦

   ¦вета при отсутствии ли- ¦б) на междуго-¦по "в" - на исходящей   ¦

   ¦нейного сигнала состоя- ¦родной сети 2 ¦АТС.                    ¦

   ¦ния)                    ¦- 4 мин.;     ¦Передача на входящую    ¦

   ¦                        ¦в) на местных ¦станцию сигнала РАЗЪЕДИ-¦

   ¦                        ¦сетях 10 +/- 1¦НЕНИЕ, в сторону вызыва-¦

   ¦                        ¦мин.          ¦ющего абонента линейного¦

   ¦                        ¦              ¦сигнала ЗАНЯТО и зуммера¦

   ¦                        ¦              ¦ЗАНЯТО на местной сети  ¦

   ¦                        ¦              ¦или от исходящей АМТС.  ¦

   ¦                        ¦              ¦Фиксация повреждения    ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦5. От приема сигнала    ¦1,5 - 2 мин.  ¦Контроль на исходящей   ¦

   ¦АБОНЕНТ СВОБОДЕН до от- ¦(исходящая    ¦АМТС. Передача на входя-¦

   ¦вета                    ¦АМТС)         ¦щую станцию в сторону   ¦

   ¦                        ¦2 - 3 мин.    ¦вызываемого абонента    ¦

   ¦                        ¦(УАК, исходя- ¦сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ,   ¦

   ¦                        ¦щая сторона)  ¦по ЗСЛ в сторону вызыва-¦

   ¦                        ¦              ¦ющего абонента - зуммера¦

   ¦                        ¦              ¦ЗАНЯТО, возможен линей- ¦

   ¦                        ¦              ¦ный сигнал ЗАНЯТО,      ¦

   ¦                        ¦              ¦на УАКе - по междугород-¦

   ¦                        ¦              ¦ным каналам сохранение  ¦

   ¦                        ¦              ¦сигнала АБОНЕНТ СВОБОДЕН¦

   ¦                        ¦              ¦до получения разъедине- ¦

   ¦                        ¦              ¦ния с исходящей АМТС    ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦6. При полуавтоматиче-  ¦2 - 4 мин.    ¦Контроль на исходящей   ¦

   ¦ской связи от приема ли-¦              ¦АМТС (УАК). Передача    ¦

   ¦нейного сигнала ОТБОЙ   ¦              ¦сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ на ¦

   ¦вызываемого абонента до ¦              ¦входящую станцию, в сто-¦

   ¦разъединения или повтор-¦              ¦рону коммутатора - акус-¦

   ¦ного ответа (от приема  ¦              ¦тического сигнала ЗАНЯТО¦

   ¦линейного сигнала ЗАНЯТО¦              ¦и зуммера ЗАНЯТО        ¦

   ¦до разъединения или от- ¦              ¦                        ¦

   ¦вета вызываемого абонен-¦              ¦                        ¦

   ¦та)                     ¦              ¦                        ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦7. От передачи сигнала  ¦На участках   ¦Прекращение сигнала     ¦

   ¦РАЗЪЕДИНЕНИЕ до приема  ¦междугородной ¦РАЗЪЕДИНЕНИЕ. Повторная ¦

   ¦сигнала ОСВОБОЖДЕНИЕ    ¦и внутризоно- ¦выдача сигнала РАЗЪЕДИ- ¦

   ¦(для сигнализации 2600  ¦вых сетей 20 -¦НЕНИЕ каждые 5 минут    ¦

   ¦Гц)                     ¦40 с          ¦длительностью 1 с       ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦8. При полуавтоматиче-  ¦2 - 4 мин.    ¦Контроль на входящей    ¦

   ¦ской связи от передачи  ¦              ¦стороне АМТС, УАК. Разъ-¦

   ¦линейного сигнала ЗАНЯ- ¦              ¦единение установленного ¦

   ¦ТО, ОТБОЙ до приема     ¦              ¦соединения к вызываемому¦

   ¦разъединения или ответа ¦              ¦абоненту.               ¦

   ¦вызываемого абонента    ¦              ¦Передача на исходящую   ¦

   ¦                        ¦              ¦станцию зуммера ЗАНЯТО  ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦9. При автоматической   ¦10 - 20 с     ¦Контроль на входящей    ¦

   ¦связи от передачи сигна-¦              ¦стороне каждой АМТС,    ¦

   ¦ла ЗАНЯТО, ОТБОЙ до при-¦              ¦УАК, участвующих в сое- ¦

   ¦ема сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ¦              ¦динении. Разъединение от¦

   ¦                        ¦              ¦исходящей стороны каждой¦

   ¦                        ¦              ¦АМТС, УАК в сторону вы- ¦

   ¦                        ¦              ¦зываемого абонента. Ожи-¦

   ¦                        ¦              ¦дание разъединения от   ¦

   ¦                        ¦              ¦исходящей станции.      ¦

   ¦                        ¦              ¦Фиксация повреждения    ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦10. Передача информации ¦              ¦                        ¦

   ¦методом "импульсный па- ¦              ¦                        ¦

   ¦кет" с одним запросом   ¦              ¦                        ¦

   ¦                        ¦              ¦                        ¦

   ¦10.1. От передачи сигна-¦На междугород-¦Контроль на исходящей   ¦

   ¦ла ЗАНЯТИЕ до приема за-¦ной и внутри- ¦станции (АМТС, УАК,     ¦

   ¦проса (комбинация 2)    ¦зоновых сетях ¦АТС). Разъединение пер- ¦

   ¦                        ¦10 - 20 с     ¦вого соединения. Повтор-¦

   ¦                        ¦              ¦ный выбор исходящего ка-¦

   ¦                        ¦              ¦нала или линии.         ¦

   ¦                        ¦              ¦Фиксация повреждения    ¦

   ¦                        ¦              ¦                        ¦

   ¦10.2. От передачи сигна-¦На междугород-¦Контроль на исходящей   ¦

   ¦ла "конец набора" (ком- ¦ной и внутри- ¦станции (АМТС, УАК,     ¦

   ¦бинация 11) до приема   ¦зоновых сетях ¦АТСКЭ, Э). Разъединение ¦

   ¦обратных сигналов (ком- ¦10 - 20 с     ¦первого соединения. Пов-¦

   ¦бинация 11, 6)          ¦              ¦торный выбор исходящего ¦

   ¦                        ¦              ¦канала или линии.       ¦

   ¦                        ¦              ¦Фиксация повреждения    ¦

   ¦                        ¦              ¦                        ¦

   ¦10.3. От передачи запро-¦5 - 10 с      ¦Контроль на входящей    ¦

   ¦са (комбинация 2) до    ¦              ¦станции (АМТС, УАК). Вы-¦

   ¦приема пакета информации¦              ¦дача комбинации 6 (пакет¦

   ¦                        ¦              ¦принят неправильно).    ¦

   ¦                        ¦              ¦Повторное ожидание прие-¦

   ¦                        ¦              ¦ма пакета.              ¦

   ¦                        ¦              ¦Фиксация повреждения    ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦11. Передача сигналов   ¦              ¦                        ¦

   ¦методом "импульсный чел-¦              ¦                        ¦

   ¦нок"                    ¦              ¦                        ¦

   ¦                        ¦              ¦                        ¦

   ¦11.1. В прямом направле-¦На СЛМ, СЛ    ¦Контроль на исходящей   ¦

   ¦нии:                    ¦3,5 - 4 с     ¦станции. Разъединение   ¦

   ¦от передачи сигнала ЗА- ¦              ¦первого соединения. Пов-¦

   ¦НЯТИЕ или от передачи   ¦              ¦торный выбор исходящего ¦

   ¦цифры до приема запроса ¦              ¦канала, линии и передача¦

   ¦цифры или сигнала       ¦              ¦информации.             ¦

   ¦                        ¦              ¦Фиксация повреждения    ¦

   ¦                        ¦              ¦                        ¦

   ¦11.2. В обратном направ-¦На СЛМ, СЛ    ¦Контроль на входящей    ¦

   ¦лении:                  ¦200 - 400 мс  ¦станции. Выдача комбина-¦

   ¦от передачи запроса или ¦              ¦ции 15 (отсутствие ин-  ¦

   ¦другого сигнала до прие-¦              ¦формации).              ¦

   ¦ма цифры или сигнала    ¦              ¦Фиксация повреждения    ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦12. От передачи сигнала ¦600 - 800 мс  ¦Контроль на исходящей   ¦

   ¦ЗАНЯТИЕ до приема ПОД-  ¦(при работе по¦станции. Повторный выбор¦

   ¦ТВЕРЖДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ (при ¦каналам спут- ¦линии или передача вызы-¦

   ¦наличии сигнала в сиг-  ¦никовой связи ¦вающему абоненту зуммера¦

   ¦нальном коде)           ¦1800 - 2400   ¦ЗАНЯТО, возможен линей- ¦

   ¦                        ¦мс)           ¦ный сигнал ЗАНЯТО. Пов- ¦

   ¦                        ¦              ¦режденная линия блокиру-¦

   ¦                        ¦              ¦ется с сохранением пере-¦

   ¦                        ¦              ¦дачи линейного сигнала  ¦

   ¦                        ¦              ¦ЗАНЯТИЕ до приема обрат-¦

   ¦                        ¦              ¦ного сигнала подтвержде-¦

   ¦                        ¦              ¦ния                     ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦13. При использовании   ¦              ¦                        ¦

   ¦группового передатчика  ¦              ¦                        ¦

   ¦зуммера ЗАНЯТО          ¦              ¦                        ¦

   ¦                        ¦              ¦                        ¦

   ¦13.1. На исходящей АТС  ¦15 - 30 с     ¦Отключение источника    ¦

   ¦от начала передачи зум- ¦              ¦зуммерного сигнала ЗАНЯ-¦

   ¦мера ЗАНЯТО вызывающему ¦              ¦ТО. Блокировка абонент- ¦

   ¦абоненту до его отбоя   ¦              ¦ской линии (при реализа-¦

   ¦                        ¦              ¦ции на АТС данного режи-¦

   ¦                        ¦              ¦ма работы)              ¦

   ¦                        ¦              ¦                        ¦

   ¦13.2. На входящей АТС:  ¦15 - 30 с     ¦Отключение источника    ¦

   ¦- от начала передачи    ¦              ¦зуммерного сигнала ЗАНЯ-¦

   ¦зуммера ЗАНЯТО вызывае- ¦              ¦ТО. Блокировка абонент- ¦

   ¦мому абоненту до его от-¦              ¦ской линии (при реализа-¦

   ¦боя                     ¦              ¦ции на АТС данного режи-¦

   ¦                        ¦              ¦ма работы)              ¦

   ¦                        ¦              ¦                        ¦

   ¦- от начала передачи    ¦15 - 30 с     ¦Отключение источника    ¦

   ¦зуммера ЗАНЯТО в сторону¦              ¦зуммерного сигнала ЗАНЯ-¦

   ¦вызывающего абонента до ¦              ¦ТО                      ¦

   ¦линейного сигнала РАЗЪ- ¦              ¦                        ¦

   ¦ЕДИНЕНИЕ                ¦              ¦                        ¦

   +------------------------+--------------+------------------------+

   ¦14. Фиксация окончания  ¦На АМТС или   ¦Начало установления сое-¦

   ¦приема международного   ¦АТС 10 - 15 с ¦динения                 ¦

   ¦номера декадным кодом   ¦              ¦                        ¦

   ¦(после 8-й и следующих  ¦              ¦                        ¦

   ¦цифр)                   ¦              ¦                        ¦

   L------------------------+--------------+-------------------------

                10. Сигнализация на абонентских линиях

       10.1. Сигнализация на аналоговых абонентских линиях

       10.1.1. Общие положения

       10.1.1.1. Требования к параметрам электрических цепей, сигналов

   управления и информационных сигналов ОАТУ и АТС задаются на  стыках

   с АЛ - СТф-1 и СТф-2 - рисунок 10.1 - в соответствии с ОСТ 45.54.

                         Стык СТф-1     Стык СТф-2

                               ¦           ¦

                        -----¬ ¦           ¦ ------¬

                    АЛ  ¦ОАТУ+-+-----------+-+ АТС ¦

                        ¦    +-+-----------+-+     ¦

                        L----- ¦           ¦ L------

               Рисунок 10.1. Стыки на участке ОАТУ - АТС

                           по физическим АЛ

       10.1.1.2.  Включение  ОАТУ  в АТС осуществляется,  в  основном,

   посредством   физических  двухпроводных   АЛ   в   соответствии   с

   конкретными характеристиками АТС.

       Радиотелефонные системы стандартов СТ1, СТ2 и DECT подключаются

   к   телефонным   станциям  на  стыке  СТф-1,  причем   со   стороны

   радиотелефонных  систем используется стык  СТф-2  -  рисунок  10.2.

   ОАТУ  входит в состав радиотелефонных систем стандартов СТ1, СТ2  и

   DECT  и  включается  по  внутренним стыкам радиотелефонных  систем.

   Система  стыков для малоканальных систем абонентского уплотнения  и

   радиоудлинителей представлена на рисунке 10.3.

        Стык СТф-1                                         Стык СТф-2

           ¦                                                 ¦

           ¦ -------------------¬    /\ -------------------¬ ¦

           ¦ ¦ Радиотелефонная  ¦    /  ¦ Радиотелефонная  ¦ ¦

   -----¬  ¦ ¦система стандартов+---/   ¦система стандартов¦ ¦  ----¬

   ¦ОАТУ+--+-+ (СТ1, СТ2, DECT  ¦       ¦ (СТ1, СТ2, DECT  +-+--+АТС¦

   L-----  ¦ ¦      и др.)      ¦   /---+      и др.)      ¦ ¦  L----

             ¦Абонентская часть ¦  /    ¦Абонентская часть ¦

             L------------------- \/    L-------------------

               Рисунок 10.2. Стыки на участке ОАТУ - АТС

          при использовании радиотелефонных систем стандартов

                            СТ1, СТ2, DECT

                       Стык СТф-2     Стык СТф-1

                            ¦             ¦

   Стык СТф-1               ¦             ¦                Стык СТф-2

                            ¦             ¦

     ¦                      ¦             ¦                    ¦

     ¦         АЛ       -----------------------¬               ¦

     ¦      участок 2   ¦      Аналоговые      ¦  участок 1    ¦

   -----¬               ¦малоканальные системы,¦             ----¬

   ¦ОАТУ+---------------+ системы передачи для +-------------+АТС¦

   ¦    +---------------+  абонентской сети и  +-------------+   ¦

   L-----               ¦   радиоудлинители    ¦             L----

                        L-----------------------

               Рисунок 10.3. Стыки на участке ОАТУ - АТС

            при использовании малоканальных систем передачи

                          и радиоудлинителей

       Качественные  показатели  разговорного  тракта   от   ОАТУ   до

   абонентского   комплекта  АТС,  включающего  блоки  радиотелефонных

   систем  и участки абонентских линий, должны соответствовать  нормам

   для абонентских линий.

       10.1.1.3.  Питание  ОАТУ осуществляется по АЛ  от  станционного

   источника постоянного тока.

       Примечание.  Допускается использование автономного стандартного

   источника питания при наличии дополнительных функций ОАТУ.

       10.1.2. Характеристики абонентских линий

       10.1.2.1.   Должна  обеспечиваться  работа  АТС  при  следующих

   параметрах аналоговых абонентских линий:

       -  собственное затухание абонентской линии на частоте  1020  Гц

   должно  быть  не  <  6  дБ,  в  том числе  и  на  участке:  абонент

   подстанции - АТС;

       Примечание.  Для  абонентских  линий  СТС,  включенных  в   ЦС,

   находящуюся в одном здании с АМТС, допускается затухание до  9  дБ,

   так как участок ЦС-АМТС не вносит дополнительного затухания.

       -  величина переходного затухания между цепями двух абонентских

   линий  на  ближнем к АТС конце на частоте 1020 Гц  должна  быть  не

   менее 69,5 дБ.

       10.1.2.2. Должно обеспечиваться взаимодействие АТС с  ОАТУ  при

   сопротивлении   шлейфа   АЛ,   включая  сопротивление   телефонного

   аппарата до 1800 Ом, при рабочей емкости 0,5 мкФ для ГТС и 1,0  мкФ

   для  СТС  при  сопротивлении  изоляции между  проводами  или  между

   каждым проводом и землей не более 20 кОм.

       Рабочая  емкость  (Сраб) не учитывает искрогасительную  емкость

   телефонного  аппарата  и  содержит  составные  части,  объединенные

   следующей формулой:

                                       Сa(Сb)

                          Сраб = Сab + ------,

                                         2

       где:

       - Сab - емкость между проводами "a" и "b" = 0,25Сраб;

       - Сa - емкость между проводом "a" и землей = Сb = 1,5Сраб;

       - Сb - емкость между проводом "b" и землей.

       10.1.2.3. Параметры удаленной абонентской линии:

       -  сопротивление  шлейфа не более 5 кОм с учетом  сопротивления

   ОАТУ;

       - сопротивление шлейфа при наборе номера не более 3,4 кОм;

       - сопротивление изоляции не менее 20 кОм.

       10.1.2.4. Параметры вызывного тока на частоте 25 Гц приведены в

   таблице 7.1.

       10.1.2.5.  Напряжение питания абонентской линии должно  быть  в

   пределах  от  44  до 72 В (минус на проводе "a" и плюс  на  проводе

   "b")  и  смена  полярности при "ответе" в случае  взаимодействия  с

   таксофоном местной связи.

       10.1.2.6.  Рекомендуемый  ток питания микрофонной  цепи  должен

   быть в пределах 25 до 40 мА.

       10.1.3. Сигнализация по абонентским линиям

       10.1.3.1.   Параметры  сигналов,  передаваемых  по   аналоговым

   абонентским   линиям   между   оконечной   абонентской   телефонной

   установкой и АТС, приведены в табл. 10.1.

                                                          Таблица 10.1

                  СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО АБОНЕНТСКИМ ЛИНИЯМ

   ----------------------T------------------------------------------¬

   ¦       Сигнал        ¦  Состояние проводов, параметры сигнала   ¦

   ¦                     +--------------------T---------------------+

   ¦                     ¦        ОАТУ        ¦         АТС         ¦

   +---------------------+--------------------+---------------------+

   ¦          1          ¦         2          ¦          3          ¦

   +---------------------+--------------------+---------------------+

   ¦1. Исходное состояние¦Шлейф разомкнут.    ¦"-" на проводе "a"   ¦

   ¦                     ¦Электрическое сопро-¦"+" на проводе "b"   ¦

   ¦                     ¦тивление ОАТУ в ре- ¦Напряжение постоянно-¦

   ¦                     ¦жиме ожидания вызова¦го тока от 44 до 72 В¦

   ¦                     ¦на частоте 25 Гц от ¦                     ¦

   ¦                     ¦4 до 20 кОм и не ме-¦                     ¦

   ¦                     ¦нее 250 кОм по пос- ¦                     ¦

   ¦                     ¦тоянному току       ¦                     ¦

   +---------------------+--------------------+---------------------+

   ¦2. Занятие           ¦Замыкание шлейфа че-¦Ток питания в шлейфе ¦

   ¦                     ¦рез сопротивление:  ¦от 22 до 40 мА.      ¦

   ¦                     ¦- не более 100 Ом во¦Время распознавания  ¦

   ¦                     ¦время набора номера;¦занятия 50 - 200 мс. ¦

   ¦                     ¦- не более 600 Ом во¦Замыкание шлейфа на  ¦

   ¦                     ¦всех остальных сос- ¦время менее 50 мс не ¦

   ¦                     ¦тояниях             ¦должно распознаваться¦

   ¦                     ¦                    ¦как занятие.         ¦

   ¦                     ¦                    ¦Подача сигнала "Ответ¦

   ¦                     ¦                    ¦станции" - не более  ¦

   ¦                     ¦                    ¦чем через 600 мс пос-¦

   ¦                     ¦                    ¦ле распознавания за- ¦

   ¦                     ¦                    ¦нятия                ¦

   +---------------------+--------------------+---------------------+

   ¦3. Набор номера (де- ¦- период следования ¦Условия приема:      ¦

   ¦кадный код)          ¦импульсов           ¦- длительность им-   ¦

   ¦                     ¦(100 +/- 10) мс;    ¦пульса, паузы, мс,   ¦

   ¦                     ¦- импульсный коэффи-¦от 20 до 120;        ¦

   ¦                     ¦циент от 1,35 до    ¦- межсерийная пауза, ¦

   ¦                     ¦1,8;                ¦мс, от 150 до 20000. ¦

   ¦                     ¦- длительность меж- ¦Условия неприема:    ¦

   ¦                     ¦серийной паузы, оп- ¦- длительность им-   ¦

   ¦                     ¦ределенная конструк-¦пульса, паузы, мс, 20¦

   ¦                     ¦цией номеронабирате-¦и менее; 120 и более;¦

   ¦                     ¦ля, мс, от 180 до   ¦- межсерийная пауза, ¦

   ¦                     ¦1000                ¦мс, 150 и менее 5    ¦

   ¦                     ¦                    ¦                     ¦

   ¦Многочастотный код   ¦Параметры приведены в табл. 6.5           ¦

   +---------------------+--------------------+---------------------+

   ¦4. Посылка вызова    ¦                    ¦Посылка вызова часто-¦

   ¦                     ¦                    ¦той 25 +/- 2 Гц мощ- ¦

   ¦                     ¦                    ¦ностью не менее 220  ¦

   ¦                     ¦                    ¦мВА на зажимах кросса¦

   ¦                     ¦                    ¦с модулем полного    ¦

   ¦                     ¦                    ¦электрического сопро-¦

   ¦                     ¦                    ¦тивления звонковой   ¦

   ¦                     ¦                    ¦цепи для любой або-  ¦

   ¦                     ¦                    ¦нентской линии от 4  ¦

   ¦                     ¦                    ¦до 20 кОм с одновре- ¦

   ¦                     ¦                    ¦менной подачей напря-¦

   ¦                     ¦                    ¦жения источника пос- ¦

   ¦                     ¦                    ¦тоянного тока для    ¦

   ¦                     ¦                    ¦контроля ответа вы-  ¦

   ¦                     ¦                    ¦зываемого абонента   ¦

   +---------------------+--------------------+---------------------+

   ¦5. Ответ абонента    ¦Замыкание шлейфа    ¦Уверенный прием отве-¦

   ¦                     ¦                    ¦та при замыкании     ¦

   ¦                     ¦                    ¦шлейфа длительностью ¦

   ¦                     ¦                    ¦100 мс. Замыкание    ¦

   ¦                     ¦                    ¦шлейфа длительностью ¦

   ¦                     ¦                    ¦менее 20 мс не должно¦

   ¦                     ¦                    ¦распознаваться.      ¦

   ¦                     ¦                    ¦Задержка отключения  ¦

   ¦                     ¦                    ¦посылки вызова после ¦

   ¦                     ¦                    ¦распознавания ответа ¦

   ¦                     ¦                    ¦не более 150 мс. За- ¦

   ¦                     ¦                    ¦держка передачи сиг- ¦

   ¦                     ¦                    ¦нала "ответ" по СЛ,  ¦

   ¦                     ¦                    ¦СЛМ не более 100 мс  ¦

   +---------------------+--------------------+---------------------+

   ¦6. Отбой             ¦Размыкание шлейфа на¦Уверенный прием сиг- ¦

   ¦                     ¦время не менее 400  ¦нала отбоя при размы-¦

   ¦                     ¦мс                  ¦кании шлейфа на время¦

   ¦                     ¦                    ¦не менее 150 - 200 мс¦

   +---------------------+--------------------+---------------------+

   ¦7. Повторный вызов   ¦Размыкание шлейфа на¦Уверенный прием кали-¦

   ¦регистра для запроса ¦(80 +/- 40) мс      ¦брованного размыкания¦

   ¦дополнительных услуг ¦                    ¦шлейфа длительностью ¦

   ¦                     ¦                    ¦(80 +/- 50) мс       ¦

   L---------------------+--------------------+----------------------

       10.1.3.2.  Сигнал  тарифной посылки на частоте  16  кГц  должен

   иметь следующие параметры:

       - частота заполнения посылки (16,00 +/- 0,04) кГц;

       -   уровень   сигнала   на  выходе  АТС  при   модуле   полного

   электрического сопротивления нагрузки (160 +/- 20)  Ом  (0  +/-  1)

   дБн;

       - длительность посылки сигнала (100 +/- 10) мс;

       - частота следования тарифных посылок не более 5 с.

       10.1.4. Требования к частотному набору номера

       10.1.4.1. Требования к передаче частотного набора от ОАТУ

       Значения  частотных  составляющих сигнала набора  номера  и  их

   соответствие  различным  цифрам и символам номеронабирателя  должны

   соответствовать [3].

       Частотные  сигналы  выбираются из двух групп  частот  звукового

   диапазона. Частоты следующие:

       - нижняя группа: 697, 770, 852 и 941 Гц;

       - верхняя группа: 1209, 1336, 1477 и 1633 Гц.

       Каждый  сигнал  содержит  только две частоты.  Одна  из  частот

   выбирается из нижней группы, вторая - из верхней группы частот.

       Соответствие  между  кнопками номеронабирателя  и  номинальными

   частотными составляющими сигнала набора номера приведено в  таблице

   10.2.

                                                          Таблица 10.2

                      СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КНОПКАМИ

              НОМЕРОНАБИРАТЕЛЯ И НОМИНАЛЬНЫМИ ЧАСТОТНЫМИ

                  СОСТАВЛЯЮЩИМИ СИГНАЛА НАБОРА НОМЕРА

   --------------------------------T--------------------------------¬

   ¦   Нижняя группа частот, Гц    ¦   Верхняя группа частот, Гц    ¦

   ¦                               +------T--------T--------T-------+

   ¦                               ¦ 1209 ¦  1336  ¦  1477  ¦ 1633  ¦

   ¦                               +------+--------+--------+-------+

   ¦                               ¦     Цифры и символы кнопок     ¦

   ¦                               ¦        номеронабирателя        ¦

   +-------------------------------+------T--------T--------T-------+

   ¦697                            ¦  1   ¦   2    ¦   3    ¦   A   ¦

   ¦770                            ¦  4   ¦   5    ¦   6    ¦   B   ¦

   ¦852                            ¦  7   ¦   8    ¦   9    ¦   C   ¦

   ¦941                            ¦  *   ¦   0    ¦   #    ¦   D   ¦

   L-------------------------------+------+--------+--------+--------

       Значения  частот  не  должны отличаться  от  своих  номинальных

   значений  больше  чем  на 1,8%. В этом допуске должен  учитываться,

   наряду   со  всеми  прочими,  эффект  от  разброса  величин  полных

   сопротивлений,  воздействующих на передатчик. Длительность  посылки

   и паузы 50 мс.

       10.1.4.2. Требования к приемнику частотного набора

       Приемник  должен иметь возможность принимать 16 сигналов,  т.е.

   цифры от 1 до 0, *, #, А, В, С, Д.

       Условия,  при  которых должен осуществляться  нормальный  прием

   сигналов, следующие:

       -  наличие  в сигнале двух частот, одна из которых  выбрана  из

   нижней группы, а другая - из верхней;

       - частоты не отличаются от своих номинальных значений более чем

   на 1,8%;

       - уровень каждой из двух частот лежит в пределах от минус 20 до

   0 дБн;

       - разность уровней двух частот не превышает 3 дБ;

       - длительность посылки и паузы не менее 40 мс;

       -  одновременное  с сигналом набора поступление  сигнала  ОТВЕТ

   станции  частотой (425 +/- 3) Гц с максимальным уровнем  -  5  дБмО

   (только при приеме первой цифры);

       -  суммарный  уровень помех в диапазоне от 50  Гц  до  20  кГц,

   относительно уровня основного сигнала не более минус 20 дБ.

       Параметры сигналов, не принимаемых АТС:

       -  отклонение частот сигналов набора номера от значений таблицы

   10.2 более 3%;

       - уровень любой из частотных составляющих сигнала набора номера

   менее минус 37 дБ;

       -  разница уровней частотных составляющих сигнала набора номера

   для нижней и верхней групп более 15 дБ;

       -  длительность посылки (паузы) сигнала набора номера менее  20

   мс.

       10.1.5. Требования по включению "прямых абонентов"

       10.1.5.1.   "Прямой  абонент"  -  это  аналоговая   абонентская

   установка,  включенная в абонентский комплект цифровой  АТС  (ЦАТС-

   А),  но  являющаяся  абонентом другой цифровой или  аналоговой  АТС

   (АТС-Б).

       При этом в качестве абонентской линии для включения абонентской

   установки  в  АТС-Б  используется выделенный канал  межстанционного

   цифрового   тракта  2048  кбит/с,  постоянно  скоммутированный   на

   абонентский комплект АТС-А.

       Частным    случаем   прямого   абонента   является   аналоговая

   абонентская  установка  подключения к  каналу  цифрового  тракта  с

   помощью   комплектов   "Прямого  абонента",   входящих   в   состав

   оборудования цифровых систем передачи (ПА и ПС).

       Варианты  включения  "прямых абонентов" приведены  на  рисунках

   10.4, 10.5, 10.6.

                 --------------------¬           -------------------¬

                 +-------¬           ¦           ¦                  ¦

   -----¬  АЛ    +---¬   ¦        ---+2048 кбит/с+---¬              ¦

   ¦ОАТУ+----//--+   ¦   + - - X- +А +-----------+ А + - - - X- - - +

   L-----        +---- АК¦        L--+           +----              ¦

                 +--------           ¦           +----¬             ¦

                 ¦                   ¦     - T-//+ Z' ¦             ¦

                 ¦                   ¦           +-----             ¦

                 ¦                   ¦     ¦ ¦   +-------¬          ¦

                 ¦                   ¦           +---¬   ¦          ¦

                 ¦                   ¦     ¦ L- -+   ¦   ¦          ¦

                 ¦                   ¦           +---- АК¦          ¦

                 ¦                   ¦     ¦     +--------          ¦

                 ¦             ЦАТС-А¦           ¦            ЦАТС-Б¦

                 L--------------------     ¦     L-------------------

                                         --+--¬

                                         ¦ КУ L-¬

                                         L-------

              Рисунок 10.4. Включение "прямого абонента"

                     в цифровые АТС-Б через ЦАТС-А

                 -----------------¬2048 кбит/с      ----------------¬

                 +-------¬        ¦ - - - - - -¬    ¦               ¦

   -----¬   АЛ   +---¬   ¦     ---+  ----¬ ---¬     +-----¬         ¦

   ¦ОАТУ+----//--+   ¦   + -X- +А +-++АЦО+-+ПС++T-//+ АК  ¦         ¦

   L-----        +---- АК¦     L--+  L---- L---     +------         ¦

                 +--------        ¦ ¦          ¦¦   ¦               ¦

                 ¦                ¦         ИКМ     ¦               ¦

                 ¦                ¦ L- - - - - -¦   ¦               ¦

                 ¦                ¦                 ¦         АТС-Б ¦

                 ¦          ЦАТС-А¦             ¦   ¦      (аналог.)¦

                 L-----------------                 L----------------

                                                ¦

                                              --+--¬

                                              ¦ КУ L-¬

                                              L-------

              Рисунок 10.5. Включение "прямого абонента"

                в аналоговую АТС-Б через цифровую АТС-А

                     с использованием комплекта ПС

                 - - - - - - - - - - ¬           -------------------¬

                 ¦                   ¦           ¦                  ¦

   -----¬          -----¬      ----¬  2048 кбит/с+---¬              ¦

   ¦ОАТУ+----//--+-+ ПА +------+АЦО+-+-----------+ А + - - - X- - - +

   L-----          L-----      L----             +----              ¦

                 ¦                   ¦           +----¬             ¦

                          ИКМ              - T-//+ Z' ¦             ¦

                 L- - - - - - - -  - -           +-----             ¦

                                           ¦ ¦   +-------¬          ¦

                                                 +---¬   ¦          ¦

                                           ¦ L - +   ¦   ¦          ¦

                                                 +---- АК¦          ¦

                                           ¦     +--------          ¦

                                                 ¦            ЦАТС-Б¦

                                           ¦     L-------------------

                                         --+--¬

                                         ¦ КУ L-¬

                                         L-------

                    Рисунок 10.6. Вариант включения

          "прямого абонента" в ЦАТС-Б через выделенный канал

             аппаратуры ИКМ с использованием комплекта ПА

       Обозначения к рисункам 10.4, 10.5, 10.6:

       ОАТУ - оконечная абонентская телефонная установка;

       АК - абонентский комплект;

       ЦАТС - цифровая АТС;

       КУ - коммутаторная установка;

       А   -   интерфейс,  обеспечивающий  согласование  электрических

   параметров АТС с цифровым трактом 2048 кбит/с;

       Z   -   интерфейс,  обеспечивающий  согласование  двухпроводной

   аналоговой абонентской линии с цифровой АТС;

       Z'  -  интерфейс,  обеспечивающий согласование канала  "прямого

   абонента"   в   составе   цифрового  тракта   станционной   стороны

   интерфейса   А  с  двухпроводным  аналоговым  входом  коммутаторной

   установки  или  интерфейса Z с присвоенным ему абонентским  номером

   ЦАТС-Б;

       ПА  - существующий комплект "прямого абонента", включаемого  на

   абонентской стороне;

       ПС  - существующий комплект "прямого абонента", включаемого  на

   станционной стороне.

       На  рисунках 10.4 и 10.6 показаны следующие варианты  включения

   "прямого абонента" в ЦАТС-Б:

       - через интерфейсы А, Z' и Z с присвоением номера ЦАТС-Б;

       - через интерфейсы А и Z' - в коммутаторную установку.

       На  рисунке 10.5 показаны следующие варианты включения "прямого

   абонента"   в   аналоговую   АТС-Б  через  абонентский   удлинитель

   (выделенный  канал  аппаратуры  ИКМ  и  существующий  комплект   ПС

   "прямого абонента"):

       - через АК с использованием номерной емкости АТС-Б;

       - в коммутаторную установку (КУ).

       10.1.5.2.  Коды  сигнализации, используемые в цифровых  каналах

   "прямых абонентов", приведены в таблицах 10.3 и 10.4.

       В  таблице 10.3 представлен код сигнализации "прямого абонента"

   с  передачей  сигналов по двум выделенным сигнальным каналам.  Этот

   код применяется между двумя цифровыми АТС.

       В  таблице 10.4 представлен код сигнализации "прямого абонента"

   с  передачей  сигналов по одному выделенному сигнальному  каналу  с

   использованием существующих комплектов ПС и ПА.

                                                          Таблица 10.3

                  КОД СИГНАЛИЗАЦИИ "ПРЯМОГО АБОНЕНТА"

              С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ ВЫДЕЛЕННЫХ СИГНАЛЬНЫХ

                       КАНАЛОВ (ПО РИСУНКУ 10.4)

   -----------T---------------T-------T-----------------------------¬

   ¦   Этап   ¦   Передача    ¦Время  ¦         Примечания          ¦

   ¦соединения+-------T-------+распо- ¦                             ¦

   ¦          ¦  от   ¦  от   ¦знава- ¦                             ¦

   ¦          ¦ЦАТС-А ¦ЦАТС-Б ¦ния, мс¦                             ¦

   ¦          ¦ -->   ¦ <--   ¦       ¦                             ¦

   ¦          +---T---+---T---+       ¦                             ¦

   ¦          ¦1СК¦2СК¦1СК¦2СК¦       ¦                             ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦    1     ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦   6   ¦              7              ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦                  Исходящее соединение от ОАТУ                  ¦

   +----------T---T---T---T---T-------T-----------------------------+

   ¦1. Исход- ¦0  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦                             ¦

   ¦ное сос-  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦тояние    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦2. Занятие¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦Подтверждение занятия        ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦1) Передается после фиксации ¦

   ¦Этап 1    ¦1  ¦0  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦сигнала занятия в случае го- ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦товности к обработке вызова. ¦

   ¦Этап 2    ¦1  ¦0  ¦1  ¦1  ¦20 - 30¦2) Ожидание подтверждения за-¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦нятости 650 - 700 мс:        ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦а) при отсутствии подтвержде-¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ния в сторону ОАТУ из ЦАТС-А ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦передается тональный сигнал  ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦"занято". Состояние сигналь- ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ных каналов от ЦАТС-А сохра- ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦няется до подтверждения. На  ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ЦАТС-А диагностическая отмет-¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ка о блокировке канала из-за ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦отсутствия подтверждения. На ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ЦАТС-Б - отметка о блокировке¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦АК;                          ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦б) при поступлении встречного¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦входящего занятия ("10" от   ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ЦАТС-Б) до подтверждения     ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦обеспечивается преимущество  ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦входящему вызову с переходом ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦в состояние "ответ"          ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦3. Набор  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦1) На выходе канала ЦАТС-А   ¦

   ¦номера    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦параметры импульсов набора   ¦

   ¦декадный: ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦номера в соответствии с      ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦6.4.3.                       ¦

   ¦сигнал    ¦0  ¦0  ¦1  ¦1  ¦       ¦2) При использовании частот- ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦20 - 30¦ного набора ЦАТС-Б подключает¦

   ¦интервал  ¦1  ¦0  ¦1  ¦1  ¦       ¦приемник частотного набора к ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦закрепленному АК             ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦4. Занято ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦(отбой Б) ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 1    ¦1  ¦0  ¦0  ¦0  ¦150 -  ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦200    ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 2    ¦1  ¦1  ¦0  ¦0  ¦150 -  ¦Разъединение (отбой от ОАТУ) ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦200    ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 3    ¦1  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦Освобождение ЦАТС-Б          ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 4    ¦0  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦Освобождение ЦАТС-А          ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦5. Ответ  ¦1  ¦0  ¦1  ¦0  ¦20 - 30¦Тарификация осуществляется на¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ЦАТС-Б                       ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦6. Снятие ¦1  ¦0  ¦1  ¦1  ¦20 - 30¦                             ¦

   ¦ответа    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦7. Разъ-  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦единение в¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦предответ-¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦ном состо-¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦янии      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 1    ¦1  ¦1  ¦1  ¦1  ¦150 -  ¦Через 20 - 30 мс после начала¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦200    ¦этапа 1 на ЦАТС-Б должен быть¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦обеспечен запрет передачи    ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦сигнала "ответ" в канал      ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 2    ¦1  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦Освобождение ЦАТС-Б          ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 3    ¦0  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦                             ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦8. Совпа- ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦дение     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦разъедине-¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦ния с от- ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦ветом     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 1    ¦1  ¦1  ¦1  ¦1  ¦150 -  ¦"Ответ" (этап 2) передан со  ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦200    ¦стороны ЦАТС-Б ранее чем че- ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦рез 20 - 30 мс после начала  ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦этапа 1                      ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 2    ¦1  ¦1  ¦1  ¦0  ¦20 - 30¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 3    ¦1  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦Освобождение ЦАТС-Б после    ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦распознавания разъединения   ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 4    ¦0  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦Освобождение ЦАТС-А          ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦9. Разъ-  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦единение  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦после от- ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦вета      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 1    ¦1  ¦1  ¦1  ¦0  ¦150 -  ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦200    ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 2    ¦1  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦Освобождение ЦАТС-Б после    ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦распознавания разъединения   ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 3    ¦0  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦Освобождение ЦАТС-А          ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦10. Блоки-¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦ровка     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦10.1. От  ¦1  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦                             ¦

   ¦ЦАТС-А    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦10.2. От  ¦0  ¦1  ¦1  ¦1  ¦20 - 30¦                             ¦

   ¦ЦАТС-Б    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦                   Входящее соединение к ОАТУ                   ¦

   +----------T---T---T---T---T-------T-----------------------------+

   ¦1. Исход- ¦0  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦                             ¦

   ¦ное сос-  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦тояние    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦2. Занятие¦0  ¦1  ¦1  ¦0  ¦80 -   ¦1) Подтверждение соответству-¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦100    ¦ет переходу в предответное   ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦состояние, формируется сторо-¦

   ¦Подтверж- ¦1  ¦1  ¦1  ¦0  ¦20 - 30¦ной ЦАТС-А после фиксации за-¦

   ¦дение за- ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦нятия.                       ¦

   ¦нятия     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦2) Ожидание подтверждения в  ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ЦАТС-Б 650 - 700 мс, по исте-¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦чении этого времени формиру- ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ется сигнал "абонент недосту-¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦пен" в сторону вызывающего   ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦абонента. Сигнал "занятие"   ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦сохраняется до подтверждения.¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦На стороне ЦАТС-Б абонент от-¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦мечается недоступным.        ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦3) Поступление сигнала "10"  ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦до окончания выдержки времени¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦должно быть зафиксировано на ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ЦАТС-Б как одновременное по- ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦явление подтверждения и отве-¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦та                           ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦3. Вызов  ¦1  ¦1  ¦0  ¦0  ¦80 -   ¦ЦАТС-А должна обеспечивать   ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦100    ¦посылку вызова в ОАТУ при    ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦поступлении сигнала по каналу¦

   ¦пауза     ¦1  ¦1  ¦1  ¦0  ¦80 -   ¦от ЦАТС-Б                    ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦100    ¦                             ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦4. Разъ-  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦единение  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦до ответа ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 1    ¦1  ¦1  ¦1  ¦1  ¦150 -  ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦200    ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 2    ¦0  ¦1  ¦1  ¦1  ¦20 - 30¦Освобождение ЦАТС-А          ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 3    ¦0  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦Освобождение ЦАТС-Б          ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦5. Ответ  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦во время  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦посылки   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦вызова    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 1    ¦1  ¦0  ¦0  ¦0  ¦20 - 30¦ЦАТС-А прекращает посылку вы-¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦зова в ОАТУ и ждет 500 мс    ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦снятия вызова со стороны ка- ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦нала                         ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 2    ¦1  ¦0  ¦1  ¦0  ¦20 - 30¦Снятие вызова со стороны     ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ЦАТС-Б                       ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦При отсут-¦0  ¦0  ¦0  ¦0  ¦150 -  ¦По истечении времени ожидания¦

   ¦ствии сня-¦   ¦   ¦   ¦   ¦200    ¦снятия вызова в ЦАТС-А форми-¦

   ¦тия вызова¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦руется диагностический сигнал¦

   ¦после от- ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦о повреждении канала. В ОАТУ ¦

   ¦вета      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦из ЦАТС-А поступает тональный¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦сигнал "занято". Линейный    ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦сигнал "00" от ЦАТС-А посту- ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦пает до освобождения ЦАТС-Б  ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦(7 настоящей таблицы)        ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦6. Ответ в¦1  ¦0  ¦1  ¦0  ¦20 - 30¦ЦАТС-Б обеспечивает все необ-¦

   ¦паузу меж-¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ходимые функции при получении¦

   ¦ду посыл- ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦сигнала "ответ"              ¦

   ¦ками вызо-¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦ва        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦7. Отбой  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦вызванного¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦абонента  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦(ОАТУ) или¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦недоступ- ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦ность ОАТУ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦до ответа ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 1    ¦0  ¦0  ¦1  ¦0  ¦150 -  ¦ЦАТС-Б обеспечивает разъеди- ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦200    ¦нение местного соединения,   ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦прекращает зачисление платы, ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦размыкает шлейф в АК, транс- ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦лирует сигнал "отбой" после  ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ответа или "недоступен" до   ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ответа в сторону АМТС        ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 2    ¦0  ¦0  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦Освобождение ЦАТС-Б.         ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦Если на ЦАТС-Б используется  ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦КУ, второй этап формируется  ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦после освобождения КУ        ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 3    ¦0  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦Освобождение ЦАТС-А          ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦8. Разъ-  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦единение  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦после от- ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦вета      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 1    ¦1  ¦0  ¦1  ¦1  ¦150 -  ¦Если используется КУ, то сиг-¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦200    ¦нал от ЦАТС-Б передается пос-¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦ле освобождения КУ. Тональный¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦сигнал "занято" в ОАТУ посту-¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦пает от ЦАТС-А               ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 2    ¦0  ¦1  ¦1  ¦1  ¦20 - 30¦Освобождение ЦАТС-А после от-¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦боя от ОАТУ                  ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦Этап 3    ¦0  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦Освобождение ЦАТС-Б          ¦

   +----------+---+---+---+---+-------+-----------------------------+

   ¦9. Блоки- ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦ровка     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦9.1. От   ¦1  ¦1  ¦0  ¦1  ¦20 - 30¦                             ¦

   ¦ЦАТС-А    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   ¦9.2. От   ¦0  ¦1  ¦1  ¦1  ¦20 - 30¦                             ¦

   ¦ЦАТС-Б    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       ¦                             ¦

   L----------+---+---+---+---+-------+------------------------------

       Примечание. ОАТУ ЦАТС-А обеспечивает проключение АК, в  который

   включена  ОАТУ,  к каналу, закрепленному за прямым  абонентом.  При

   этом  ЦАТС-Б обеспечивает подключение к каналу приемника  импульсов

   набора  номера  и посылку тонального сигнала "ответ  станции"  либо

   подключение КУ и ответ телефонистки.

                                                          Таблица 10.4

         КОД СИГНАЛИЗАЦИИ "ПРЯМОГО АБОНЕНТА" С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

                 ОДНОГО ВЫДЕЛЕННОГО СИГНАЛЬНОГО КАНАЛА

                       - ПО РИСУНКАМ 10.5 И 10.6

   -----------T-------------T---------T-----------------------------¬

   ¦   Этап   ¦  Передача   ¦Время    ¦         Примечания          ¦

   ¦соединения+------T------+распозна-¦                             ¦

   ¦          ¦от ПА ¦от ПС ¦вания, мс¦                             ¦

   ¦          ¦ или  ¦ или  ¦         ¦                             ¦

   ¦          ¦ЦАТС-А¦ЦАТС-Б¦         ¦                             ¦

   ¦          ¦ -->  ¦ <--  ¦         ¦                             ¦

   +----------+---T--+---T--+---------+-----------------------------+

   ¦    1     ¦ 2 ¦3 ¦ 4 ¦5 ¦    6    ¦              7              ¦

   +----------+---+--+---+--+---------+-----------------------------+

   ¦                      Исходящее соединение                      ¦

   +----------T------T------T---------T-----------------------------+

   ¦1. Исход- ¦1     ¦1     ¦         ¦1) Линейный сигнал, отличаю- ¦

   ¦ное (неза-¦      ¦      ¦         ¦щий канал, готовый к занятию,¦

   ¦нятое) со-¦      ¦      ¦         ¦от заблокированного, в коде  ¦

   ¦единение  ¦      ¦      ¦         ¦отсутствует.                 ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦2) ОАТУ включается в нумера- ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦цию опорной ЦАТС-Б или АТС-Б ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦(аналоговой)                 ¦

   +----------+------+------+---------+-----------------------------+

   ¦2. Занятие¦      ¦      ¦         ¦По рисунку 10.5:             ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦- ЦАТС-А обеспечивает сквоз- ¦

   ¦Этап 1    ¦0     ¦1     ¦20 - 30  ¦ное проключение АК, в который¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦включена ОАТУ, к закрепленно-¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦му каналу;                   ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦- ЦАТС-Б обеспечивает подклю-¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦чение приемника набора номера¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦и передачу в ОАТУ тонального ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦сигнала "ответ станции", либо¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦происходит проключение тракта¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦к КУ                         ¦

   +----------+------+------+---------+-----------------------------+

   ¦3. Набор  ¦      ¦      ¦         ¦1) В варианте по рисунку 10.5¦

   ¦номера де-¦      ¦      ¦         ¦возможен только декадный на- ¦

   ¦кадный:   ¦      ¦      ¦         ¦бор. Тональный донабор возмо-¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦жен по окончании установления¦

   ¦сигнал    ¦1     ¦1     ¦На ЦАТС-Б¦соединения.                  ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦2) На выходе ЦАТС-А параметры¦

   ¦интервал  ¦0     ¦1     ¦10 - 20  ¦импульсов в соответствии с   ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦6.4.3                        ¦

   +----------+------+------+---------+-----------------------------+

   ¦4. Ответ  ¦0     ¦0     ¦20 - 30  ¦Существуют два типа ПА и ПС: ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦с трансляцией сигнала "ответ"¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦и без этого сигнала. В зави- ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦симости от используемых ПА И ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦ПС ЦАТС-А или ЦАТС-Б должны  ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦работать в режиме трансляции ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦сигнала "ответ" или без этого¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦сигнала. Остальные функции   ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦сигнала "ответ" должна выпол-¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦нять ЦАТС-Б                  ¦

   +----------+------+------+---------+-----------------------------+

   ¦5. Отбой  ¦0     ¦1     ¦150 - 200¦По разговорному тракту в сто-¦

   ¦вызванного¦      ¦      ¦         ¦рону ОАТУ передается тональ- ¦

   ¦абонента  ¦      ¦      ¦         ¦ный сигнал "занято"          ¦

   +----------+------+------+---------+-----------------------------+

   ¦6. Разъ-  ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦единение  ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦(отбой вы-¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦зывающего ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦абонента) ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦в предот- ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦ветном    ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦состоянии ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦6.1. Вари-¦1     ¦1     ¦150 - 200¦Через 20 - 30 мс после пос-  ¦

   ¦ант по ри-¦      ¦      ¦         ¦тупления сигнала "разъедине- ¦

   ¦сунку 10.6¦      ¦      ¦         ¦ние" ЦАТС-Б должна обеспечить¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦запрет передачи в канал сиг- ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦нала "ответ"                 ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦6.2. Вари-¦1     ¦1     ¦         ¦Если в течение 20 - 30 мс    ¦

   ¦ант 10.5  ¦      ¦      ¦         ¦после передачи разъединения  ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦со стороны АТС-В поступит    ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦сигнал "ответ", освобождение ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦ЦАТС-А происходит в соответ- ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦ствии с 7 настоящей таблицы  ¦

   +----------+------+------+---------+-----------------------------+

   ¦7. Разъ-  ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦единение  ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦(отбой вы-¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦зывающего ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦абонента) ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦при нали- ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦чии сигна-¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦ла "ответ"¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦Этап 1    ¦1     ¦0     ¦150 - 200¦                             ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦Этап 2    ¦1     ¦1     ¦20 - 30  ¦Этап 2 начинается после осво-¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦бождения встречной стороны   ¦

   +----------+------+------+---------+-----------------------------+

   ¦                   Входящее соединение к ОАТУ                   ¦

   +----------T------T------T---------T-----------------------------+

   ¦1. Исход- ¦1     ¦1     ¦         ¦                             ¦

   ¦ное (неза-¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦нятое)    ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦состояние ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   +----------+------+------+---------+-----------------------------+

   ¦2. Занятие¦1     ¦0     ¦80 - 100 ¦Посылка вызова в ОАТУ обеспе-¦

   ¦(вызов)   ¦      ¦      ¦         ¦чивается при поступлении сиг-¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦нала от АТС-Б                ¦

   +----------+------+------+---------+-----------------------------+

   ¦3. Разъ-  ¦1     ¦1     ¦9000     ¦На ЦАТС-А обеспечивается     ¦

   ¦единение  ¦      ¦      ¦         ¦прекращение автоматической   ¦

   ¦до ответа ¦      ¦      ¦         ¦посылки вызова               ¦

   ¦(пауза    ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦между сиг-¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦налами вы-¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦зова)     ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   +----------+------+------+---------+-----------------------------+

   ¦4. Ответ  ¦0     ¦0     ¦ЦАТС-Б   ¦1. ЦАТС-Б прекращает посылку ¦

   ¦во время  ¦      ¦      ¦20 - 30  ¦в канал сигнала "вызов".     ¦

   ¦посылки   ¦      ¦      ¦         ¦2. ЦАТС-А прекращает посылку ¦

   ¦вызова    ¦      ¦      ¦         ¦вызова в ОАТУ и обеспечивает ¦

   +----------+------+------+---------+контроль снятия сигнала "вы- ¦

   ¦5. Снятие ¦0     ¦1     ¦ЦАТС-А   ¦зов" в течение 500 мс. По ис-¦

   ¦сигнала   ¦      ¦      ¦20 - 30  ¦течении этого времени - диаг-¦

   ¦"вызов по ¦      ¦      ¦         ¦ностический сигнал о повреж- ¦

   ¦каналу"   ¦      ¦      ¦         ¦дении канала и тональный сиг-¦

   +----------+------+------+---------+нал "занято" в сторону ОАТУ. ¦

   ¦6. Ответ в¦0     ¦1     ¦ЦАТС-Б   ¦3. ЦАТС-Б обеспечивает все   ¦

   ¦паузу меж-¦      ¦      ¦20 - 30  ¦необходимые функции при полу-¦

   ¦ду посыл- ¦      ¦      ¦         ¦чении сигнала "ответ"        ¦

   ¦ками вызо-¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   ¦ва        ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   +----------+------+------+---------+-----------------------------+

   ¦7. Отбой  ¦1     ¦1     ¦ЦАТС-Б   ¦1. ЦАТС-Б или КУ (по рисунку ¦

   ¦вызванного¦      ¦      ¦150 - 200¦10.5) реагируют на сигнал как¦

   ¦абонента  ¦      ¦      ¦         ¦на размыкание шлейфа обычной ¦

   ¦(АУ)      ¦      ¦      ¦         ¦абонентской линии.           ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦2. ЦАТС-Б должна обеспечить  ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦размыкание шлейфа в сторону  ¦

   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦АК или К                     ¦

   +----------+------+------+---------+-----------------------------+

   ¦8. Отбой  ¦0     ¦1     ¦         ¦Линейный сигнал по каналу не ¦

   ¦вызывающе-¦      ¦      ¦         ¦передается. По разговорному  ¦

   ¦го абонен-¦      ¦      ¦         ¦тракту в ОАТУ поступает то-  ¦

   ¦та после  ¦      ¦      ¦         ¦нальный сигнал "занято"      ¦

   ¦ответа    ¦      ¦      ¦         ¦                             ¦

   L----------+------+------+---------+------------------------------

       10.2. Сигнализация на участке абонентского доступа (EDSS1)

       10.2.1. Общие положения

       На  участке  абонентского  доступа  ЦСИС  Российской  Федерации

   должна  применяться Европейская цифровая система сигнализации  N  1

   (EDSS1),  функции которой реализуются в соответствии с требованиями

   данного раздела.

       Первый  (физический)  уровень эталонной  модели  взаимодействия

   открытых  систем  (ВОС)  является в  ней  самым  низшим.  Указанный

   уровень   отвечает,  в  основном,  за  электрические  и  физические

   параметры   и   характеристики  среды  передачи,   которые   должны

   обеспечиваться    на   рассматриваемом   интерфейсе    в    порядке

   функционирования соответствующей системы сигнализации. Для  системы

   сигнализации доступа пользователя ЦСИС базовыми являются  положения

   [4, 5].

       Уровнем   1   определяются  такие  характеристики  передаваемых

   сигналов,  как  амплитуда и форма импульса,  линейное  кодирование,

   скорость  передачи.  В целях сигнализации в каждом  из  направлений

   передачи  поддерживается  канал D, по которому  также  в  некоторых

   случаях может передаваться в ограниченном объеме информация  данных

   пользователя.

       Второй  уровень эталонной модели ВОС, или уровень звена данных,

   определяет   правила  организации  информационного   потока   таким

   образом,   чтобы  на  этом  уровне  возможно  было  обнаружение   и

   исправление   ошибок.   Форматы  кадров   уровня   2   определяются

   процедурами  высокоуровневого управления звеном  данных  (HDLC).  В

   случае   сигнализации   ЦСИС  уровень  2  обеспечивает   выполнение

   процедур  доступа к линии для канала D (LAPD). В  кадрах  уровня  2

   передается управляющая информация сигнализации уровня 3. Уровнем  2

   также  реализуются  функции  обнаружения  потерянных  кадров  и  их

   повторная   передача.   Ввиду  возможности   присвоения   различных

   физических  адресов  на  уровне  2  сигнализации  ЦСИС  реализуется

   функция  мультиплексирования  кадров,  что  позволяет  выполнять  в

   пределах  одного  физического соединения  несколько  процедур  LAP.

   Указанное   делает   возможной,  например,  организацию   эталонной

   конфигурации  ЦСИС  типа  "пассивная  шина".  Реализуется   функция

   предотвращения конфликтов доступа к звену данных.

       Третий  уровень  эталонной  модели ВОС  (сетевой)  отвечает  за

   корректную  маршрутизацию и доставку через сеть данных, поступающих

   от  вышележащих  уровней.  Обеспечивает  функционирование  сквозных

   механизмов   адресации  и  маршрутизации.  Информация  сигнализации

   сетевого  уровня  переносится каналом D в  кадрах  LAPD.  Указанная

   информация    обеспечивает   выполнение   процедур    установления,

   обслуживания  и  разрушения соединений,  а  также  функционирование

   процедур  доступа к дополнительным услугам ЦСИС в  соответствии  со

   спецификациями    европейской    цифровой    системы    абонентской

   сигнализации  EDSS1.  Данным уровнем определяется  набор  сообщений

   EDSS1  по  управлению  вызовом,  а также  информационные  элементы,

   переносимые этими сообщениями.

       10.2.2. Принципы подключения

       Конфигурация  эталонных  точек  для  ЦСИС  общего   пользования

   приведена на рисунке 10.7.

       Все  приведенные требования относятся к реализации  интерфейсов

   ЦСИС в эталонных точках S, S/T и Т.

                                         - - - - - - - ¬

                  A(N)             U            T        So

                                         ¦             ¦

        --------¬  ¦  -----¬ BRA   ¦      ----¬ ¦ ----¬  ¦ ----¬

        ¦Другие +--+--+АТС +-------+-----++NT1+-+-+NT2++-+-+TE1¦

        ¦станции¦  ¦  ¦ЦСИС+-¬     ¦      L---- ¦ L----  ¦ L----

        L--------     L----- ¦           ¦             ¦

                             ¦           L - - - - - - -

                             ¦                         (S/T)

                             ¦

                             ¦                         T2м

                             ¦

                             ¦ PRA                     ¦   ----¬

                             L-------------------------+---+TE1¦

                                                       ¦   L----

              Рисунок 10.7. Конфигурация эталонных точек

                      для ЦСИС общего пользования

       BRA - базовый доступ;

       PRA - первичный доступ;

       NT1 - сетевое окончание 1, функциями которого являются:

       - обеспечение передачи по линии;

       -  функции  уровня  1 по обеспечению технического  обслуживания

   линии и контроля рабочих характеристик;

       - синхронизация;

       - подача питания;

       - мультиплексирование в уровне 1;

       -   обеспечение   интерфейса,  в  том  числе  многоточечное   с

   разрешением конфликтов доступа в уровне 1;

       NT2 - сетевое окончание 2, функциями которого являются:

       - обработка протоколов уровней 2 и 3;

       - мультиплексирование в уровнях 2 и 3;

       - коммутация;

       - концентрация;

       - функции технического обслуживания;

       - обеспечение интерфейса и другие функции уровня 1;

       TE1 - терминальное оборудование типа 1 включает в себя функции:

       - обработка протоколов;

       - функции технического обслуживания;

       - функции обеспечения интерфейса;

       - функции соединения с другим оборудованием;

       эталонная точка So - четырехпроводный интерфейс "пользователь -

   сеть",  через  который терминалы пользователя  стандартным  образом

   взаимодействуют с ЦСИС;

       эталонная   точка  T  -  интерфейс,  функционально  аналогичный

   интерфейсу S, но может быть общим для нескольких интерфейсов S;

       эталонная точка S/T - совпадение интерфейсов S и T;

       эталонная  точка U - интерфейс между сетевым окончанием  NT1  и

   линейным окончанием станционного оборудования.

       Эталонная  точка So обязательна для интерфейса "пользователь  -

   сеть"  базовой  скорости,  а  эталонная  точка  T  обязательна  для

   интерфейса "пользователь - сеть" первичной скорости.

       10.2.3. Типы доступа

       Согласно   [6]   ("Общие   аспекты   и   принципы,   касающиеся

   рекомендаций   по   интерфейсам  "пользователь   -   сеть"   ЦСИС")

   существует следующий набор возможностей доступа к ЦСИС:

       - доступ одного терминала ЦСИС;

       - доступ установки с несколькими терминалами ЦСИС;

       -  доступ многофункциональных УАТС, локальных или ведомственных

   сетей;

       -   доступ  специализированных  центров  хранения  и  обработки

   информации;

       - доступ других многофункциональных сетей, включая ЦСИС.

       10.2.4. Типы интерфейса "пользователь - сеть"

       Для  обеспечения максимальной гибкости для пользователя за счет

   выбора нужных ему сочетаний терминалов, а также снижения затрат  на

   производство   как  сетевого  оборудования,  так   и   оборудования

   пользователя  используются  два типа  интерфейсов  "пользователь  -

   сеть":

       - интерфейс "пользователь - сеть" базовой скорости;

       - интерфейс "пользователь - сеть" первичной скорости.

       10.2.5. Структура интерфейса "пользователь - сеть"

       10.2.5.1. Типы каналов

       Типы  каналов, используемых на интерфейсе "пользователь - сеть"

   ЦСИС,  должны  соответствовать [7]. Определены  два  типа  каналов:

   канал B и канал D.

       Канал B представляет собой канал 64 кбит/с, предназначенный для

   передачи различных информационных потоков пользователя. По нему  не

   передается   сигнальная  информация,  необходимая  для   коммутации

   каналов в ЦСИС.

       Канал   D   представляет  собой  канал  16   или   64   кбит/с,

   предназначенный,   главным   образом,   для   передачи   сигнальной

   информации  для  коммутации каналов в ЦСИС. Кроме  этого,  канал  D

   может  также  использоваться для передачи  данных  о  дистанционных

   операциях и данных в режиме коммутации пакетов.

       10.2.5.2. Ресурсы базового доступа

       Базовый доступ может иметь следующую структуру:

       - два канала B и один канал D (2B + D).

       10.2.5.3. Ресурсы первичного доступа

       Первичный доступ может иметь следующую структуру:

       -  несколько каналов B и один канал D (nB + D), где n <= 30 для

   первичной скорости 2048 кбит/с.

       10.2.6. Основные услуги ЦСИС

       На  интерфейсе "пользователь - сеть" обеспечивается возможность

   предоставления  пользователю основных услуг ЦСИС в  соответствии  с

   требованиями данного раздела.

       10.2.6.1. Услуги доставки информации

       Предоставляемые   ЦСИС  общего  пользования   услуги   доставки

   информации   должны  соответствовать  требованиям,  приведенным   в

   таблицах 10.5 - 10.8.

                                                          Таблица 10.5

           УСЛУГА ДОСТАВКИ ИНФОРМАЦИИ 3.1 КГЦ АУДИО В РЕЖИМЕ

                          КОММУТАЦИИ КАНАЛОВ

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦                      1                      ¦        2         ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 110                                  ¦I.231.3           ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 350                                  ¦Q.71              ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 102-1                                ¦Q.931, Q.931bis   ¦

   ¦ETS 300 102-1/А1                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-1/А2                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-2                                ¦                  ¦

   ¦ETR 018 3rd edition                          ¦Q.939             ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                          Таблица 10.6

         УСЛУГА ДОСТАВКИ ИНФОРМАЦИИ 64 КБИТ/С БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

                      В РЕЖИМЕ КОММУТАЦИИ КАНАЛОВ

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 108                                  ¦I.231.1           ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 350                                  ¦Q.71              ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 102-1                                ¦Q.931, Q.931bis   ¦

   ¦ETS 300 102-1/А1                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-1/А2                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-2                                ¦                  ¦

   ¦ETR 018 3rd edition                          ¦Q.939             ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                          Таблица 10.7

              УСЛУГА ДОСТАВКИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕЖИМЕ

                         С КОММУТАЦИЕЙ КАНАЛОВ

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 109                                  ¦I.231.2           ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 350                                  ¦Q.71              ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 102-1                                ¦Q.931, Q.931bis   ¦

   ¦ETS 300 102-1/А1                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-1/А2                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-2                                ¦                  ¦

   ¦ETR 018 3rd edition                          ¦Q.939             ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                          Таблица 10.8

             УСЛУГА ДОСТАВКИ ИНФОРМАЦИИ В ПАКЕТНОМ РЕЖИМЕ

                   (Х.31 СЛУЧАЙ В) ПО КАНАЛАМ B И D

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 048                                  ¦I.232.1           ¦

   ¦ETS 300 049                                  ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦-                                            ¦Q.72.1            ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 007                                  ¦Q.931,            ¦

   ¦                                             ¦Q.931bisX.31      ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

       10.2.6.2. Услуги предоставления связи

       Предоставляемые  ЦСИС общего пользования услуги  предоставления

   связи  соответствуют требованиям, приведенным  в  таблицах  10.9  -

   10.15.

                                                          Таблица 10.9

                           ТЕЛЕФОНИЯ 3,1 КГЦ

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 111                                  ¦I.241.1           ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 350                                  ¦Q.71              ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 102-1                                ¦Q.931, Q.931bis   ¦

   ¦ETS 300 102-1/А1                             ¦Q.939             ¦

   ¦ETS 300 102-1/А2                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-2                                ¦                  ¦

   ¦ETR 018                                      ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.10

                            ТЕЛЕФОНИЯ 7 КГЦ

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 263                                  ¦I.241.7           ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 265                                  ¦-                 ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 102-1                                ¦Q.931, Q.931bis   ¦

   ¦ETS 300 102-1/А1                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-1/А2                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-2                                ¦                  ¦

   ¦ETS 300 267                                  ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.11

                            ВИДЕОТЕЛЕФОНИЯ

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 264                                  ¦F.721             ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 266                                  ¦-                 ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 102-1                                ¦Q.931, Q.931bis   ¦

   ¦ETS 300 102-1/А1                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-1/А2                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-2                                ¦                  ¦

   ¦ETS 300 267                                  ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.12

                           ТЕЛЕФАКС ГРУППЫ 4

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 120                                  ¦I.241.3           ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 350                                  ¦Q.71              ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 102-1                                ¦Q.931, Q.931bis   ¦

   ¦ETS 300 102-1/А1                             ¦Q.939             ¦

   ¦ETS 300 102-1/А2                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-2                                ¦                  ¦

   ¦ETR 018 3rd edition                          ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.13

         СИНТАКСИЧЕСКИЙ ВИДЕОТЕКС В РЕЖИМЕ КОММУТАЦИИ КАНАЛОВ

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 262                                  ¦I.241.5           ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 350                                  ¦Q.71              ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 102-1                                ¦Q.931, Q.931bis   ¦

   ¦ETS 300 102-1/А1                             ¦Q.939             ¦

   ¦ETS 300 102-1/А2                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-2                                ¦                  ¦

   ¦ETR 018 3rd edition                          ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.14

                ЕВРОПЕЙСКАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЯЗИ

                          ПО ПЕРЕДАЧЕ ФАЙЛОВ

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 171                                  ¦-                 ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 350                                  ¦Q.71              ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 102-1                                ¦Q.931, Q.931bis   ¦

   ¦ETS 300 102-1/А1                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-1/А2                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-2                                ¦Q.939             ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.15

                      УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЯЗИ

                     ПО ПЕРЕДАЧЕ ФАЙЛОВ ЧЕРЕЗ ЦСИС

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 171                                  ¦-                 ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 350                                  ¦Q.71              ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 102-1                                ¦Q.931, Q.931bis   ¦

   ¦ETS 300 102-1/А1                             ¦Q.939             ¦

   ¦ETS 300 102-1/А2                             ¦                  ¦

   ¦ETS 300 102-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

       10.2.7. Дополнительные услуги

       На  интерфейсе  "пользователь - сеть" поддерживаются  следующие

   дополнительные  услуги, определенные Европейским  меморандумом  как

   обязательный минимум услуг ЦСИС.

       10.2.7.1. Мультиплексированный номер абонента (MSN)

       Данная  услуга предоставляет возможность присвоения  нескольких

   номеров одному доступу ЦСИС.

       Примечание.   Это   позволяет  вызывать   через   сеть   общего

   пользования   один   или   несколько   конкретных   терминалов   из

   подключенных   к  доступу,  а  также  идентифицировать   конкретный

   терминал для сети с целью применения других дополнительных услуг.

       Дополнительная   услуга   MSN   применима   ко   всем   услугам

   предоставления связи.

       10.2.7.2. Портативность терминала (ТР)

       Данная    услуга    предоставляет   пользователю    возможность

   переключить  свой  терминал из одной розетки в  другую  в  пределах

   одного данного базового доступа ЦСИС в течение сеанса связи.

       Предоставление  услуги  "портативность  терминала"   во   время

   инициализации  вызова  и  в фазе освобождения  запрещается.  Услуга

   применяется только к базовому доступу ЦСИС.

       Примечание.   Возможность  переключения  терминала   во   время

   пассивного состояния доступа является частью возможностей  базового

   доступа и не требует никаких процедур.

       10.2.7.3. Прямой набор (DDI)

       Данная   услуга   предоставляет   обслуживаемому   пользователю

   возможность  установления соединения через ЦСИС общего  пользования

   к  пользователю ведомственной ЦСИС с применением системы  нумерации

   ЦСИС   общего   пользования  без  участия   оператора   УАТС   этой

   ведомственной ЦСИС.

       10.2.7.4. Предоставление идентификации вызывающей линии (CLIP)

       Данная услуга обеспечивает вызываемому пользователю возможность

   идентификации номера линии вызывающего пользователя.

       10.2.7.5. Запрет идентификации вызывающей линии (CLIR)

       Данная услуга обеспечивает вызывающему пользователю возможность

   предотвратить   индикацию   номера   своей   линии    на    дисплее

   терминального оборудования вызываемого пользователя.

       10.2.7.6.   Предоставление  идентификации  подключенной   линии

   (COLP)

       Данная услуга обеспечивает вызывающему пользователю возможность

   идентификации номера линии реально подключенного пользователя.

       10.2.7.7. Запрет идентификации подключенной линии (COLR)

       Данная   услуга   позволяет  обеспечить   реально   вызываемому

   пользователю  возможность  предотвращения  индикации  номера  своей

   линии    на    дисплее   терминального   оборудования   вызывающего

   пользователя.

       10.2.7.8. Вызов с ожиданием (CW)

       Данная   услуга   осуществляет  информирование   обслуживаемого

   пользователя  о  новом  поступающем к нему во  время  сеанса  связи

   вызове.  Обслуживаемый  пользователь  имеет  возможность  принятия,

   регистрации  или игнорирования ожидающего вызова во время  текущего

   соединения.

       Дополнительная услуга CW считается целесообразной применительно

   к  услугам  телефонии и 3,1 кГц аудио. В дальнейшем она может  быть

   применена   к   другим  услугам  предоставления  связи   в   режиме

   коммутации каналов.

       10.2.7.9. Подадресация (SUB)

       Данная   услуга   предоставляет  вызываемому   (обслуживаемому)

   пользователю  возможность  использования  дополнительной   адресной

   емкости, независимой от данного номера ЦСИС, с помощью подадреса.

       10.2.7.10. Идентификация злонамеренного вызова (MCID)

       Данная  услуга  предоставляет пользователю возможность  сделать

   запрос  о  том,  какой источник поступившего к  этому  пользователю

   вызова  был  идентифицирован  и  зарегистрирован  сетью  на  данный

   момент.

       10.2.7.11. Замкнутая группа пользователей (CUG)

       Данная  услуга  позволяет организовать группу  пользователей  с

   ограниченной  возможностью  установления  соединений   вне   данной

   группы.

       Примечание. Конкретный пользователь может быть членом  одной  и

   более  замкнутых групп пользователей. Члены конкретной группы могут

   связываться   между  собой,  но,  в  основном  случае,   не   могут

   связываться с пользователями, не входящими в эту группу.  Некоторые

   сети  могут  позволять членам замкнутой группы  делать  специальные

   вызовы,  выходящие за пределы этой группы пользователей  (например,

   вызов аварийных служб).

       10.2.7.12. Удержание вызова (HOLD)

       Данная  услуга предоставляет пользователю возможность  прервать

   текущий  сеанс  связи и впоследствии, если требуется,  восстановить

   соединение.

       10.2.7.13. Встречная конференц-связь (ММС)

       Данная    услуга    обеспечивает    пользователю    возможность

   договариваться  о  вызове  двух и более  участников  соединения.  В

   течение   сеанса  конференц-связи  для  доступа  в  конференц-связь

   участникам  предоставляется возможность использования  специального

   номера.

       10.2.7.14.   Извещение  о  стоимости  во   время   установления

   соединения (AOC-S)

       Данная услуга обеспечивает пользователю получение информации  о

   тарификации запрошенного им соединения во время установления  этого

   соединения,  а  также  получение дальнейшей  информации  в  течение

   сеанса связи, если происходит изменение тарификации.

       10.2.7.15. Извещение о стоимости во время соединения (AOC-D)

       Данная  услуга обеспечивает пользователю возможность  получения

   информации о тарификации в течение сеанса связи.

       10.2.7.16. Извещение о стоимости при завершении соединения (AOC-

   E)

       Данная  услуга обеспечивает пользователю возможность  получения

   информации   о   зарегистрированной  стоимости   соединения   после

   завершения сеанса связи.

       10.2.7.17. Конференц-связь с расширением (CONF)

       Данная услуга позволяет обслуживаемому пользователю участвовать

   и     управлять    одновременным    соединением    с    несколькими

   пользователями,  при  необходимости расширяя  или  сокращая  список

   участников соединения.

       10.2.7.18. Трехсторонняя связь (3PTY)

       Данная    услуга    предоставляет   пользователю    возможность

   установления одновременной связи с двумя другими пользователями.

       10.2.7.19. Переадресация вызова при занятости (CFB)

       Данная   услуга   обеспечивает  при  занятости   обслуживаемого

   пользователя пересылку всех поступающих к нему вызовов  или  только

   вызовов   определенных  услуг  предоставления   связи   на   другой

   предварительно определенный этим пользователем номер. На  исходящие

   вызовы   обслуживаемого  пользователя  данная  услуга  влияния   не

   оказывает.

       10.2.7.20. Безусловная переадресация вызова (CFU)

       Данная   услуга  обеспечивает  пересылку  всех  поступающих   к

   обслуживаемому    пользователю   вызовов   или    только    вызовов

   определенных  услуг  предоставления связи на другой  предварительно

   определенный   самим  пользователем  номер.  На   исходящий   вызов

   обслуживаемого пользователя услуга влияния не оказывает.

       Примечание.  Если  данная  услуга  активизирована,  то   вызовы

   пересылаются  независимо  от  состояния терминального  оборудования

   обслуживаемого пользователя.

       10.2.7.21. Переадресация вызова при неответе (CFNR)

       Данная услуга обеспечивает в случае неответа на вызов пересылку

   всех  поступающих к обслуживаемому пользователю вызовов или  только

   вызовов  определенных услуг предоставления связи на  другой  номер,

   предварительно   определенный   обслуживаемым   пользователем.   На

   исходящие  вызовы  обслуживаемого пользователя  услуга  влияния  не

   оказывает.

       10.2.7.22. Отклонение вызова (CD)

       Данная    услуга   предоставляет   возможность   обслуживаемому

   пользователю   перенаправить  поступивший  ему  вызов   на   другой

   указанный   им  после  поступления  вызова  номер.  Перенаправление

   возможно  только до ответа вызываемого пользователя  на  вызов.  На

   исходящие вызовы обслуживаемого пользователя данная услуга  влияния

   не оказывает.

       10.2.7.23. Сигнализация "пользователь - пользователь" (UUS)

       Услуга     предоставляет    пользователю    ЦСИС    возможность

   посылать/принимать  ограниченный  объем  информации  к/от   другого

   пользователя  ЦСИС через сигнальный канал D доступа ЦСИС  во  время

   сеанса связи с этим пользователем по каналу B этого доступа.

       10.2.7.24.  Реализация дополнительных услуг для абонентов  ЦСИС

   должна  соответствовать  стандартам ETSI,  приведенным  в  таблицах

   10.16 - 10.38.

                                                         Таблица 10.16

               МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАННЫЙ НОМЕР АБОНЕНТА (MSN)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 050                                  ¦I.251.2           ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 051                                  ¦Q.81.2            ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 052-1                                ¦Q.951.2           ¦

   ¦ETS 300 052-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.17

                     ПОРТАТИВНОСТЬ ТЕРМИНАЛА (TP)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 053                                  ¦-                 ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 054                                  ¦-                 ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 055-1                                ¦Q.931 subclause   ¦

   ¦                                             ¦5.6               ¦

   ¦ETS 300 055-2                                ¦Q.931bis          ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.18

                      УСЛУГА ПРЯМОГО НАБОРА (DDI)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 062                                  ¦I.251.1           ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 063                                  ¦Q.81.1            ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.19

         ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ (CLIP)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 089                                  ¦I.251.3           ¦

   ¦ETS 300 173                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-148)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 091                                  ¦Q.83.3            ¦

   ¦ETS 300 173                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-148)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 092-1                                ¦Q.951.3           ¦

   ¦ETS 300 092-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.20

             ЗАПРЕТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ (CLIR)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 090                                  ¦I.251.4           ¦

   ¦ETS 300 173                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-148)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 091                                  ¦Q.83.4            ¦

   ¦ETS 300 173                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-148)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 093-1                                ¦Q.951.4           ¦

   ¦ETS 300 093-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.21

        ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ ЛИНИИ (COLP)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 094                                  ¦I.252.5           ¦

   ¦ETS 300 173                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-148)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 096                                  ¦Q.81.5            ¦

   ¦ETS 300 173                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-148)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 097-1                                ¦Q.951.5           ¦

   ¦ETS 300 097-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.22

            ЗАПРЕТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ ЛИНИИ (COLR)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 095                                  ¦I.251.6           ¦

   ¦ETS 300 173                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-148)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 096                                  ¦Q.81.6            ¦

   ¦ETS 300 173                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-148)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 098-1                                ¦Q.951.6           ¦

   ¦ETS 300 098-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.23

                        ВЫЗОВ С ОЖИДАНИЕМ (CW)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 056                                  ¦I.253.1           ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 057                                  ¦Q.83.1            ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 058-1                                ¦Q.953.1           ¦

   ¦ETS 300 058-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.24

                          ПОДАДРЕСАЦИЯ (SUB)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 059                                  ¦I.251.8           ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 060                                  ¦Q.81.8            ¦

   ¦ETS 300 171                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-142)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 061-1                                ¦Q.951.8           ¦

   ¦ETS 300 061-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.25

              ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗЛОНАМЕРЕННОГО ВЫЗОВА (MCID)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 128                                  ¦I.251.7           ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 129                                  ¦Q.81.7            ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 130-1                                ¦Q.951.7           ¦

   ¦ETS 300 130-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.26

                 ЗАМКНУТАЯ ГРУППА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (CUG)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 136                                  ¦I.255.1           ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 137                                  ¦Q.85.1            ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 138-1                                ¦Q.955.1           ¦

   ¦ETS 300 138-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.27

                        УДЕРЖАНИЕ ВЫЗОВА (HOLD)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 139                                  ¦I.253.2           ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 140                                  ¦Q.83.2            ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 141                                  ¦Q.953.2           ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.28

                    ВСТРЕЧНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ (MMC)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 164                                  ¦-                 ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 165                                  ¦-                 ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.29

        ИЗВЕЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

                                (AOC-S)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 178                                  ¦I.256.2a          ¦

   ¦(ECMA-ACSD)                                  ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 181                                  ¦Q.86.2            ¦

   ¦(ECMA-ACSD)                                  ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 182-1                                ¦Q.956.2           ¦

   ¦ETS 300 182-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.30

           ИЗВЕЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ВО ВРЕМЯ СОЕДИНЕНИЯ (AOC-D)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 179                                  ¦I.256.2b          ¦

   ¦(ECMA-ACSD)                                  ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 181                                  ¦Q.86.2            ¦

   ¦(ECMA-ACSD)                                  ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 182-1                                ¦Q.956.2           ¦

   ¦ETS 300 182-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.31

                ИЗВЕЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

                          СОЕДИНЕНИЯ (AOC-E)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 180                                  ¦I.256.2c          ¦

   ¦(ECMA-ACSD)                                  ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 181                                  ¦Q.86.2            ¦

   ¦(ECMA-ACSD)                                  ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 182-1                                ¦Q.956.2           ¦

   ¦ETS 300 182-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.32

                 КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ С РАСШИРЕНИЕМ (CONF)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 183                                  ¦I.254.1           ¦

   ¦(ECMA-CONFSD)                                ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 184                                  ¦Q.84.1            ¦

   ¦(ECMA-CONFSD)                                ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 185-1                                ¦Q.954.1           ¦

   ¦ETS 300 185-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.33

                 ТРЕХСТОРОННЯЯ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ (3PTY)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 186                                  ¦I.254.2           ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 187                                  ¦Q.84.2            ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 188-1                                ¦Q.954.2           ¦

   ¦ETS 300 188-2                                ¦                  ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.34

                   ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ПРИ ЗАНЯТОСТИ (CFB)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 199                                  ¦I.252.2           ¦

   ¦ETS 300 256                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-173)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 203                                  ¦Q.82.2            ¦

   ¦ETS 300 256                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-173)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 207                                  ¦Q.952.2-5         ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.35

                    БЕЗУСЛОВНАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ (CFU)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 200                                  ¦I.252.4           ¦

   ¦ETS 300 256                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-173)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 204                                  ¦Q.82.4            ¦

   ¦ETS 300 256                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-173)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 207                                  ¦Q.952.2-5         ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.36

                   ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ПРИ НЕОТВЕТЕ (CFNR)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 201                                  ¦I.252.3           ¦

   ¦ETS 300 256                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-173)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 205                                  ¦Q.82.3            ¦

   ¦ETS 300 256                                  ¦                  ¦

   ¦(ECMA-173)                                   ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 207                                  ¦Q.952.2-5         ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.37

                        ОТКЛОНЕНИЕ ВЫЗОВА (CD)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 202                                  ¦I.252.5           ¦

   ¦ETS 300 256                                  ¦                  ¦

   ¦2nd Edition                                  ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 206                                  ¦Q.82.5            ¦

   ¦ETS 300 256                                  ¦                  ¦

   ¦2nd Edition                                  ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 207                                  ¦Q.952.2-5         ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

                                                         Таблица 10.38

           СИГНАЛИЗАЦИЯ "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" (UUS)

   ----------------------------------------------T------------------¬

   ¦              Базовый стандарт               ¦  Эквивалентная   ¦

   ¦                                             ¦рекомендация МСЭ-Т¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 284                                  ¦I.257.1           ¦

   ¦(ECMA-UUSD)                                  ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 285                                  ¦Q.87.1            ¦

   ¦(ECMA-UUSD)                                  ¦                  ¦

   +---------------------------------------------+------------------+

   ¦ETS 300 286                                  ¦Q.931 subclause 7 ¦

   ¦                                             ¦Q.937.1           ¦

   L---------------------------------------------+-------------------

       Предоставление  иных видов дополнительных услуг  для  абонентов

   ЦСИС  цифровая АТС с функциями ЦСИС должна обеспечивать в  пределах

   станционного алгоритма обслуживания входящего/исходящего  вызова  и

   функциональных   возможностей  протокола  сигнализации   на   стыке

   "пользователь - сеть".

       В  дополнение к этому АТС ЦСИС может поддерживать  иные  услуги

   электросвязи,    не    требующие   дополнительных    функциональных

   возможностей системы межстанционной сигнализации и сигнализации  на

   стыке "пользователь - сеть".

       Взаимодействие  между дополнительными услугами  и  их  перечень

   должны соответствовать [8].

       10.2.8. Спецификация уровня 1 интерфейса "пользователь -  сеть"

   базовой скорости

       Интерфейс  "пользователь  -  сеть" базовой  скорости  уровня  1

   должен соответствовать стандартам, приведенным в таблице 10.39.

                                                         Таблица 10.39

                   СПЕЦИФИКАЦИЯ УРОВНЯ 1 ИНТЕРФЕЙСА

                "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - СЕТЬ" БАЗОВОЙ СКОРОСТИ

   ---------T-----------T------------T--------------T---------------¬

   ¦Базовый ¦  ETS/ETR  ¦Соответствие¦ Нормативные  ¦Соответствующие¦

   ¦ доступ ¦           ¦            ¦  требования  ¦ рекомендации  ¦

   ¦        ¦           ¦            ¦              ¦     МСЭ-Т     ¦

   +--------+-----------+------------+--------------+---------------+

   ¦Описание¦ETS 300 012¦ETS 300 012 ¦ETS 300 153   ¦I.430          ¦

   ¦        ¦           ¦            ¦ETS 300 153/А1¦               ¦

   +--------+-----------+------------+--------------+---------------+

   ¦Обслужи-¦ETR 001    ¦Н/П         ¦Н/П           ¦I.601          ¦

   ¦вание   ¦           ¦            ¦              ¦I.603          ¦

   L--------+-----------+------------+--------------+----------------

       Примечание. Обозначение Н/П означает "не применяется".

       10.2.9. Спецификация уровня 1 интерфейса "пользователь -  сеть"

   первичной скорости

       Интерфейс  "пользователь - сеть" первичной  скорости  уровня  1

   должен соответствовать стандартам, приведенным в таблице 10.40.

                                                         Таблица 10.40

                   СПЕЦИФИКАЦИЯ УРОВНЯ 1 ИНТЕРФЕЙСА

               "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - СЕТЬ" ПЕРВИЧНОЙ СКОРОСТИ

   ---------T-----------T------------T--------------T---------------¬

   ¦Первич- ¦  ETS/ETR  ¦Соответствие¦ Нормативные  ¦Соответствующие¦

   ¦ный дос-¦           ¦            ¦  требования  ¦ рекомендации  ¦

   ¦туп     ¦           ¦            ¦              ¦     МСЭ-Т     ¦

   +--------+-----------+------------+--------------+---------------+

   ¦Описание¦ETS 300 011¦ETS 300 011 ¦ETS 300 156   ¦I.431          ¦

   ¦        ¦           ¦            ¦              ¦               ¦

   +--------+-----------+------------+--------------+---------------+

   ¦Обслужи-¦           ¦Н/П         ¦Н/П           ¦I.601          ¦

   ¦вание   ¦           ¦            ¦              ¦I.603          ¦

   L--------+-----------+------------+--------------+----------------

       Примечание. Обозначение Н/П означает "не применяется".

       10.2.10. Спецификация интерфейса "пользователь - сеть" уровня 2

       Интерфейс "пользователь - сеть" уровня 2 должен соответствовать

   стандартам, приведенным в таблице 10.41.

                                                         Таблица 10.41

               УРОВЕНЬ 2 (ПЛОСКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ) ДЛЯ ЦСИС

                          ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

   ---------T-----------T------------T--------------T---------------¬

   ¦Базовый ¦  ETS/ETR  ¦Соответствие¦ Нормативные  ¦Соответствующие¦

   ¦ доступ ¦           ¦            ¦  требования  ¦ рекомендации  ¦

   ¦        ¦           ¦            ¦              ¦     МСЭ-Т     ¦

   +--------+-----------+------------+--------------+---------------+

   ¦Описание¦ETS 300 125¦I-ETS       ¦ETS 300 153   ¦Q.920          ¦

   ¦        ¦           ¦300 313     ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦I-ETS      ¦I-ETS       ¦ETS 300 153/А1¦Q.921          ¦

   ¦        ¦300 305    ¦300 309     ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦I-ETS      ¦I-ETS       ¦              ¦Q.921bis       ¦

   ¦        ¦300 304    ¦300 311     ¦              ¦               ¦

   +--------+-----------+------------+--------------+---------------+

   ¦Первич- ¦  ETS/ETR  ¦Соответствие¦Нормативные   ¦Соответствующие¦

   ¦ный дос-¦           ¦            ¦требования    ¦рекомендации   ¦

   ¦туп     ¦           ¦            ¦              ¦МСЭ-Т          ¦

   +--------+-----------+------------+--------------+---------------+

   ¦Описание¦ETS 300 125¦I-ETS       ¦ETS 300 156   ¦Q.920          ¦

   ¦        ¦           ¦300 313     ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦I-ETS      ¦I-ETS       ¦              ¦Q.921          ¦

   ¦        ¦300 306    ¦300 310     ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦I-ETS      ¦I-ETS       ¦              ¦Q.921bis       ¦

   ¦        ¦300 308    ¦300 312     ¦              ¦               ¦

   L--------+-----------+------------+--------------+----------------

       10.2.11. Спецификация интерфейса "пользователь - сеть" уровня 3

       Интерфейс "пользователь - сеть" уровня 3 должен соответствовать

   стандартам, приведенным в таблице 10.42.

                                                         Таблица 10.42

           ПРИМЕНЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ СЕТИ (ПЛОСКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ)

                      ДЛЯ ЦСИС ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

   ---------T-----------T------------T--------------T---------------¬

   ¦Базовый ¦  ETS/ETR  ¦Соответствие¦ Нормативные  ¦Соответствующие¦

   ¦ доступ ¦           ¦            ¦  требования  ¦ рекомендации  ¦

   ¦        ¦           ¦            ¦              ¦     МСЭ-Т     ¦

   +--------+-----------+------------+--------------+---------------+

   ¦Описание¦ETS 300    ¦I-ETS       ¦ETS 300 104   ¦Q.931          ¦

   ¦- базо- ¦102-1      ¦300 322     ¦              ¦               ¦

   ¦вый вы- ¦ETS 300    ¦I-ETS       ¦ETS 300 104/А1¦Q.931bis       ¦

   ¦зов     ¦102-1/А1   ¦300 318     ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦ETS 300    ¦I-ETS       ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦102-1/А2   ¦300 320     ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦ETS        ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦300 102-2  ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦I-ETS      ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦300 314    ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦I-ETS      ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦300 316    ¦            ¦              ¦               ¦

   +--------+-----------+------------+--------------+---------------+

   ¦Описание¦ETS 300 122¦            ¦Н/П           ¦Q.932          ¦

   ¦- типо- ¦ETS 300 196¦            ¦              ¦               ¦

   ¦вые ме- ¦           ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦ханизмы ¦           ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦для до- ¦           ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦полни-  ¦           ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦тельных ¦           ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦услуг   ¦           ¦            ¦              ¦               ¦

   +--------+-----------+------------+--------------+---------------+

   ¦Описание¦ETS 300    ¦I-ETS       ¦ETS 300 156   ¦Q.931          ¦

   ¦- базо- ¦102-1      ¦300 322     ¦              ¦               ¦

   ¦вый вы- ¦ETS 300    ¦I-ETS       ¦              ¦Q.931bis       ¦

   ¦зов     ¦102-1/А1   ¦300 319     ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦ETS 300    ¦I-ETS       ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦102-1/А2   ¦300 321     ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦ETS        ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦300 102-2  ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦I-ETS      ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦300 315    ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦I-ETS      ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦        ¦300 317    ¦            ¦              ¦               ¦

   +--------+-----------+------------+--------------+---------------+

   ¦Описание¦ETS 300 122¦            ¦Н/П           ¦Q.932          ¦

   ¦- типо- ¦ETS 300 196¦            ¦              ¦               ¦

   ¦вые ме- ¦           ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦ханизмы ¦           ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦для до- ¦           ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦полни-  ¦           ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦тельных ¦           ¦            ¦              ¦               ¦

   ¦услуг   ¦           ¦            ¦              ¦               ¦

   L--------+-----------+------------+--------------+----------------

       Примечание. Обозначение Н/П означает "не применяется".

       10.2.12.  Кодирование  информационного  элемента  (ИЭ)  (Called

   party number)

       10.2.12.1. Исходящий интерфейс "пользователь - сеть"

       Допускаются  следующие  варианты  кодирования  поля  "Type   of

   number":

       а) "Unknown" - принципы использования приведены в [9].

       Рекомендуемые значения поля "Numbering plan identification":

       0000: "Unknown";

       001: "Е.164".

       При этом существуют три вида формата номера:

       1) 810Nмн - международный номер;

       2)  8АВСabx1...x5;  8DEFabx1...x5; 82abx1...x5  -  национальный

   значащий номер;

       3) аbx1...x5 - абонентский номер;

       б) "International number".

       Данный   тип  номера  может  быть  использован  для  исходящего

   международного вызова.

       Рекомендуемые значения поля "Numbering plan identification":

       0001: "Е.164".

       Формат номера имеет вид:

       КсNнац - международный номер,

       где:

       - Кс - код страны,

       - Nнац - национальный (значащий) номер;

       в) "National number".

       Данный   тип  номера  может  быть  использован  для  исходящего

   междугородного и внутризонового вызова.

       Рекомендуемые значения поля "Numbering plan identification":

       0001: "Е.164".

       Формат номера имеет вид:

       ABCabx1...x5; DEFabx1...x5; 2abx1...x5 - национальный  значащий

   номер,

       где:

       ABC - код географической зоны нумерации,

       DEF - код негеографической зоны нумерации,

       2ab - внутризоновый код;

       г) "Subscriber number".

       Данный   тип  номера  может  быть  использован  для  исходящего

   местного вызова.

       Рекомендуемые значения поля "Numbering plan identification":

       0001: "Е.164".

       Формат номера имеет вид:

       abx1...x5 - абонентский номер.

       10.2.12.2. Входящий интерфейс "пользователь - сеть"

       Принципы кодирования при использовании дополнительных услуг MSN

   или   DDI  должны  соответствовать  стандартам  ETSI,  определяющим

   стадию 3 дополнительных услуг.

       10.2.13.  Кодирование  информационного элемента  (ИЭ)  (Calling

   party number)

       10.2.13.1.  Принципы  кодирования поля  "Type  of  number"  для

   исходящего  интерфейса "пользователь - сеть" должны соответствовать

   10.2.12.1.

       Для  входящего  международного  вызова  должна  быть  применена

   кодировка  согласно  10.2.12.1 "б", а для всех  остальных  входящих

   вызовов - согласно 10.2.12.1 "в".

       Если тип вызова неизвестен, принципы кодирования поля "Type  of

   number" должны соответствовать приведенным в 10.2.12.1 "г".

       Рекомендуемое кодирование поля "Numbering plan identification":

   "Е.164".

       Принципы кодирования поля "Presentation indicator" приведены  в

   [9].

       Должны  быть  использованы следующие принципы кодирования  поля

   "Screening indicator":

       На исходящем интерфейсе:

       "00" - user provided, not screened.

       На входящем интерфейсе:

       "01" - user provided, verified and passed;

       "11" - network provided.

       Принципы модификации информации о номере вызывающего абонента.

       В   случае   исходящего  международного,   междугородного   или

   внутризонового   вызова   исходящие   АМТС,   МЦК   (МНТС)   должны

   обеспечивать дополнительную проверку принятой информации  о  номере

   вызывающего абонента.

       В  случае  необходимости  должна быть модифицирована  кодировка

   полей  "Type  of  number"  и  "Number  digits"  в  соответствии   с

   правилами,   описанными   в   10.2.12.1   "б"   и   10.2.12.1   "в"

   соответственно  типу вызова. Остальные поля ИЭ  (параметра)  должны

   быть переданы на станцию назначения без изменений.

       10.2.14.  Кодирование  ИЭ  Display и применение  международного

   алфавита IА5

       10.2.14.1. Общие положения

       В   настоящем  параграфе  определяется  набор  из  128   знаков

   (управления и графических, таких как буквы, цифры и символы)  с  их

   кодовым представлением в соответствии с [10].

       В  национальных  и  проблемно-ориентированных  версиях  наборов

   символов  графические  символы,  включенные  в  эталонную   кодовую

   таблицу   с   определенными  комбинациями  битов,  не  могут   быть

   присвоены другим комбинациям битов.

       Международная  эталонная  версия  кода  КОИ-7  H0   и   таблица

   ссылочной  версии  КОИ-7  H1  разработаны  на  основании  эталонной

   кодовой таблицы.

       КОИ-7   H0   используется  для  обмена  данных   тогда,   когда

   отсутствует   договоренность   между   сторонами,   обменивающимися

   данными  об  использовании  другого набора,  содержащего  латинский

   алфавит.

       КОИ-7   H1   используется  для  обмена  данных   тогда,   когда

   отсутствует   договоренность   между   сторонами,   обменивающимися

   данными   об  использовании  другого  набора,  содержащего  русский

   алфавит.

       Международная  эталонная версия кода КОИ-7  H0  представлена  в

   таблице 10.43.

                                                         Таблица 10.43

             МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭТАЛОННАЯ ВЕРСИЯ КОДА КОИ-7 H0

                                   ------T----T---T--T--T---T---T---¬

                                b7 ¦  0  ¦ 0  ¦ 0 ¦0 ¦1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

                                   +-----+----+---+--+--+---+---+---+

                                b6 ¦  0  ¦ 0  ¦ 1 ¦1 ¦0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

                                   +-----+----+---+--+--+---+---+---+

                                b5 ¦  0  ¦ 1  ¦ 0 ¦1 ¦0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦

                                   L-----+----+---+--+--+---+---+----

   ---T--T---T---T---T---T---¬ ----T-----T----T---T--T--T---T---T---¬

   ¦B7¦B6¦b5 ¦b4 ¦b3 ¦b2 ¦b1 ¦ ¦ N ¦  0  ¦ 1  ¦ 2 ¦3 ¦4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦ ¦п/п¦     ¦    ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦   ¦

   L--+--+---+---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦0  ¦ NUL ¦DLE ¦SP ¦0 ¦@ ¦ P ¦ ' ¦ p ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦1  ¦ SOH ¦DC1 ¦ ! ¦1 ¦A ¦ Q ¦ a ¦ q ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦2  ¦ STX ¦DC2 ¦ " ¦2 ¦B ¦ R ¦ b ¦ r ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦3  ¦ ETX ¦DC3 ¦ # ¦3 ¦C ¦ S ¦ c ¦ s ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦4  ¦ EOT ¦DC4 ¦ $ ¦4 ¦D ¦ T ¦ d ¦ t ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦5  ¦ ENQ ¦NAK ¦ % ¦5 ¦E ¦ U ¦ e ¦ u ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦6  ¦ ACK ¦SYN ¦ & ¦6 ¦F ¦ V ¦ f ¦ v ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦7  ¦ BEL ¦ETB ¦ ' ¦7 ¦G ¦ W ¦ g ¦ w ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦8  ¦ BS  ¦CAN ¦ ( ¦8 ¦H ¦ X ¦ h ¦ x ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦9  ¦ HT  ¦EM  ¦ ) ¦9 ¦I ¦ Y ¦ i ¦ y ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦10 ¦ LF  ¦SUB ¦ * ¦: ¦J ¦ Z ¦ j ¦ z ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦11 ¦ VT  ¦ESC ¦ + ¦; ¦K ¦ [ ¦ k ¦ { ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦12 ¦ FF  ¦IS4 ¦ , ¦< ¦L ¦ \ ¦ l ¦ | ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦13 ¦ CR  ¦IS3 ¦ _ ¦= ¦M ¦ ] ¦ m ¦ } ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦14 ¦ CO  ¦IS2 ¦ . ¦> ¦N ¦ /\¦ n ¦ - ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦15 ¦ SI  ¦IS1 ¦ / ¦? ¦O ¦ _ ¦ o ¦DEL¦

             L---+---+---+---- L---+-----+----+---+--+--+---+---+----

       Эталонная версия кода КОИ-7 H1 представлена в таблице 10.44.

                                                         Таблица 10.44

                    ЭТАЛОННАЯ ВЕРСИЯ КОДА КОИ-7 H1

                                   ------T----T---T--T--T---T---T---¬

                                b7 ¦  0  ¦ 0  ¦ 0 ¦0 ¦1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

                                   +-----+----+---+--+--+---+---+---+

                                b6 ¦  0  ¦ 0  ¦ 1 ¦1 ¦0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦

                                   +-----+----+---+--+--+---+---+---+

                                b5 ¦  0  ¦ 1  ¦ 0 ¦1 ¦0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦

                                   L-----+----+---+--+--+---+---+----

   ---T--T---T---T---T---T---¬ ----T-----T----T---T--T--T---T---T---¬

   ¦B7¦B6¦b5 ¦b4 ¦b3 ¦b2 ¦b1 ¦ ¦ N ¦  0  ¦ 1  ¦2  ¦3 ¦4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦ ¦п/п¦     ¦    ¦   ¦  ¦  ¦   ¦   ¦   ¦

   L--+--+---+---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦0  ¦ ПУС ¦АР1 ¦ПР ¦0 ¦ю ¦ п ¦ Ю ¦ П ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦1  ¦ НЗ  ¦СУ1 ¦ ! ¦1 ¦а ¦ я ¦ А ¦ Я ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦2  ¦ НТ  ¦СУ2 ¦ " ¦2 ¦б ¦ р ¦ Б ¦ Р ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦3  ¦ КТ  ¦СУ3 ¦ # ¦3 ¦ц ¦ с ¦ Ц ¦ С ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦4  ¦ КП  ¦СУ4 ¦ $ ¦4 ¦д ¦ т ¦ Д ¦ Т ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦5  ¦ КТМ ¦НЕТ ¦ % ¦5 ¦е ¦ у ¦ Е ¦ У ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦6  ¦ ДА  ¦СИН ¦ & ¦6 ¦ф ¦ ж ¦ Ф ¦ Ж ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦7  ¦ ЗВ  ¦КБ  ¦ ' ¦7 ¦г ¦ в ¦ Г ¦ В ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦8  ¦ ВШ  ¦АН  ¦ ( ¦8 ¦х ¦ ь ¦ Х ¦ Ь ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦9  ¦ ГТ  ¦КН  ¦ ) ¦9 ¦и ¦ ы ¦ И ¦ Ы ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦10 ¦ ПС  ¦ЗМ  ¦ * ¦: ¦й ¦ з ¦ Й ¦ З ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦11 ¦ ВТ  ¦АР2 ¦ + ¦; ¦к ¦ ш ¦ К ¦ Ш ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦12 ¦ ПФ  ¦РИ4 ¦ , ¦< ¦л ¦ э ¦ Л ¦ Э ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦13 ¦ ВК  ¦РИ3 ¦ _ ¦= ¦м ¦ щ ¦ М ¦ Щ ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦14 ¦ ВЫХ ¦РИ2 ¦ . ¦> ¦н ¦ ч ¦ Н ¦ Ч ¦

             +---+---+---+---+ +---+-----+----+---+--+--+---+---+---+

             ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦15 ¦ ВХ  ¦РИ1 ¦ / ¦? ¦о ¦ ъ ¦ О ¦DEL¦

             L---+---+---+---- L---+-----+----+---+--+--+---+---+----

       10.2.14.2.  Правила применения интерфейса ЦСИС "пользователь  -

   сеть"

       При  кодировании всех информационных элементов протокола уровня

   3  интерфейса  ЦСИС "пользователь - сеть", для которых  нормировано

   использование  международного алфавита  IА5  (КОИ-7)  (исключая  ИЭ

   "Display"),  должна  применяться "Таблица  международной  эталонной

   версии IА5".

       На   ранней   стадии   реализации   допускается   использование

   информационного   элемента  "Display"  из  "Таблицы   международной

   эталонной  версии  КОИ-7".  В дальнейшем возможность  использования

   национальной  или международной таблиц кодов должна  обеспечиваться

   в соответствии с выбором пользователя при абонировании доступа.

       При  кодировании  ИЭ  "User - user" может использоваться  любая

   таблица   кодирования  символов,  совместимая  с  КОИ-7,  так   как

   генерирование  и  интерпретация  этого  ИЭ  обеспечивается   только

   терминальным оборудованием пользователя.

       10.2.15.   Выдержки   времени  для  стороны   сети   интерфейса

   "пользователь - сеть" ЦСИС

       Рекомендуемые  значения  выдержек  времени  для  стороны   сети

   интерфейса  "пользователь  -  сеть"  ЦСИС  представлены  в  таблице

   10.45.

                                                         Таблица 10.45

          РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫДЕРЖЕК ВРЕМЕНИ ДЛЯ СТОРОНЫ

              СЕТИ ИНТЕРФЕЙСА "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - СЕТЬ" ЦСИС

   --------T-----------T-----------T------------T-------------------¬

   ¦ Номер ¦Значение по¦Минимальное¦Максимальное¦    Примечания     ¦

   ¦таймера¦ умолчанию ¦ значение  ¦  значение  ¦                   ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т301   ¦3 мин.     ¦3 мин.     ¦10 мин.     ¦                   ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т302   ¦12 с       ¦10 с       ¦15 с        ¦см. Т302(U)        ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т303   ¦4 с        ¦4 с        ¦10 с        ¦                   ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т304   ¦20 с       ¦15 с       ¦30 с        ¦см. Т304(U)        ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т305   ¦30 с       ¦10 с       ¦40 с        ¦                   ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т306   ¦30 с       ¦10 с       ¦1 мин.      ¦                   ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т307   ¦3 мин.     ¦3 мин.     ¦5 мин.      ¦                   ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т308   ¦4 с        ¦4 с        ¦10 с        ¦                   ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т309   ¦90 с       ¦90 с       ¦90 с        ¦                   ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т310   ¦30 с       ¦30 с       ¦60 с        ¦Примечание 2       ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т312   ¦6 с        ¦-          ¦-           ¦                   ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т314   ¦4 с        ¦-          ¦-           ¦                   ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т316   ¦2 мин.     ¦-          ¦-           ¦                   ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т317   ¦90 с       ¦-          ¦-           ¦                   ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т320   ¦30 с       ¦-          ¦-           ¦Примечание 3       ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т321   ¦30 с       ¦-          ¦-           ¦                   ¦

   +-------+-----------+-----------+------------+-------------------+

   ¦Т322   ¦4 с        ¦-          ¦-           ¦                   ¦

   L-------+-----------+-----------+------------+--------------------

       Примечания.  1.  Значения  таймеров, задаваемые  по  умолчанию,

   должны   использоваться,  если  иначе  не  определено   в   ТУ   на

   подключение терминального оборудования.

       2.   Максимальное   значение  выдержки   времени   может   быть

   использовано   в   случае  взаимодействия  с   ведомственными   или

   коммерческими ЦСИС.

       3. Должно быть согласовано при подключении абонента.

       10.2.16.  Особенности  взаимодействия  систем  сигнализации   и

   обслуживания   вызова,   относящиеся   к   соединениям   ЦСИС,    с

   использованием услуг доставки информации: "речь", "3,1 кГц аудио".

       10.2.16.1.   Для  абонента  ЦСИС  не  производится  подключение

   междугородной  телефонистки  в  случае  занятости.  Абонент   ЦСИС,

   пользующийся  дополнительной  услугой  "вызов  с  ожиданием"  (CW),

   должен  быть извещен о поступлении входящего междугородного  вызова

   средствами  стандартной  акустической  и  визуальной  (при  наличии

   возможностей в абонентской установке) индикации.

       Дальнейшее   обслуживание   вызова  осуществляется   в   рамках

   стандартной процедуры обслуживания вызова ЦСИС.

       10.2.16.2. Должно быть предусмотрено назначение типов вызывного

   сигнала  для входящих местных и междугородных вызовов в зависимости

   от  зарегистрированного  пользователем типа терминала.  Назначенный

   тип  вызывного  сигнала  в соответствии с  видом  входящего  вызова

   должен  передаваться в информационном элементе  "Signal"  протокола

   уровня 3 интерфейса "пользователь - сеть".

       Использование   иных   акустических   и   вызывных    сигналов,

   генерируемых    в    терминальном    оборудовании,    может    быть

   регламентировано ТУ на конкретную АТС с функциями ЦСИС.

       10.2.16.3.   При  установлении  исходящих  соединений   АТС   с

   функциями   ЦСИС   должно   обеспечиваться  предоставление   номера

   абонента А:

       -  в сообщении IАМ (при использовании системы сигнализации ОКС7

   ISUP);

       -  в  составе  сигналов управления, передаваемых многочастотным

   кодом  "2 из 6" согласно 6.3.2 данного документа (при использовании

   систем сигнализации, отличных от ОКС7).

       10.2.16.4. При заказанной абонентом ЦСИС дополнительной  услуге

   "предоставление  идентификации  вызывающей  линии"  (CLIP)  АТС   с

   функциями  ЦСИС  может  запросить номер  вызывающего  абонента  при

   местном входящем вызове.

               11. Система сигнализации по общему каналу

                          сигнализации (ОКС7)

       11.1. Общие сведения

       11.1.1.   Система   сигнализации  по   общему   каналу   (ОКС7)

   предназначена  для  осуществления  обмена  сигнальной  информацией,

   относящейся  или  не  относящейся  к  установлению  соединения,  по

   специальному сигнальному каналу в цифровых сетях связи.

       11.1.2.    Система   ОКС7   является   многоцелевой   системой,

   применяемой на телефонных сетях общего пользования, цифровых  сетях

   с  интеграцией служб, сетях подвижной связи, интеллектуальных сетях

   связи,   а   также   используемой   для   целей   эксплуатации    и

   техобслуживания  сетей  и  для  взаимодействия  с  сетевыми  базами

   данных, узлами систем управления сетями.

       11.2. Структура системы сигнализации ОКС7

       11.2.1. Функциональная структура ОКС7

       Основной   принцип   структуры   системы   сигнализации    ОКС7

   заключается  в  разделении функций передачи сообщений,  выполняемых

   подсистемой  MTP,  и  функции  генерации  и  обработки   сигнальных

   сообщений, выполняемых подсистемами пользователя UP (User Part).

       Подсистемами пользователя MTP являются подсистемы, использующие

   транспортные  возможности подсистемы MTP.  Примерами  пользователей

   MTP являются следующие подсистемы:

       - управления соединением сигнализации (SCCP);

       - пользователя телефонии (TUP);

       - пользователя ЦСИС (ISUP);

       - возможностей транзакций (TCAP).

       11.2.2. Архитектура системы сигнализации ОКС7

       Архитектура  системы сигнализации ОКС7 базируется на  эталонной

   модели    взаимодействия   открытых   систем,   которая   позволяет

   определить   стандартные   средства  моделирования   взаимодействия

   пользователей и обмена между ними информацией в системе связи.

       Взаимосвязь между уровнями системы сигнализации ОКС7  эталонной

   модели ВОС представлена на рисунке 11.1.

       Модель ВОС             Модель ОКС7

                      -----¬   -----¬    -----¬

                      ¦MAP ¦   ¦OMAP¦    ¦INAP¦

                      L-T---   L--T--    L--T--

                        ¦         ¦         ¦

   -----------------¬ --+--¬   ---+--¬   ---+-¬

   ¦   Прикладной   ¦ ¦ASEs¦   ¦OMASE¦   ¦ASEs¦  -------------------¬

   ¦                ¦ L-T---   L--T---   L--T--  ¦                  ¦

   ¦                ¦   ¦         ¦         ¦    ¦                  ¦

   ¦                ¦ --+---------+---------+-¬  ¦                  ¦

   ¦                ¦ ¦         TCAP          ¦  ¦                  ¦

   L----------------- L-T---------T---------T--  ¦                  ¦

                                                 ¦                  ¦

   -----------------¬ --+---------+---------+-¬  ¦                  ¦

   ¦Представительный¦ ¦                       ¦  ¦                  ¦

   +----------------+ ¦ ¦         ¦         ¦ ¦  ¦       ISUP       ¦

   ¦   Сеансовый    ¦ ¦         Null          ¦  ¦                  ¦

   +----------------+ ¦ ¦         ¦         ¦ ¦  ¦                  ¦

   ¦  Транспортный  ¦ ¦                       ¦  ¦                  ¦

   L----------------- L-+---------+---------+--  ¦                  ¦

   -----------------¬ --+---------+---------+----+---¬              ¦

   ¦    Сетевой     ¦ ¦             SCCP             ¦              ¦

   ¦                ¦ L------------------------------+---------------

   +----------------+ ----------------------------------------------¬

   ¦   Канальный    ¦ ¦               MTP, уровень 3                ¦

   +----------------+ +---------------------------------------------+

   ¦   Физический   ¦ ¦               MTP, уровень 2                ¦

   L----------------- +---------------------------------------------+

                      ¦               MTP, уровень 1                ¦

                      L----------------------------------------------

          Рисунок 11.1. Архитектура системы сигнализации ОКС7

       OMAP  -  Operations  Maintenance  and  Administration  Part   -

   Протокол эксплуатации, технического обслуживания и управления

       MAP - Mobile Application Part - Протокол подвижной связи

       INAP  -  Intalligent  Network  Application  Part  -  Прикладной

   протокол Интеллектуальной сети

       ASE - Application Service Element - Элемент прикладной службы

       TCAP  -  Transaction Capabilities Application Part - Подсистема

   применения возможностей транзакции

       ISUP - ISDN User Part - Подсистема пользователя ЦСИС

       SCCP   -   Signalling  Connection  Control  part  -  Подсистема

   управления соединением сигнализации

       MTP - Massage Trasfer Part - Подсистема передачи сообщений

       Null  -  Функции  транспортного, сеансового и представительного

   уровней в модели ОКС7 не требуют реализации

       Нижние 3 уровня системы сигнализации ОКС7 определяют подсистему

   передачи  сообщений (MTP). Уровни, начиная с SCCP выше,  определяют

   подсистемы   пользователя  MTP,  использующие  подсистему   MTP   в

   качестве транспортной системы.

       11.3. Подсистема передачи сообщений (MTP)

       11.3.1. Назначение подсистемы MTP и функциональные уровни

       Подсистема передачи сообщений (MTP) является общей транспортной

   системой  для  всех  подсистем  пользователя  и  предназначена  для

   надежной   передачи  сигнальных  сообщений  между   пунктами   сети

   сигнализации, являясь полностью независимой от их содержания.

       Подсистема MTP подразделяется на 3 функциональных уровня:

       - уровень звена данных сигнализации (уровень 1);

       - уровень звена сигнализации (уровень 2);

       - уровень сети сигнализации (уровень 3).

       11.3.2. Функции уровня звена данных сигнализации

       Уровень  звена данных сигнализации - это физическая  среда  для

   передачи   информации  (битового  потока)  между   двумя   пунктами

   сигнализации   в   сети.  Данный  уровень  определяет   физические,

   электрические  и  функциональные  характеристики  канала   передачи

   данных.

       Звено   сигнализации  представляет  собой  двусторонний   тракт

   передачи   данных   сигнализации,  состоящий   из   двух   каналов,

   работающих   одновременно   в   противоположных   направлениях    с

   одинаковой скоростью.

       Протокол   уровня  1  определен  в  [11].  На  сети  России   в

   соответствии  с  требованиями,  изложенными  в  [12],  используются

   только  цифровые звенья данных сигнализации. Цифровое звено  данных

   сигнализации  состоит  из  цифрового  канала  передачи  64  кбит/с,

   выделенного   в   цифровом  тракте  2048   кбит/с,   и   оконечного

   оборудования,  обеспечивающего интерфейс с  сигнальным  терминалом.

   Звено может также включать оборудование уплотнения и коммутации.

       Стандартным канальным интервалом, используемым для звена данных

   сигнализации, является временной интервал 16.

       Допускается   использовать  любой  имеющийся   в   распоряжении

   канальный  временной интервал для передачи данных  пользователя  со

   скоростью  64  кбит/с,  за  исключением  временного  интервала   0,

   который всегда используется для синхронизации.

       11.3.3. Функции уровня звена сигнализации

       Уровень  звена  сигнализации  выполняет  функции  и  процедуры,

   обеспечивающие  передачу  сигнальных сообщений  по  индивидуальному

   для каждого из них звену сигнализации и позволяющие обнаруживать  и

   исправлять ошибки.

       Звено   сигнализации  выполняет  следующие  функции  управления

   звеном сигнализации:

       - выделение и фазирование сигнальных единиц (флаги);

       - обнаружение ошибок;

       - исправление ошибок;

       - начальное фазирование;

       - контроль ошибок звена сигнализации;

       - управление потоком уровня 2.

       Протокол  уровня 2 определен в [13]. В соответствии с [12]  все

   функции   уровня  2  выполняют  требования  [13],  за   исключением

   следующих:

       -  байт  служебной информации (SIO), входящий всегда  в  состав

   значащей  сигнальной единицы (MSU), не используется  для  обработки

   сообщений  различных подсистем пользователей с разными приоритетами

   согласно [2.3.4 13];

       -  при  основном  методе  исправления  ошибок  не  используется

   исправление   ошибок   путем  обязательного   повторения   значащих

   сигнальных единиц согласно [5.3.3 13].

       11.3.4. Функции уровня сети сигнализации

       Уровень  сети  сигнализации выполняет сетевые функции,  которые

   делятся на две основные категории:

       - обработка сигнальных сообщений (обработка трафика);

       - управление сетью сигнализации.

       Назначением  функции  обработки сигнальных  сообщений  является

   доставка    сигнальных   сообщений   от   определенной   подсистемы

   пользователя  пункта сигнализации (исходящего пункта)  к  такой  же

   подсистеме  пользователя в пункте назначения,  указанном  исходящей

   подсистемой пользователя.

       Функция обработки сигнальных сообщений включает в себя:

       - маршрутизацию сообщений;

       - распознавание сообщений;

       - распределение сообщений.

       Для выполнения данной функции используются:

       - индикатор сети (NI) в поле служебной информации, определяющий

   план нумерации пунктов сигнализации;

       -  этикетка  маршрутизации, состоящая из кода пункта назначения

   (DPC),  кода  исходящего пункта сигнализации (OPC)  и  поля  выбора

   звена сигнализации (SLC).

       В  соответствии  с [12] на сети России применяется  стандартная

   этикетка  маршрутизации,  равная 4 байтам,  в  которой  длина  кода

   исходящего пункта сигнализации и пункта назначения равна 14  битам,

   а поле выбора звена сигнализации занимает 4 бита.

       Кодирование   пунктов  сигнализации  осуществляется   следующим

   образом:

       -   на   местной   и   зоновой  сетях  применяется   прозрачное

   четырнадцатибитовое кодирование;

       -  на федеральной (междугородной сети) старшие 8 бит определяют

   код зоны, младшие 6 бит - номер пункта сигнализации в зоне.

       Порядок   присвоения  кодов  пунктов  сигнализации   для   всех

   операторов ТфОП, сухопутной подвижной радиотелефонной связи  общего

   пользования,    ведомственных    сетей,    входящих    в     состав

   Взаимоувязанной  сети  связи  России,  а  также  выделенных   сетей

   определен в [14].

       Назначением  функции  управления  сетью  сигнализации  является

   обеспечение  реконфигурации сети сигнализации  в  случае  отказа  и

   управление сигнальным трафиком при перегрузке.

       К функции управления сетью сигнализации относятся:

       - управление сигнальным трафиком;

       - управление звеньями сигнализации;

       - управление маршрутами сигнализации.

       Протокол уровня 3 определен в [15]. На национальной сети России

   не используются следующие процедуры и сообщения уровня 3:

       -   несколько   приоритетов  перегрузки  звеньев   сигнализации

   согласно [2.3.5.2 15];

       -  состояние ограничения маршрута сигнализации согласно  [2.5.1

   15],  процедура  ограничения  передачи  при  управлении  маршрутами

   согласно [13.4 15] и соответствующее сообщение согласно [15.9 15];

       -   перегрузка  пучка  маршрутов  сигнализации  с  приоритетами

   согласно  [11.2.4  15]  и без приоритетов при  перегрузке  согласно

   [11.2.5 15] при управлении потоками трафика сигнализации;

       -  функция автоматического присвоения оконечных устройств звена

   сигнализации  согласно  [12.1.3.b  15]  и  оконечных  устройств   и

   звеньев  данных  сигнализации  согласно  [12.1.3.c  15],  процедуры

   управления  звеньями  сигнализации,  основанные  на  автоматическом

   присвоении оконечных устройств согласно [15.13 - 15.14 15];

       - тестирование перегрузки пучка маршрутов сигнализации согласно

   [15.16 15].

       11.4. Подсистема пользователя сети ЦСИС (ISUP)

       11.4.1. Назначение

       Подсистема  пользователя сети ЦСИС (ISUP) служит для выполнения

   функций  по  предоставлению  абонентам  основных  и  дополнительных

   услуг связи при передаче как речевой, так и неречевой информации  в

   сетях  ЦСИС,  сетях  передачи  данных  с  коммутацией  каналов,   в

   смешанных аналого-цифровых сетях.

       11.4.2. Сигнальные процедуры

       Процедуры  по  установлению базового вызова, т.е. вызова  между

   оконечными     коммутационными    станциями    без    использования

   дополнительных услуг, разделяются на три фазы:

       - фаза установления соединения;

       - фаза разговора/передачи данных;

       - фаза освобождения соединения.

       11.4.3. Способы передачи сигнальной информации

       Передача  сигнальной информации между подсистемами ISUP  разных

   пунктов сигнализации осуществляется двумя способами:

       - по участкам;

       - из конца в конец.

       При   использовании  метода  передачи  информации  по  участкам

   происходит  анализ  и  обработка  переданной  информации  в  каждом

   пункте сигнализации.

       При  использовании метода передачи из конца в конец  передается

   информация, относящаяся только к оконечным пунктам сигнализации.

       В соответствии с [16] способ передачи из конца в конец на сетях

   России не используется.

       11.4.4. Услуги, предоставляемые подсистемой ISUP

       Подсистема   ISUP   предоставляет  следующие  услуги   доставки

   информации:

       - речь (с коммутацией каналов);

       -  3,1  кГц  аудио  (с коммутацией каналов),  что  обеспечивает

   возможность   передачи  нетелефонной  информации,   совместимой   с

   речевым каналом (факс);

       -  64  кбит/с  без  ограничений (с  коммутацией  каналов),  что

   обеспечивает  возможность  передачи цифровой  информации  (передача

   данных);

       - 64 кбит/с без ограничения, предпочтительная.

       Для  поддержания  данных услуг требуется  выполнение  следующих

   сигнальных процедур:

       - передача адресной информации блоком;

       - передача адресной информации в режиме с перекрытием;

       - проверка целостности информационных каналов;

       - передача зуммерных сигналов и фраз автоинформаторов;

       - нормальное разъединение вызова;

       - разъединение вызова в аварийных ситуациях;

       - приостановление, возобновление вызова;

       - простое управление эхоподавителями;

       - автоматическая попытка повторения;

       - двойное занятие информационного канала;

       - сброс канала или группы каналов;

       - блокировка канала или группы каналов;

       - прием нераспознанной сигнальной информации;

       -  обработка  аварийных  сообщений для цифровых  межстанционных

   каналов;

       - автоматический контроль перегрузки;

       - управление перегрузкой сигнализации подсистемы ISUP;

       - простая сегментация;

       - индикация предоставления доступа;

       - обеспечение совместимости;

       -  передача  информации пользователя об услугах  предоставления

   связи;

       -  процедура  для  соединений с возможностью  понижения  услуги

   "предоставления связи" (bearer capability);

       - определение задержки распространения вызова;

       - прием от подсистемы MTP примитивов "пауза" и "возобновление";

       - превышение длины передаваемого сообщения.

       Все   перечисленные  процедуры  основываются  на  [17,  18]   и

   поддерживаются [16] со следующими уточнениями и дополнениями:

       -   номер   вызывающей  стороны,  если  доступен,   обязательно

   включается  в  начальное адресное сообщение (IAM), при  этом  номер

   передается   в   формате  национального  (значащего)   номера   или

   международного номера согласно [3.10 19] и [2.1.3 18];

       -  при автоматическом вызове при отбое аналогового абонента или

   в  ситуациях  взаимодействия  используется  сообщение  освобождение

   (REL) согласно [2.4.1 18].

       Используется   также  дополнительная  процедура  -   прикладной

   механизм   передачи   АРМ  (application  transport   mechanism)   в

   соответствии с [20].

       Не поддерживаются следующие процедуры:

       - типы соединений N x 64;

       - типы соединений на множественных скоростях;

       - усовершенствованная процедура управления эхокомпенсаторами;

       - временная блокировка канала;

       - выбор транзитной сети;

       - соединение от телефонистки (данная процедура регламентирована

   для международного использования);

       - запрос группы каналов;

       - незарегистрированный код идентификации канала;

       - временная альтернативная маршрутизация;

       - запрос вызова с оплатой вызываемым абонентом;

       - поддержка информации перед разъединением.

       Допускается  к  применению,  но  не  является  обязательной   к

   реализации процедура подсчета количества переходов по сети.

       Подсистема ISUP предоставляет следующие дополнительные услуги:

       -  предоставление идентификации вызывающей линии CLIP  (calling

   line identification presentation);

       -  запрет  идентификации вызывающей линии  CLIR  (calling  line

   identification restriction);

       -   предоставление   идентификации  подключенной   линии   COLP

   (connected line identification presentation);

       -  запрет идентификации подключенной линии COLR (connected line

   identification restriction);

       - замкнутая группа пользователей CUG (closed user group);

       - прямой набор DDI (direct dialling in);

       -  мультиплексированный номер абонента MSN (multiple subscriber

   number);

       - подадресация SUB (subaddressing);

       - портативность терминала TP (terminal portability);

       -  сигнализация  пользователь - пользователь UUS  (user-to-user

   signalling);

       -   безусловная  переадресация  вызова  CFU  (call   forwarding

   unconditional);

       -  переадресация  вызова  при занятости  CFB  (call  forwarding

   busy);

       -  переадресация вызова при неответе CFNR (call  forwarding  no

   reply);

       - вызов с ожиданием CW (call waiting);

       - удержание вызова CH (call hold);

       -  идентификация  злонамеренного вызова  MCID  (malicions  call

   identification);

       - отклонение вызова CD (call deflection);

       - конференц-связь с расширением (conference calling);

       - трехсторонняя конференц-связь 3PTY (three-party).

       Перечисленные дополнительные услуги являются обязательными  при

   реализации подсистемы ISUP.

       Допускаются  к  применению,  но  не  являются  обязательными  к

   реализации следующие услуги:

       - явный перевод вызова ЕСТ (explicit call transfer);

       -  завершение вызова при занятости CCBS (completion of calls to

   busy subscribers);

       - завершение вызова по неответу CCNR (completion of calls).

       Для    обеспечения   дополнительных   услуг   подсистема   ISUP

   поддерживает следующие процедуры:

       - уведомление абонента (generic notification);

       - активация услуги (service activation);

       - передача базового номера (generic number transfer).

       11.4.5. Состав сообщений подсистемы ISUP

       Сигнальная  информация  подсистемы  ISUP  передается   в   поле

   значащей   сигнальной   информации  (SIF)  в  значащих   сигнальных

   единицах  (MSU).  Формат  поля SIF для  сообщений  подсистемы  ISUP

   представлен на рисунке 11.2.

                   ---------------------------------¬

                   ¦     Этикетка маршрутизации     ¦

                   +--------------------------------+

                   ¦    Код идентификации канала    ¦

                   +--------------------------------+

                   ¦       Код типа сообщения       ¦

                   +--------------------------------+

                   ¦Обязательная фиксированная часть¦

                   +--------------------------------+

                   ¦ Обязательная переменная часть  ¦

                   +--------------------------------+

                   ¦      Необязательная часть      ¦

                   L---------------------------------

                  Рисунок 11.2. Формат сообщений ISUP

       Каждое сообщение ISUP включает в себя информацию подсистемы MTP

   уровня   3   (этикетку  маршрутизации),  информацию,   определяющую

   информационный   канал  (код  идентификации   канала),   код   типа

   сообщения,  однозначно  определяющий  функциональное  назначение  и

   формат  сообщения.  Функции сообщений, форматы  и  коды  сигнальных

   сообщений  основываются  на [21] и [19]  и  поддерживаются  [16]  с

   исключениями  и  дополнениями сообщений и параметров  по  следующим

   причинам:

       - неиспользование ряда услуг и процедур в соответствии с 11.4.4

   настоящего РД;

       -   обеспечение   взаимодействия   с   действующими   системами

   межстанционной сигнализации;

       - соответствие стандарту [20].

       Типы сигнальных сообщений подсистемы ISUP для национальной сети

   России  с кодами, определяющими тип сообщений, приведены в  таблице

   11.1.

                                                          Таблица 11.1

              СОСТАВ СИГНАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ ПОДСИСТЕМЫ ISUP

   -------------T------------------------------------------T--------¬

   ¦Аббревиатура¦              Тип сообщения               ¦  Код   ¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦     1      ¦                    2                     ¦   3    ¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦ACM         ¦Адрес полный                              ¦00000110¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦APM <*>     ¦Прикладной механизм передачи              ¦01000001¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦ANM         ¦Ответ                                     ¦00001001¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦BLO         ¦Блокировка                                ¦00010011¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦BLA         ¦Подтверждение блокировки                  ¦00010101¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦CPG         ¦Соединение устанавливается                ¦00101100¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦CGB         ¦Блокировка группы каналов                 ¦00011000¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦CGBA        ¦Подтверждение блокировки группы каналов   ¦00011010¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦GRS         ¦Сброс группы каналов                      ¦00010111¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦GRA         ¦Подтверждение сброса группы каналов       ¦00101001¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦CGU         ¦Разблокировка группы каналов              ¦00011001¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦CGUA        ¦Подтверждение разблокировки группы каналов¦00011011¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦CFN         ¦Сообщение несоответствия                  ¦00101111¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦CON         ¦Соединение                                ¦00000111¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦COT         ¦Проверка целостности                      ¦00000101¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦CCR         ¦Запрос контроля целостности               ¦00010001¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦FAA         ¦Принятие услуги                           ¦00100000¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦FAC         ¦Услуга                                    ¦00110011¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦FRJ         ¦Отклонение услуги                         ¦00100001¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦FAR         ¦Запрос услуги                             ¦00011111¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦IDR         ¦Запрос идентификации                      ¦00110110¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦IRS         ¦Ответ на запрос идентификации             ¦00110111¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦INF         ¦Информация                                ¦00000100¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦INR         ¦Запрос информации                         ¦00000011¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦IAM         ¦Начальное адресное сообщение              ¦00000001¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦LOP <**>    ¦Предотвращение цикла                      ¦01000000¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦REL         ¦Освобождение                              ¦00001100¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦RLC         ¦Освобождение завершено                    ¦00010000¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦RNG <***>   ¦Сообщение вызова                          ¦11111111¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦RSC         ¦Сброс канала                              ¦00010010¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦RES         ¦Возобновление (продолжение) вызова        ¦00001110¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦SGM         ¦Сегментирование                           ¦00111000¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦SAM         ¦Последующее адресное сообщение            ¦00000010¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦SUS         ¦Приостановление соединения (пауза)        ¦00001101¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦UBL         ¦Разблокировка                             ¦00010100¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦UBA         ¦Подтверждение разблокировки               ¦00010110¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦UPA         ¦Доступность подсистемы пользователя       ¦00110101¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦UPT         ¦Тестирование подсистемы пользователя      ¦00110100¦

   +------------+------------------------------------------+--------+

   ¦USR         ¦Информация от пользователя к пользователю ¦00101101¦

   L------------+------------------------------------------+---------

   --------------------------------

       <*> Сообщение соответствует стандарту [20].

       <**>   Сообщение  допускается  к  применению,  но  не  является

   обязательным к реализации.

       <***>  Сообщение  является национальной особенностью  ISUP  для

   сети России.

       11.4.6.   Обеспечение   взаимодействия   подсистемы   ISUP    с

   существующими системами межстанционной сигнализации

       Система   ОКС7,  используемая  на  сетях  России,  обеспечивает

   взаимодействие   с   национальными   системами   сигнализации   для

   сохранения  действующих  алгоритмов  обмена  при  автоматической  и

   полуавтоматической связи.

       С  этой целью в ISUP введены следующие дополнительные сообщения

   и параметры, а также процедуры для полуавтоматической связи:

       -  процедура  подключения  к занятому  абоненту  (для  станций,

   использующих    версию    ISUP-1994    г.);    данная     процедура

   предусматривает  передачу  сигнала "повторный  вызов"  после  отбоя

   абонента  и реализацию отбоя/повторного ответа абонента  с  помощью

   сообщений SUS/RES соответственно;

       -  процедура  установления соединения  к  занятому  аналоговому

   абоненту  или абоненту ISDN посредством реализации услуги "ожидание

   вызова",  которая  активируется  на  входящей  АТС  для  вызова   с

   категорией  "полуавтоматический вызов"  вне  зависимости  от  того,

   абонирована   эта   услуга  абонентом   или   нет   (для   станций,

   использующих версию ISUP-2000 г.);

       -  сообщение  "Вызов" (RNG), информирующее  о  начале/окончании

   сигнала   "Повторный  вызов"  от  телефонистки  (данное   сообщение

   используется  при  процедуре  подключения  к  занятому  аналоговому

   абоненту, реализованной на станциях с версией ISUP-1994 г., в ISUP-

   2000    г.    данное   сообщение   используется   для   обеспечения

   совместимости  с версией ISUP-1994 г. и для сохранения  действующей

   на   АТСК,   АТС  ДШ  и  АТСЭ  с  версией  ISUP-1994  г.  процедуры

   подключения телефонистки к занятому аналоговому абоненту);

       - категории абонентских установок, используемые на СЛ и ЗСЛ;

       -  категории  вызова,  используемые на междугородном  канале  и

   обеспечивающие  4 уровня приоритета при обслуживании междугородного

   вызова;

       -   категории  вызываемой  стороны,  передаваемые  по   СЛМ   и

   определяющие тип вызова.

       Процедуры  и  сигнальные диаграммы взаимодействия определены  в

   [22].

       11.5. Подсистема управления соединением сигнализации (SCCP)

       11.5.1. Назначение

       Подсистема    управления   соединением   сигнализации    (SCCP)

   обеспечивает  дополнительные  функции  к  подсистеме  MTP  в  части

   маршрутизации.

       Подсистема SCCP обеспечивает передачу сигнальной информации как

   ориентированной, так и не ориентированной на соединение.

       Основными функциями подсистемы SCCP являются:

       -   установление  соединений  сигнализации,  т.е.  установление

   логической связи между пользователями подсистемы SCCP;

       -   передача  информации,  относящейся  или  не  относящейся  к

   установлению соединения.

       11.5.2. Пользователи подсистемы SCCP

       Пользователями подсистемы SCCP являются подсистемы и прикладные

   протоколы,   использующие  услуги  SCCP.  Примерами   пользователей

   подсистемы SCCP являются:

       - подсистема ISUP;

       - протокол подвижной связи (MAP);

       - протокол эксплуатации, технического обслуживания и управления

   (OMAP);

       - протокол интеллектуальной сети (INAP);

       - подсистема пользователя подвижной связи (MUP-NMT);

       -  прикладная подсистема для системы базовых станций (BSS AP) и

   др.

       Подсистема  ISUP,  внедряемая на  ТфОП  России,  не  использует

   способ   передачи  информации  из  конца  в  конец,   при   котором

   задействуются   услуги   SCCP  как  ориентированные,   так   и   не

   ориентированные   на   соединение,   т.е.   подсистема   ISUP   для

   национального  использования является пользователем подсистемы  MTP

   и не является пользователем подсистемы SCCP.

       11.5.3. Услуги, поддерживаемые подсистемой SCCP

       Подсистема SCCP поддерживает 4 класса услуг:

       - 0 - основной класс, не ориентированный на соединение;

       -  1  -  класс, не ориентированный на соединение,  с  контролем

   последовательности сообщений средствами подсистемы MTP;

       - 2 - основной класс, ориентированный на соединение;

       - 3 - класс управления потоками, ориентированный на соединение.

       Услуги  класса  0  характеризуются тем, что в исходящем  пункте

   сигнализации   блоки   данных   поступают   от   верхних    уровней

   (пользователей) к SCCP, а в пункте назначения - от SCCP  к  верхним

   уровням  (пользователям). Блоки данных при этом могут  передаваться

   с нарушением последовательности.

       Услуги  класса  1  предоставляют  возможность  верхним  уровням

   указывать  подсистеме SCCP, что блоки данных должны доставляться  в

   заданной    последовательности.   Для   потока    блоков    данных,

   передаваемых     с     одним    значением    параметра     контроля

   последовательности,   поле  выбора  звена  сигнализации   (SLS)   в

   этикетке  маршрутирования  должно быть идентично  для  всех  блоков

   данного потока.

       Услуги  класса  2  обеспечивают передачу  блоков  данных  между

   пользователями  SCCP  исходящего и входящего  пунктов  сигнализации

   путем     установления    соединения    сигнализации.    Соединение

   сигнализации  может  состоять  из нескольких  секций  сигнализации,

   объединенных  местным  условным номером.  Сообщения,  принадлежащие

   данному  соединению сигнализации, должны иметь одинаковое  значение

   поля SLS для обеспечения контроля последовательности.

       Услуги класса 3 дополняют услуги класса 2 процедурой управления

   потоками  данных  с возможностью передачи срочных данных,  а  также

   процедурой   обнаружения  ошибок  и  нарушений   последовательности

   передачи блоков данных.

       В  соответствии  с  [23]  3-й класс услуг  не  используется  на

   национальных сетях России.

       11.5.4. Сообщения подсистемы SCCP

       Формат сообщения SCCP представлен на рисунке 11.3.

                   ---------------------------------¬

                   ¦     Этикетка маршрутизации     ¦

                   +--------------------------------+

                   ¦       Код типа сообщения       ¦

                   +--------------------------------+

                   ¦Обязательная фиксированная часть¦

                   +--------------------------------+

                   ¦ Обязательная переменная часть  ¦

                   +--------------------------------+

                   ¦      Необязательная часть      ¦

                   L---------------------------------

                  Рисунок 11.3. Формат сообщения SCCP

       Структура сообщений SCCP отличается от структуры сообщений ISUP

   отсутствием кода идентификации информационного канала.

       Для  предоставления услуг SCCP, ориентированных на  соединение,

   используются сообщения, представленные в таблице 11.2.

                                                          Таблица 11.2

                      СОСТАВ СИГНАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ

           ПОДСИСТЕМЫ SCCP, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

                 УСЛУГ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА СОЕДИНЕНИЕ

   -------------T------------------------T--------------------------¬

   ¦Аббревиатура¦     Тип сообщения      ¦           Код            ¦

   +------------+------------------------+--------------------------+

   ¦CR          ¦Запрос соединения       ¦00001001                  ¦

   +------------+------------------------+--------------------------+

   ¦CC          ¦Подтверждение соединения¦00001010                  ¦

   +------------+------------------------+--------------------------+

   ¦CREF        ¦Отказ соединения        ¦00000011                  ¦

   +------------+------------------------+--------------------------+

   ¦DT1         ¦Данные типа 1           ¦00000110                  ¦

   +------------+------------------------+--------------------------+

   ¦IT          ¦Тест неактивности       ¦00010000                  ¦

   +------------+------------------------+--------------------------+

   ¦ERR         ¦Ошибка протокола        ¦00001111                  ¦

   +------------+------------------------+--------------------------+

   ¦RLSD        ¦Освобождение            ¦00000100                  ¦

   +------------+------------------------+--------------------------+

   ¦RLC         ¦Освобождение завершено  ¦00000101                  ¦

   L------------+------------------------+---------------------------

       Для   предоставления   услуг  SCCP,   не   ориентированных   на

   соединение,  используются два сообщения  UDT  и  UDTS.  Коды  типов

   данных сообщений представлены в таблице 11.3.

                                                          Таблица 11.3

                      СОСТАВ СИГНАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ

           ПОДСИСТЕМЫ SCCP, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

                УСЛУГ, НЕ ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА СОЕДИНЕНИЕ

   --------------T----------------------------------T---------------¬

   ¦Аббревиатура ¦          Тип сообщения           ¦      Код      ¦

   +-------------+----------------------------------+---------------+

   ¦UDT          ¦Данные без соединения             ¦00001001       ¦

   +-------------+----------------------------------+---------------+

   ¦UDTS         ¦Услуга данных без соединения      ¦00001010       ¦

   L-------------+----------------------------------+----------------

       11.5.5. Адресация и маршрутизация

       Адреса  вызываемого и вызывающей сторон сообщений SCCP содержат

   информацию,  необходимую для определения  исходящего  узла  и  узла

   назначения.

       При   передаче   сообщений   SCCP,   ориентированных   или   не

   ориентированных  на соединение, SCCP осуществляет маршрутизацию  на

   основе двух типов адресов:

       - кода пункта назначения (DPC) + номер подсистемы (SSN);

       - глобального наименования (GT).

       Код    пункта    назначения,   определяющий   входящий    пункт

   сигнализации,  и  номер подсистемы, являющийся  локальной  адресной

   информацией  и  идентифицирующий пользователя SCCP в данном  пункте

   сигнализации, обеспечивают маршрутизацию, выполняемую MTP и SCCP.

       Глобальное  наименование представляет  собой  адрес  (например,

   международный  идентификатор подвижного абонента IMSI),  который  в

   явном   виде   не   содержит   информацию,   способную   обеспечить

   маршрутизацию  сообщений  в  сети сигнализации,  поэтому  требуется

   функция трансляции SCCP.

       Функция   трансляции   выполняется   в   пунктах   сигнализации

   переприема (SPR).

       Результатом  трансляции является всегда код  пункта  назначения

   (DPC)  и  по  возможности следующая адресная  информация:  SSN  или

   новый GT или и SSN, и новый GT.

                   12. Система отбоя (разъединения)

       12.1.  Система отбоя (разъединения) рассматривается для  систем

   сигнализаций, отличных от системы сигнализации N 7.

       12.2.  На  местных,  внутризоновых и  междугородных  телефонных

   сетях должна предусматриваться односторонняя система отбоя.

       12.3.  Зуммерный  сигнал  "Занято"  вызываемому  абоненту   (Б)

   передается:

       - из приборов входящей АТС при местной связи;

       -  из приборов исходящей АМТС при внутризоновой и междугородной

   связи.

       12.4.  При  связи  по  СЛМ освобождение  приборов  разговорного

   тракта  должно  осуществляться только по сигналу "Разъединение"  со

   стороны АМТС.

       После   отбоя   вызывающего  абонента  происходит  освобождение

   занятых приборов разговорного тракта независимо от состояния  линии

   вызванного абонента Б. Передается линейный сигнал "Разъединение".

       Примечание. При наличии отметки об автоматической междугородной

   связи  допускается  освобождение приборов  оконечной  входящей  АТС

   после отбоя вызванного абонента.

       12.5.  При установлении местного или исходящего автоматического

   междугородного соединения освобождение абонентской линии при  отбое

   любого  из  абонентов  должно  происходить  независимо  от  второго

   абонента, участвующего в соединении.

       12.6.  При  местной связи и связи по ЗСЛ должно  обеспечиваться

   принудительное  освобождение  со  стороны  исходящей  АТС  приборов

   разговорного  тракта,  находящихся  в  предответном  состоянии   по

   выдержке   времени,  равной  (10  +/-  1)  мин.,   с   возможностью

   выключения этой выдержки по директиве техобслуживания.

       12.7.  При  местной связи в случае получения линейного  сигнала

   "Отбой  абонента Б" исходящая сторона может работать по  одному  из

   вариантов:

       - обеспечить разъединение установленного соединения;

       - перейти в предответное состояние с учетом 12.5.

       Примечания. 1. Первый вариант предпочтительней.

       2.   По   директиве  техобслуживания  должна  быть   обеспечена

   возможность перехода от первого варианта ко второму, в том числе  и

   при контрольных вызовах.

       12.8.  При  междугородном  соединении при  получении  линейного

   сигнала  "Отбой"  со стороны вызываемого абонента входящая  сторона

   АМТС  (УАК)  осуществляет контроль в течение 10 - 20 с и  в  случае

   непоступления   сигнала  "Разъединение"  со   стороны   вызывающего

   абонента АМТС (УАК) передает в сторону вызываемого абонента  сигнал

   "Разъединение"  и производит запись в диагностическом  оборудовании

   техобслуживания.

       12.9.  Линейный  сигнал  "Разъединение" должен  приниматься  на

   любом этапе соединения при любой системе отбоя.

            13. Особенности установления соединений по СЛМ

       13.1.  При установлении соединений по СЛМ должны обеспечиваться

   следующие преимущества для полуавтоматической связи:

       -  информирование абонента, занятого местным, междугородным или

   международным   соединением,  о  поступлении   нового   вызова,   а

   телефонистки - о занятости вызываемого абонента;

       - повторная посылка вызова после отбоя вызванного абонента;

       - разъединение соединения только со стороны АМТС.

       13.2.  При установлении входящего соединения по СЛМ к абоненту,

   занятому  местным,  междугородным  или  международным  соединением,

   должно обеспечиваться следующее:

       -  при отсутствии информации о типе вызова (автоматический  или

   полуавтоматический)   оконечная   станция   абонента    Б    должна

   обеспечивать:

       а) передачу в сторону АМТС линейного сигнала "Абонент занят";

       б) через 3 - 5 секунд после начала передачи линейного сигнала -

   передачу в сторону АМТС тонального сигнала "ожидание", а в  сторону

   занятого  вызываемого абонента - тонального сигнала  "уведомление".

   При  этом  разговорный тракт от СЛМ к занятой абонентской линии  не

   должен проключаться;

       в)  передачу  в  сторону АМТС линейного сигнала  "Отбой"  после

   отбоя    вызванного   абонента,   отключение   тональных   сигналов

   "ожидание" и "уведомление" и переход в состояние "отбой"  (ожидание

   "повторного   вызова"   и   "ответа"  с  последующим   подключением

   разговорного тракта СЛМ к абонентской линии вызванного абонента);

       г)  передачу в сторону АМТС линейного сигнала "Отбой" на 300  -

   350  мс  после  отбоя  первым абонента С ("собеседника"  вызванного

   абонента),  затем - передачу линейного сигнала "Ответ",  отключение

   тональных сигналов и проключение разговорного тракта;

       д) ограничение времени ожидания реакции вызванного абонента или

   его собеседника на тональный сигнал "уведомление" в пределах от  10

   с  до 1 мин. (устанавливается по директиве техобслуживания). Если в

   течение  этого  времени  отсутствует реакция  абонентов,  тональные

   сигналы  "ожидание"  и "уведомление" должны  быть  отключены,  а  в

   сторону АМТС должен быть передан отказ в соответствии с 5.4.8;

       - при получении информации о входящем полуавтоматическом вызове

   действия  оконечной  станции абонента Б соответствуют  описанным  в

   13.2  "б", но задержка передачи тональных сигналов 3 - 5  с  должна

   быть исключена;

       -  при получении информации о входящем автоматическом вызове  в

   сторону АМТС должен быть передан отказ в соответствии с 5.4.8.

       13.3.  При  установлении  входящих вызовов  по  СЛМ  управление

   посылкой  вызова  от  АТС должно осуществляться  в  одном  из  двух

   следующих режимов:

       -   режим   посылки  вызова  непосредственно  под   управлением

   линейного сигнала "Вызов";

       -  режим  автоматической посылки вызова (АПВ)  с  формированием

   стандартного  ритма  (посылка 1,2 с, пауза 2,0  с)  и  прекращением

   передачи   после   ответа  или  разъединения.   При   этом   должны

   обеспечиваться:

       а)  передача  АПВ  одновременно  с  передачей  в  сторону  АМТС

   линейного    сигнала    "Абонент   свободен"   при    использовании

   сигнализации "2600 Гц";

       б)  формирование  АПВ начинается после распознавания  линейного

   сигнала "Вызов", поступившего со стороны АМТС.

                                                          Приложение А

                                                          (справочное)

                             БИБЛИОГРАФИЯ

   [1]                           Нормы технологического

                                 проектирования

   [2] Рекомендация МСЭ-Т        Максимально допустимое значение

   Q.16                          абсолютного уровня мощности

                                 импульсных сигналов

   [3] Рекомендация МСЭ-Т        Технические характеристики

   Q.23                          тастатурных телефонных аппаратов

   [4] Рекомендация МСЭ-Т        Основной интерфейс "пользователь -

   I.430                         сеть". Спецификация уровня 1

   [5] Рекомендация МСЭ-Т        Интерфейс "пользователь - сеть"

   I.431                         на первичной скорости. Спецификация

                                 уровня 1

   [6] Рекомендация МСЭ-Т        Общие аспекты и принципы, касающиеся

   I.410                         рекомендаций по интерфейсам

                                 "пользователь - сеть" ЦСИО

   [7] Рекомендация МСЭ-Т        Интерфейсы "пользователь - сеть"

   I.412                         ЦСИО. Структуры интерфейса

                                 и реальные ресурсы доступа

   [8] Стандарт ETSI             ЦСИС. Взаимодействие дополнительных

   EN 300 195-1                  услуг. Протокол цифровой абонентской

                                 сигнализации N 1 (DSS1). Часть 1:

                                 спецификации протокола

   [9] Стандарт ETSI             Интерфейс "пользователь - сеть",

   ETS 300 102                   уровень 3. Спецификации для базового

                                 уровня

   [10] Рекомендация МСЭ-Т       Международный алфавит N 5 или IA5.

   Т.50                          Информационные технологии. Набор

                                 7-битных кодированных знаков

                                 для информационного взаимодействия

   [11] Рекомендация МСЭ-Т       Требования к системе сигнализации

   Q.702                         N 7. Звено данных сигнализации

   [12] Технические              Технические спецификации

   спецификации                  на подсистему передачи сообщений

                                 (MTP) для национальной сети России

                                 (MTP-2000). Утверждены Минсвязи

                                 России 26.03.2001

   [13] Рекомендация МСЭ-Т       Требования к системе сигнализации

   Q.703                         N 7. Звено сигнализации

   [14] РТМ                      Положение о порядке выделения кодов

                                 пунктов сигнализации для сетей связи

                                 России. Утверждены

   [15] Рекомендация МСЭ-Т       Требования к системе сигнализации

   Q.704                         N 7. Функции и сообщения сети

                                 сигнализации

   [16] Технические спецификации Технические спецификации

                                 на подсистему пользователя ЦСИС

                                 (ISUP) для национальной сети России

                                 (ISUP-R-2000). Утверждены Минсвязи

                                 России 26.03.2001

   [17] Рекомендация МСЭ-Т       Функциональное описание подсистемы

   Q.761                         пользователя ЦСИС системы

                                 сигнализации N 7

   [18] Рекомендация МСЭ-Т       Процедуры подсистемы пользователя

   Q.764                         ЦСИС системы сигнализации N 7

   [19] Рекомендация МСЭ-Т       Форматы и коды подсистемы

   Q.763                         пользователя ЦСИС системы

                                 сигнализации N 7

   [20] Стандарт ETSI            ЦСИС. Подсистема пользователя ЦСИС

   EN 300 356-1                  (ISUP), версия 3 для международного

                                 интерфейса. Часть 1: базовый вызов

                                 (МСЭ-Т Рек. Q.761 - Q.764 (1997)

                                 модификация)

   [21] Рекомендация МСЭ-Т       Основные функции сообщений

   Q.762                         и сигналов подсистемы пользователя

                                 ЦСИС системы сигнализации N 7

   [22] Технические спецификации Технические спецификации

                                 взаимодействия подсистемы

                                 пользователя ЦСИС (ISUP) с системами

                                 межстанционной телефонной

                                 сигнализации национальной сети

                                 России, включая специфические

                                 национальные процедуры и сообщения

                                 (IW-2000). Утверждены Минсвязи

                                 России 26.03.2001

   [23] Технические спецификации Технические спецификации

                                 на подсистему управления соединением

                                 сигнализации для национальной сети

                                 России (SCCP-2000). Утверждены

                                 Минсвязи России 26.03.2001

   


